一 概述

1.1 控制台的功用

192控制台是一种功能全、性能可靠、运行稳定的控制台.具有自动、声控、MIDI运行设定程序的功能.适于各种专业和非专业的场合使用.

1.2 特点

1)控制台有192路连续的编辑通道.

2)每个小程序(BANK)可以编辑八个单独的场景(SCEN),最多可以编辑这样的小程序(BANK)30个.多个小程序(BANK)可以放在一个大的程序库里(CHASE),最多可以放30个这样的小程序(BANK).

3)有八个可调节电位器调节对应通道的输出大小.

4)内置MIC头,可以声控触发已设定的程序.

5)在自动运行设定的程序时,通过调节SPEED和FADE TIME推杆,来设定程序的运行速度和延时时间.

6)有MIDI接口,可以提供MIDI信号控制.

7)四位数码管显示:

第一位数码管显示大程序(CHASE)

第二位数码管显示单独的场景(SCEN)

第三位和第四位是显示小程序(BANK)

8)关闭通道输出功能(BLACKOUT)可以通过面板上的按键手动点动和MIDI信号控制.

9)运行大程序(CHASE)可以通过面板上的按键点动操作和由MIDI信号调用.

10)输出延时功能,用FADE TIME推杆电位器调节场景的延时时间.

11)DMX信号极性可以选择.

1.3 开箱检查

开箱时,检查机器在运输中是否受损,若发现机器受损,请及时通知运输公司,保留因运输而受损的包装以作证据.以便运输公司确认.如有需要,我公司乐意协助处理有关事宜.

1.4 装箱清单

(1) 192控制台           1台

(2) 控制台电源          1个

(3) 192使用说明书       1本

二 面板简介

面板如图1和图2所示

1  灯具区,总共有12号灯.每个灯具应许有16个通道,分A,B两页.

2  单独场景区,八个场景(SCEN)为一个小程序(BANK).

3  数码管.

4  小程序(BANK)上下翻动按键.共有30个BANK可供用户使用.

5  程序库区(CHASE),共有六个程序库.每个程序库(CHASE)最多可以存放30个小程序(BANK)共240个单独场景(SCEN).

6  关闭输出按键(BLACKOUT),点运此按键可以关闭控制台的192路通道的输出.

7  编辑程序按键(PROGRAM),长按此按键至到显示屏左下角的PROGRAM指示灯闪烁,进入编辑程序状态.

8  MIDI地址选择和存储场景按键:

a 在编辑状态时,先点动此按键,再点动要存储的场景(SCEN),为存储场景功能.

b 在运行程序的时候,长按此键,至到显示屏右边两个数码管闪烁,通过BANK键上下翻动来选择MIDI通道(1-16),然后长按MIDI/ADD键退出并保存MIDI通道的设定.

9  TAPSYNC/DISPIAY按键.

a 在自动运行程序的时候,最后两次按键的时间间隔为程序运行速度.

b 不在运行程序的时候,点动此按键,可以切换通道的最大数字,或100或255.

10 AUTO/DEL按键.

a 在编辑程序完成退出之后,可以点击此按键,通过BANK上下翻动键,调出所编辑的程序,自动运行所编辑的程序.

b 在编辑程序的时候,可以删除不要和不好的场景.

11 MUSIC/BANKCOPY按键.

a 在编辑程序完成退出之后,可以点击此按键,通过BANK上下动键,调出所编辑的程序,声控触发运行所编辑的程序.

b 在编辑程序的时候,可以把一个小程序(BANK)的所有场景考贝到另外一个BANK里.

12 FADETIME推杆,在自动运行程序的时候,用此推杆可以调节程序里场景的延时时间.

13 SPEED推杆,在自动运行程序的时候,用此推杆可以调节程序的场景运行速度.

14 翻页按键,在编辑和手动的时候,可以通过这个按键,进行翻页而操作不同的通道.

15 推子区,有八个可调电位器推子.

16 控制台电源开关.

17 MIDI接口.

18 DMX极性转换开关.

19 DMX信号线接口

20 电源接口

三 程序的编辑

1  用我公司的配件连接好,然后接通电源.

2  长按PROGRAM按键,至到显示屏左下角指示灯闪烁,进入程序编辑状态.

3  点击SCANNERS下面要编辑的灯具,相应的指示灯会跟着点亮.

4  调节BANK上下翻动键,从第一个BANK开始编辑,显示屏显示*01.

5  调节中间推子到理想状态,作为一个场景.

6  点击一下MIDI/ADD按键,再点击一下SCENS下面的第一个按键,整个面板上的指示灯闪烁,显示屏显示101,表示刚才编辑的场景被记忆.

7  第一个BANK中的其它2-8个场景,分别重复上面4,5,6的操作,只是第6步的操作中,分别点击SCENS下面的第2-8个按键.

8  编辑第二个BANK中的八个场景,先调节BANK上下翻动键,显示屏显示在*02.

9  然后重复上面5,6,7步骤完成第二个BANK的编辑.

10 其它第3个到第30个BANK依此类推.

11 长按PROGRAM按键,直到显示屏左上角BLACKOUT指示灯闪烁,再点击面板右下角BLACKOUT按键,指示灯灭掉退出编辑状态.

四 程序库(CHASE)的编辑

1  长按PROGRAM按键,直到显示屏左下角指示灯闪烁,进入程序的编辑状态.

2  点击一下要编辑的第一个CHASE按键,显示屏显示1***.

3  通过BANK上下翻动按键,选中需要的BANK,如第一个BANK显示屏显示***1,第二个BANK显示屏显示***2.

4  点击MUSIC/BANKCOPY按键,然后点击MIDI/ADD按键,整个面板指示灯会闪烁,选中的BANK被存入第一个CHASE中.

5  其它的BANK存入第一个CHASE,操作同上2-4步骤.

6  一个CHASE最多可以存放30个不同的BANK.

7  长按PROGRAM按键,直到显示屏左上角BLACKOUT指示灯闪烁,再点击面板右下角BLACKOUT按键,指示灯灭掉退出编辑状态.

五 修改BANK中的场景SCEN

1  长按PROGRAM按键,直到显示屏左下角指示灯闪烁,进入程序的编辑状态.

2  通过BANK上下翻动按键,选中需要的BANK,如第一个BANK显示屏显示***1,第二个BANK显示屏显示***2.

3  点击需要修改的场景SCEN,此场景被调出并显示效果.

4  在SCANNERS下面选中需要的灯具.

5  通过面板中间的推杆调节,进行场景修改到理想状态.

6  先点击MIDI/ADD按键,然后点击当前的场景SCEN按键,整个面板指示灯会闪烁,表示当前场景被修改并存储.

7  然后可以修改其它需要修改的场景SCEN,操作同上2,3,4,5步骤.

8  长按PROGRAM按键,直到显示屏左上角BLACKOUT指示灯闪烁,再点击面板右下角BLACKOUT按键,指示灯灭掉退出编辑状态.

六 删除BANK中的场景SCEN

1  长按PROGRAM按键,直到显示屏左下角指示灯闪烁,进入程序的编辑状态.

2  通过BANK上下翻动按键,选中需要的BANK,如第一个BANK显示屏显示***1,第二个BANK显示屏显示***2.

3  点击需要删除的场景SCEN,此场景被调出并显示效果.

4  先按住AUTO/DEL按键,然后点击删除的场景SCEN,整个面板指示灯会闪烁,则此场景SCEN被删除.

5  然后可以删除其它需要删除的场景SCEN,操作同上2,3,4步骤.

6  长按PROGRAM按键,直到显示屏左上角BLACKOUT指示灯闪烁,再点击面板右下角BLACKOUT按键,指示灯灭掉退出编辑状态.

七 运行一个BANK

1  在控制台初始状态,用BANK上下翻动按键,选中要运行的BANK.

2  然后点击AUTO/DEL按键,显示屏右下角指示灯点亮,则此BANK自动运行,可以通过显示屏下面的SPEED和FADE TIME推杆来调节BANK的运行速度和延时时间.

3  点动MUSIC/BANKCOPY按键,显示屏右上角指示灯点亮,则此BANK声控触发运行,运行的快慢受外部的声音控制.

4  再次点击AUTO/DEL或MUSIC/BANKCOPY按键,显示屏没有指示灯亮,则退出了BANK的运行状态.

八 运行一个程序库

1 在控制台初始状态,点击要运行的CHASE,比如要运行第一个CHASE,则显示屏显示1***.

2 点击AUTO/DEL按键,显示屏右下角指示灯亮,则此CHASE所有BANK程序,按COPY的顺序运行,可以通过显示屏下面的SPEED和FADE TIME推杆来调节运行速度和延时时间.

3 点击MUSIC/BANKCOPY按键,显示屏右上角指示灯亮,则此CHASE声控触发运行其中的所有BANK.CHASE运行的快慢受外部的声音控制.

4 再次点击AUTO/DEL或MUSIC/BANKCOPY按键,显示屏没有指示灯亮,则退出了BANK的运行状态.

九 MIDI地址的设定

1 在控制台初始状态,长按MIDI/ADD按键,直到显示屏后两闪烁.

2 通过BANK上下翻动键,可以上下翻动数字,在1-16之间选择,如果要设为第一地址,则翻到**01即可.

3 然后长按MIDI/ADD按键,直到显示屏不再闪烁.则退出MIDI地址的设定,并保存刚才的设定.

十 MIDI对控制台的控制

1 设定192控制台的MIDI地址与MIDI控制器一致.

2 接好MIDI信号线.

3 按动MIDI按键,一个音符键对应一个BANK中的一个场景SCEN按一次是调出这个场景SCEN,再按一次,则关闭这个场景SCEN

4 连续的音符对应连续的场景,一一对应,第126音符为BLACKOUT功能.