珍珠2004控台个人总结基本常识

- 电脑灯X Y轴在控台上的调整：先点击X（Tilt）Y(pan)----选灯----配接（patch）---- F ---- A .( X（Tilt）Y(pan) )

- 控台上查看地址码：VIEW----D。VTEW----9----ENTER确认。

- 编组：选灯----H----E----数字----确认。调出：数字----A

AVOuTEs（爱富利标志）+B  下面三个灯亮

- 删除灯位：配接（patch）----删除（CLEAR）----灯位----确认（ENTER）。

- 存盘：DisK----B----确认( ENTER)。

读盘：DisK----A----确认( ENTER)。

6．控台清空：A----FF。删除程序：A----F----D----G。

删除素材：A----F----O----G。

- 删除程序：删除（CLEAR）----点击2次程序（兰色）键。

- 磁盘格式化：Disk----D----B----确认( ENTER)。

- 选灯的单双数：选灯----通道（CHANNEL）----C----Even双，odd单。

- 存素材：选点灯----灯内素材----素材记忆（store palette）----灰色键。

- 读磁盘内SG文件：utilites----Load shapeFile----确认( ENTER)。或者配接一只MT等。

- 调节转轮的速度：shift + 2 。

13．两个程序快速反复使用：用NormaL模式，把第一个程序推上，再点击第二个程序的兰色键，反复点松就可以了。

14．素材的扩展：选调灯----素材记忆（store palette）----数字----确认( ENTER)。提出：数字----B 。

15．给程序编辑时间：C键----点程序----

16．选择内置程序：选点灯----G----A----120个程序。C D键幅度大小和速度，E键退出。

17．后天走灯程序调节：先调节划步的快慢，待调完后点击2次A键即可。

18．电子点灯：菜单（HmL menu）----G----1.ON 开，2.RESET自检，3.OFF关。

19．更换控台内版本：A----A----68340密码----B键----确认( ENTER)。完毕后按1----确认( ENTER)，最后退出程序。

20．在后天走灯内增加程序：展开（unfold）----程序----选加灯调灯等----把原来的灯选上点A键----点兰键增加----以后全部一样。

21. 修改走灯程序：展开（unfold）----程序----看第几步错了把推杆拉下来----选灯修改----A----点兰色键。

22．合并通道：配接（patch）----线口----灯具----灯位（兰色键）。

配接（patch）----线口----硅号-----兰色键。

23．更换内置灯库：先把钥匙拧到左边----插入磁盘----G----D----确认( ENTER)。