DISCO 512

电脑灯控制台

使

用

手

册

Version 1.0

目  录

一、  参数指标-----------------------------------------------------------------------------1

二、  安全使用注意事项-----------------------------------------------------------------1

三、  装箱清单-----------------------------------------------------------------------------1

四、  通讯电缆-----------------------------------------------------------------------------2

五、  DMX 512地址分配----------------------------------------------------------------2

六、  通讯电缆连线及电脑灯地址码拔码示意图-----------------------------------3

七、  面板及功能区域指示图-----------------------------------------------------------4

八、  面板功能区域说明-----------------------------------------------------------------4

九、  双功能键的说明--------------------------------------------------------------------5

十、  LCD液晶屏显示信息说明-------------------------------------------------------6

十一、电脑灯程序（场）的编辑--------------------------------------------------------7

十二、电脑灯程序的运行-----------------------------------------------------------------7

十三、特殊场景表现-----------------------------------------------------------------------8

十四、如何设置、取消摇滚杆电位器--------------------------------------------------8

十五、常规调光控制-----------------------------------------------------------------------8

一、概述

非常感谢使用NASDA 系列电脑灯控制器！Disco 512控制台为国际标准DMX512信号输出。在操作使用前，请仔细参阅说明书。

二、参数指标

| 输出信号标准 | DMX 512 国际标准 |
| --- | --- |
| 总通道数 | 408路 |
| 可控电脑灯数量 | 24台 |
| 可控电脑灯最大通道数 | 16通道 |
| 程序（场）数 | 12场 |
| 程序最大步数（场景） | 23步 |
| 程序总步数（场景） | 276步 |
| 场景停顿时间 | 0.1-25.5秒/步 |
| 场景渐变速度 | 0.1-25.5秒 |
| 调光通道 | 24通道 |
| 显示屏 | LCD液晶显示屏,16×2字符 |
| DMX 512输出接口 | 3芯XLR针座及孔座 |
| 存贮容量 | 128K大容量记忆卡 |
| 输入电压 | AC100-240V, 50/60HZ-5V/2000MA |
| 体积 | 483mm×178mm×80 mm |
| 重量 | 3.25Kg |

三、安全使用注意事项

- 控制台必须接安全大地线。

- 应避免带电拔插通讯电缆。

- 开机顺序：请先打开所有受控制的电脑灯电源，然后再打开控制器电源，否则易损坏控制器。

- 注意防潮湿、防水、防尘、防静电、定期维护清洁。

四、装箱清单

- Disco 512 控制台           1台

- DMX 512 电缆             1条

- Disco 512 使用手册         1本

- 电源变压器                1个

五、通讯电缆

- 采用特征阻抗为120欧双绞屏蔽线，如电缆超过200米或灯数量较多，应加信号提升放大器并在最后一台灯加接终端电阻（120欧姆/1W）。

- 通讯电缆1脚为地（GND），2脚为信号正，不可接反接错。

- 通讯电缆应单端接地屏蔽。

- 通讯电缆应避免同强电一齐布线。

六、DMX 512地址分配

Disco 512控制台使用DMX 512的1-408通道，可控制16通道以内的电脑灯，地址分配

如下：

| 电脑灯序号 | 电脑灯DMX起始地址 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 使用Disco 512时 |  |
| P1-P24 | 1-384 | 电脑灯DMX通道 |
| P1-P24 | 385-408 | 调光点控 |

八、  面板功能区域说明

| 编号 | 名称描述 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER电源开关 | 控制器内部电源开关，若需关断整机电源，请拔下外置电源供应器。 |
| 2 | BLACK 信号输出开关键 | 转换切光及运行状态 - LED灯亮：为切光状态，所有输出DMX信号为0。 - LED灯灭：正常信号输出状态。 |
| 3 | EDIT/RUN 编辑与运行 | 转换编辑与运行状态。 - LED灯亮：为编辑程序状态，可编辑程序场12个，每场多达40步场景。 - LED灯灭：运行程序场。 |
| 4 | 电脑灯调光选择键 | - 在指示灯灭时，表示通道推子区控制电脑灯对应数据。 - 在指示灯亮时，表示通道推子区控制调光对应数据。 |
| 5 | P1—P24 数字按键区 | - 编程状态时，用于选择程序场号及选取所控制的电脑灯号。 在进入编程状态时，第一次按压此键区，选出要编辑的程序场号码，再次按 压此键区时，代表选择出要受控制的电脑灯。 - 运行程序时，用于调出已编程序场号。 - 配合功能键使用时，用于改变相对应通道的选择状态或选取对应电脑灯号， 以及调出第1号程序场中的前24个独立场景等。 |
| 6 | 调光点控区 | - 点控调光的385-408通道输出。 |
| 7 | 双功能按键区 | 应用于编程状态用运行程序状态时有不同的功能定义，详见双功能键说明。 |
| 8 | 翻页1 | 按该键，指示灯亮时推子区对应为CH1-CH8 |
| 9 | 翻页2 | 按该键，指示灯亮时推子区对应为CH-CH16 |
| 10 | 翻页3 | 按该键，指示灯亮时推子区对应为CH17-CH24（只在调光状态下有效）。 |
| 11 | 摇杆 | 用于控制电脑灯的XY扫描通道 |

| 12 | SPEED、CROSS 速度时间控制推杆 | - SPEED 电位器：调节运行程序场时场景停留时间，供编程与运行时使用。 - CROSS 电位器：调节场景渐就运行速度，供编程与运行时使用。 - 电位器下边部分AUTO区域：用于自动执行已编程的场景留时间与运行速度， 上部分为手动随机改变程序运行速度与场景停留时间。 |
| --- | --- | --- |
| 13 | LCD 16×2 液晶提示区 | 状态指示各项提示数据，详见液晶显示信息说明。 |
| 14 | CH1-8 PCH9-16C通 道数据调节推子区 | 调节选取电脑灯及调光对应各通道的DMX数值，用于调取电脑灯的各种功能 |

九、  双功能键区说明

| EDIT区 | [DELETE] 删除 | 编程时删除程序场或程序步，撤消转移通道设置。 - 瞬间按下：删除当前程序步。 - 在[SET X/Y]设定状态下，按压[DELETE]键撤消X、Y运动方向通道转移。 |
| --- | --- | --- |
|  | [ - ] 减小场景步 | 编程时向后翻页，记忆当前场景，和察看上一步场景。 |
|  | [ + ] 增加场景步 | 编程是向前翻页，记忆当前场景，和查看下一北场景。 |
|  | [SET X/Y] 设置扫描通道 | 在刚进入编辑状态时，紧接着按[SET X/Y]键，根据液晶屏的提示，在（P1-P8）或（PCH9-PCH16）中选取出两个对应电脑灯X、Y运动方向的扫描通道，转移到用摇滚杆电位器去控制黄色指示灯，随即再按[SET X/Y]键记忆退出。 如果已选择程序，则此键功能为插入键，在编程时，在当前程序步后插入一步。 |
|  | [SAVE SCENE] 保存单独场景 | 按下此键后，激活保存单独场景1-24功能，双击P1-P24可保存到任意一个场景号内。 |
| RUN 区 | [CLEAR] 清除键 | - 在运行模式下的任何数字键选择状态，按压[CLEAR]键，随即清除指示可重复选择。 - 在运行模式下，所有通道功能数据在按压此键后随即清除，全部为O。 |
|  | [RUN/STOP] 运行程序状态选择 | - 在程序运行与停止之间进行选择。 - 如果选择停止，则可手动逐步走程序。 - 如果选择运行，则按设定速度运行程序。 |
|  | [RUN SCENE] 运行特殊场景 | 运行程序场时，按压此键，随即选择P1-P24键，可对应调出24个场景，独立表现出来做特殊场景使用。退出场景表现状态请按再按此键。 |
|  | [MANUAL] 手动选择 | 在运行程序场时，按[MANUAL]键，再按（P1—P24）中任意键， 选择出使之处于手动状态的电脑灯号，再推动已释放的通道，即 可手动十自动随机控制灯光效果。退出手动控灯，请再按此键一次。 |

十、  LCD液晶屏显示信息说明

| 显示 | 具体信息 |
| --- | --- |
| DISCO 512 VER 1.0 | 公司名称及型号与版本号 |
| S/N:06-08-0001 TEST OK | 序列号及测试状况 |
| SELECT CHASE | 按[EDIT/RUN]键,指示灯对应熄灭,表示控台处于运行待命状态. |
| 01 05 12.3 03.4 | 第一个数字表示选择运行的程序号，第二个数字表示当前运行的程序步，第三个 数字表示的是当前程序步的停留时间，第四个数字键表示的是当前程序步渐变到 下一程序步的时间。时间单位为秒。 |
| MEMORY PLAYBACK | 代表运行1-24个场景，按（P1—P24）数字键选取。 |
| EDIT Chase [??] CH [01] [**] | 按[EDIT/RUN]键，使之对应指示灯点亮时，表示控台处于编辑状态。 Chase[??]中的??表示为待编辑程序（场）号。 STEP[01]为场院景步的编号，它会随 - 或+ 键的操作而发生改变， 最后的[ ]内显示**时表示该步场景是这个场中的最后一步。 [ ]内为空时表示已有场景数据。 |
| EDIT Chase [??] CHANNEL[**][***] 或PAN[***]TILT[***] | 上行代表编辑的程序场号，下行代表修改的通道号及通道数值。 |
| EDIT Chase [??] STAY TIME[***] 或CROSS TIME[***] | 上行代表编辑的程序号，下行代表场景停留时间或场院景过渡时间。 |
| EDIT Chase [??] STEP [01] [**] | 按[EDIT/RUN]键，使之对应指示灯点亮时，表示控台处于编辑状态。 Chase[??]中的??表示为待运行的编辑程序（场）号。 STEP[01]为场景步的编号，它会随 - 或 + 键的操作而发生改变， 最后的[ ]内显示**时表示该步场院景是这个场中的最后一步。 |
| Set PAN TILT PAN[ ]TILT[ ] | 在刚进入编辑状态下时，按[SET X/Y]键，则显示左边提示。 PAN[ ] TILT[ ]空格中可按（P1—P16）键输入要转移到摇杆控制的通道号码， 也可按[DELETE]，撤消已设置的转移通道。 |

十一、  电脑灯程序（场）的编辑

- 按[BLACK]键，使该LED熄灭：

- 扫[EDIT/RUN]键，使该LED亮，进入编程状态：

- 按数字（P1—P7）中任意键一次，选择要编程的程序（场）编号，显示在LCD的Chase[  ]中。

- 再按数字（P1—P24）键，选择出受控的电脑灯，使用权之对应的LED灯亮，若对应指示灯不亮，则表示该灯未选中，不受第5步的影响。

- 推动（CH1—CH8）调节电脑灯各对应通道数据，或按SA/SB键，推动CH9—CHD16调光对应的电脑灯效果（如果已经设置了X、Y运动方向扫描通道转移，则其中有两个直滑电位器推杆不起作用，您可操纵右下角摇摆电器获取数据。）

- 重复4、5步，调节其他电脑灯，使之所需电脑灯场景达到预定效果。

- 推动[SPEED]、[CROSS]电位器，调节好场景停留时间及场景过渡时间。

- 按[ + ] ，记忆此步场景效果，并进入下一步编辑。（若按[  - ] 键，可查看上一步的场景，重复4、5、6、7步修改，再按[ + ]贮存。）如果要在程序中间或末尾插入程序步，则按[INS]键进行插入操作。[ + ]仅对已有的程序步做修改。

- 重复4-8步，编辑其他场景（程序步）。

10．按[EDIT/RUN]键，使该对应指示灯熄灭，记忆并退出编辑状态，进入运行状态。

11．重复2-10步，编辑其他程序场。

十二、  电脑灯程序的运行

- 按[EDIT/RUN]键，使该对应LED灯熄灭。

- 按数字键（P1-P7），选择程序（场）编号，使之运行，若该程序（场）未被编辑，则按此键号时对应的LED灯不亮。

- 调节[SPEED]及[CROSS]电位器，改变场景与场景之间的停留时间及场景渐变运行速度，若[SPEED]或[CROSS]电位器处于下部份AUTO区域，则自动运行已编辑好的场景停留及场景过渡时间。

- 若想执行手动或自动混合运行程序，则可按下述步骤设定运行。

按[MANUAL]键，再按（P1—P24）键，选出要执行手动控制的灯号，随机推动相应已释放好的电位器推子，执行手动+自动混合运行程序，按[MANUAL]退出手动选择。

- 按[BLACK]可使运行程序（场）做暂停/启动选择，对应键LED灯灭时则输出运行正常。

十三、  特殊场景表现

在运行程序状态下（即[RUN/EDIT]键对应指示灯熄灭），按[RUN  SCENE]键，再按P1—P24中任意键，可调出已编程的24个场景。

十四、  如何设置、取消摇滚杆电位器

设置摇滚杆电位器设置：按[RUN/EDIT]键，使该指示灯点亮，紧接着按[SET  X/Y]键，根据液晶屏的提示，从（P1-P16）选取出两个对应电脑灯X、Y运行方向的扫描通道，转移到胀摇滚杆电位器去控制绿色指示灯，随即点亮，如果输入错误，按[DELETE]键取消输入，重新键入正确的对应通道，再按[SET  X/Y]键记忆退出。

取消摇滚杆电位器设置：在[SET X/Y]状态下，按[DELETE]清除输入数据，绿色指示灯随即熄灭，再按[SET  X/Y]键记忆退出。

十五、  常规调光控制

点控：按动P1-P24控制调光的385-408通道，指示灯亮时表示输出100%，指示灯灭时输出0%。

分控：在非编程状态下，按DIMMER键使指示灯亮，进入调光状态，按SA/SB/SC选择调光控制的通道页面，推动推子区的各个推子调节调光输出。