- 自动控制操作说明

- 1．控制方式

RS232通信控制命令采用ASCII字符型命令格式，可以用超级终端进行控制：

系统上电工作后，会显示：

$>

用户可以健入：命令代码 X X < Y Y RET

命令代码：

S  ：AV同步切换命令起始符，为ASCII码的 S (十六进制的53) 或 s (十六进制的73) ；

A  ：Audio切换命令起始符，为ASCII码的 A (十六进制的41) 或 a(十六进制的61) ；

V  ：Video切换命令起始符，为ASCII码的 V(十六进制的56) 或 v(十六进制的76) ；

X X 	：为两个数字ASCII码 （01~04），表示命令所需控制的输出端口（数字0~9的ASCII码值为十六进制的30~39）；

<		：切换命令，ASCII码值为十六进制的60

Y Y 	：为两个数字ASCII码（01~08），表示命令所需控制的输入端口；

RET		：ASCII码回车符(十六进制的0D)。

例如：

音视频同切，将第1路输出，切换到第2路输入：S01<02Enter，该命令的十六进制格式为：53 30 31 3C 30 32 0D ；

音频切换，将第3路输出，切换到第4路输入：  A03<04Enter，该命令的十六进制格式为：41 30 33 3C 30 34 0D ；

视频切换，将第2路输出，切换到第8路输入：  V02<08Enter；该命令的十六进制格式为：56 30 32 3C 30 38 0D ；

控制器向矩阵切换器发送上述格式的十六进制格式命令，也同样可以完成上述操作。

.2.  RS232通信协议：

波特率：9600；

数据位：8位；

奇偶校验：无；

停止位：1位；

流量控制：无；

.3.  控制线连接方式

控制主机（DTE）与矩阵切换器（DCE）的控制连接线结构如下表：

| 信号名称 | 控制主机（DTE） DB9 | 方向 | 矩阵切换器（DCE） RJ45 |
| --- | --- | --- | --- |
| CD | 1 |  |  |
| RXD | 2 | ← | 5 |
| TXD | 3 | → | 6 |
| DTR | 4 | → | 3 |
| GND | 5 | -- | 4 |
| DSR | 6 | ← | 2 |
| RTS | 7 | → | 8 |
| CTS | 8 | ← | 2 |
| CE | 9 | ← | 1 |

在WINXP下的超级终端下的控制如图：

图（1）打开所有程序图标---附件----通信---超级终端—

图（2）命名名称---确定---

图（3）确定COM口---确定---

图（4）9600bps，8位数据位，1位停止位，无校验，无流控制，

图（5）先开关机---输入S01<03 ---VGA+AUDIO同时控制

图（6）VGA单独控制

图（7）AUDIO单独控制

备注：#>：34ZZZZZZ。表示：第一个数VGA的输入通道回传，第二个数AUDIOD的输入通道回传，Z为空闲。