蔚蓝2000简易说明书

;1. 清空灯台资料： 注意 ! ! ! ! !此操作将清除所有程序及配接，建义将程序存盘后再清除

;按Supervisor键进入高级管理系统; 按F（WIPEALL）清除; 再按F确认。控制台重新起动,系统回到初始状态;如果该位被密码锁住(VGA显示屏有提示) ,用数字键盘把正确的密码输入; 按ENTER键;（谨 慎 操 作！！！）

2. 常规灯具配接：确认系统在编程状态; ( Porgram按键LED灯点亮 )

- 按( PATCH)配接,此时Dimmer与Fixture按键灯闪动;;;

- . 选择 ( Dimmer 调光器 )键;; 此时Dimmer 按键LED灯亮; Fixture按键LED灯灭;;;

- . 按E（SELECT; A; DMX; LINE）选择DMX输出线路 此时A---D键对应四个端口;用数字键盘把你想要的DMX通道的号码输入。屏幕上的初始号码为1，;;;

- . 选择FIXTURE AND GROUP PAGES 1-5（6-10）的界面中任一键,选择确定灯具的摆放页位置 ; 该区有十个按键,为页键，所以共十页，对应上面20个灯具位置键，共200个常规灯具。当然也可以几个不同地址码可以同时配接到同一灯具位

- . 选择“PROGRAM CONTROL”区域1---20号码中选择要配接灯具数量;  如果须要配接更多数量的灯具数量重复D选项选择其它页，然后在重复E项;;;

F 确认配接完成后按两下数字键盘区域（ Exit ）退出键 控台自动保存并退出;

3. 电脑灯灯具配接：;;;; 确认系统在编程状态; ( Porgram按键LED灯点亮 );

- 按 ( PATCH ) 配接,此时Dimmer与Fixture按键灯闪动;

- . 按A（SELECT; A; DMX; LINE）选择DMX输出线路 此时A---D键对应四个端口;;;; 进入下一步之前确认您的灯具的灯库在外部磁盘里，还是在控制台内以经内置有您的灯库;;;; 如果内部没有就请将的灯库磁盘插入软盘驱动器.; 如果灯库在内部请保证软盘驱动器无磁盘;;;; 因控制台默认先读软盘驱动器，然后再读内部灯库;

- . 选择 ( Fixture; )键;; 此时Fixture LED按键灯亮;;; Dimmer LED按键灯灭;;;; 控制台开使读取灯库,读取完成后外接VGA显示屏显示灯具厂名，通过上下左右方向键选择灯具所属厂商后按Enter键确认;;;; 此时VGA显示所属厂商已有灯具型号及占用ＤＭＸ通道, 通过上下方向键选择灯具按Enter键确认;

- . 选择FIXTURE AND GROUP PAGES 1-5（6-10）的界面中任一键,选择确定灯具的摆放页位置 ;;;; 该十个按键为页键，所以共十页，对应上面20个灯具位置键，共200个灯具。;;;; 您可以用数字键盘把你想要的DMX通道的号码输入。屏幕上的初始号码为1，;

- . 选择“PROGRAM CONTROL”区域1---20号码中选择要配接灯具数量; ;;;; 如果须要配接更多数量的灯具数量重复E选项选择其它页，然后在重复E项;

- . 确认配接完成后按两下数字键盘区域（ Exit ）退出键 控台自动保存并退出

4.编辑场景（Memory CUE）：; 确认系统在编程状态; ( Porgram按键LED灯点亮 )

  - 选择做场景的灯具; 选择灯具类型（Dimmer 或 Fixture ）按下相应的键该LED灯亮，

  - .选择灯具所在的页面 ( 1页到10页 ); 选择FIXTURE AND GROUP PAGES 1-5（6-10）的界面中任一键,选择确定灯具的摆放页面位置

  - .选择灯具; 在“PROGRAM CONTROL”区域中选择灯具，共二十盏灯具按键,已配有灯的该LED会点亮（选中的灯具在VGA屏幕上显示为蓝色），要选择其它页灯具重复上一步骤。

  - .按Locate Fixture按键打开光闸; 此时被选中的灯具开光 常规灯输出最大光亮，电脑灯光闸打开并九十度垂直,并且无其他效果输出

  - .在Shifted; Attributes中选择相应的灯具功能（转动A; B 滚轮进行效果调节）; 该区域共有十一个按键,其中shift键为灯具通到功能翻页键，另外十个按键为灯具通道功能键

  - .在Pages; of; Playbacks区域中选择A---J（每个字母都有1---50个储存界面）需储存的页面

  - G.按Record; CUE（编辑按键）

  - .按下Memory Chase and Stack; Control区域中(共50个按键)储存按键,选择其中一个闪烁的按键（闪烁代表该按键没有程序） 按下后程序自动存入控制台

  - .按Clear退出编辑程序。

http://www.dmxlight.com.cn/  提供     未完待续