/Avolites Rolacue

珍珠2004操作手册

爱富丽（Avolites）公司电话号码：

Avolites 英国

销售和服务电话*  (+44) (0)181 965 8522

24小时服务电话*  (+44) (0)831 178888

传真             (+44) (0)181 965 0290

Email地址        name@avolites.c om

Website           http：//www.avolites.com

分布在美国的Avolites 产品：

美国爱富丽公司

销售和服务电话*(+1)423 938 2057

传真           (+1)423 938 2059

分布在中国、香港、澳门的Avolites 产品：

代理商：D&E International Ltd. 景龙科艺（国际）有限公司

销售和服务电话*(+852)2898 8666

传真           (+852)2558 1282

E-mail地址      dne@dnein.com.hk

*在查询Avolites之前，要有产品编号和软件版本号。编号能在控制台的后部找到，软件版本号可通过钥匙旋转到SYSTEM的地方，按B纽[SOFTWARE I.D.] 即可找到，软件版本号显示在晶体屏幕的提示线上。

因为本手册的一些细节可能与珍珠2004的操作不匹配，所以Avolites经常有关于产品和文件改进方案，最新的操作手册能在上面的E-mail地址上获得。

再版和修订历史：

最先编写于1996年10月

Midi 信息更新于1997年3月

最新的珍珠2000 软件于1998年3月10日完成

抽印程序于11/03/ 98添加

控制台图形于12/03/98添加

观点统一于12/03/98

修订于16/03/98

目 录

1   概述 ！！

1.1 怎样使用该手册

1.2使用珍珠2004的注意事项

1.3  打开

1.3.1 重要材料

1.3.2 调整屏幕

1.3.3 系统软件

1.3.4 做备份

1.4 控制台台面

- 1.4.1 控制台的后部

- 1.4.2 预置区

- 1.4.3 录放区

- 1.4.4 控制区

1.4.5 显示屏按钮

1.5 钥匙开关的位置

1.5.1 系统模式

1.5.2 编程模式

1.5.3 运行模式

1.6 程序装置

1.6.1 在程序装置中选通道

1.6.2 在程序装置中清除通道

1.7 清除控制台的程序

1.7.1 做一个清除

1.8 帮助和提示

2.  常规灯的使用

2.1 使用前的准备

2.2 配接常规灯具

2.2.1 迅速建立a1到1的调光通道

2.2.2 单独配接调光装置

2.3 控制调光装置

2.3.1 推起预置推杆

2.3.2 在不同的页中控制调光器

2.4 编写第一个记忆

2.5 编写第一个追逐

2.5.1连接一个追逐

2.5.2 调节跟踪的速度和交叉衰弱

2.5.3 停止和启动追逐

2.5.4 改变追逐的方向

3. 电脑灯的使用

3.1使用前的准备

3.2使用电脑灯

3.3配接电脑灯

3.4控制电脑灯

3.4.1用转轮控制电脑灯

3.4.2选择灯具

3.4.3选择一系列的灯具

3.4.4与用钥匙选择转换一样使用AVO按钮

3.4.5怎样使用转轮控制各种特性

3.4.6 16-bit灯具的XY方向的高清晰度控制

3.5使用定位灯具

3.6 编写第一个记忆

3.7 编写第一个追逐

2.5.1连接一个追逐

2.5.2调节追逐的速度和信号的平滑转换

2.5.3停止和启动追逐

2.5.4改变追逐的方向

4.  进一步了解电脑灯和移动灯具

4.1 什么是HTP 和LTP 通道？

4.2 在程序设计器中HTP和LTP通道起什么作用

4.3 HTP和LTP通道是怎样被记录的

4.4 即时和衰减通道

4.4.1 设置一个即时或衰减的LTP 通道

4.5 转换通道

4.5.1 转换一个通道

4.6 调整XY方向

4.7 光线移动菜单

4.7.1 定位灯具

4.7.2调整灯具

4.7.3 记录组

4.7.4 定义场景和跟踪/离开

- 7.5宏

4.7.6 灯光的任意移动

- OFF（关闭）钮

- 8.1 为什么我们需要OFF（关闭）功能

4.8.2 关闭一个单独的特性

- 8.3 关闭灯具

4.8.4 清除OFF（关闭）通道

- 8.5 重新打开通道

- 4. 9  键入数值来控制特性

4.10 帮助和提示

5.  配接

5.1  配接前

5.2  查看配接

5.2.1  查看DMX的配接

5.2.2  查看灯具的配接（配接柄）

5.3  选择DMX行

5.4  配接的专用语

5.4.1  柄

5.5  配接常规灯具

5.6  配接多个调光器到预置通道中

5.7  配接电脑灯

5.8  配接一个电脑灯和变色灯结合的通道

5.9  迅速建立a1到1的调光器

5.10 快速配接

5.11 用电脑灯配接调光通道

5.12 改变已配接好的调光器或灯具的DMX地址

5.13 改变调光器或灯具的柄

5.14 删除一个DMX的分配

5.15 删除一个柄

5.16 删除一个配接

5.17 非法地址

5.18 设置配接级别

5.19 设置调光曲线

5.20 能控制多少个灯具或调光器的通道

５.20.1  电脑灯的最大数量

５.20.２ 在同一控制台上灯具和调光器的数量

５.20.3  无电脑灯时调光器的最大数量

5 .20.4  把电脑灯的特性设置到不同的特性块里并建立个人档案

5.21  DMX特性

5.21.1  选定DMX行输出

5.21.2  减少DMX通道的数量

5.22 寻找“丢失”的灯具

5.23 帮助和提示

6.  编写记忆程序

6.1 记录各种模式

6.1.1 用乐器记录

6.1.2 通道记录

6.2 编写一个记忆

6.3 使用时间菜单

6.3.1 推杆推上的等待时间

6.3.2 推杆拉下的等待时间

- LTP方式的等待时间

6.3.4 输入等待时间

6.3.5 记忆模式软按钮

6.4 记忆模式

- 4.1 记忆模式0

6.4.2 记忆模式1

6.4.3 记忆模式2

6.4.4 改变记忆模式

6.5  在记忆模式下使用ADD（加）和SWOP（交换）按钮

6.6  怎样用录放推杆来运行时间记忆

6.7  编辑记忆

6.8  复制记忆

6.9  照相复制记忆

6.10 删除记忆

6.11 查看记忆

6.12 使用记忆场景功能

6.12.1 用记忆场景来建立记忆

6.12.2 在演出时把HTP通道记录到已编辑的记忆中

6.13 记录和调用图表和远舞台的记忆

6.14 帮助和提示

7.  编辑跟踪

- 1 记录各种模式

7.1.1 用乐器记录

7.1.2 通道记录

7.2 编写一个跟踪

7.3 连接一个跟踪

7.4 调节跟踪的速度和信号转换

7.5 停止和开始跟踪

7.6 跟踪的逐步进行

7.7 改变跟踪的方向

7.8 自动连接跟踪

7.9 设置跟踪时间

7.9.1 跟踪的总体时间

7.9.2 跟踪的单个时间

7.9.3 用简单和复杂的步建立跟踪

7.10  编辑时间菜单

7.10.1  进入等待时间

7.10.2  退出等待时间

7.10.3  推上推杆时间

7.10.4  拉下推杆时间

7.10.5  LTP推杆时间

7.10.6  LTP等待时间

7.10.7  连接(ON/OFF)

7.10.8  输入推杆或等待时间

7.11  当要重放跟踪时使用ADD(加)和SWOP(交换)按钮

7.12  跟踪的总体时间

7.12.1  用转轮编辑跟踪的总体时间

- 在EDIT TIMES (编辑时间) 菜单的状态下用转轮改变跟踪的总体时间表

- 连接跟踪

- 编辑跟踪步的值

- 13.1  用REC STEP (录音步)编辑时间

7.13.2  用LIVE TIME(现场时间)改变当前步的时间

7.13.3  用NEXT TIME改变下一步时间

7.13.3  连接一个单独步的菜单

7.13.5  使单独步简单或复杂

7.13.6  检阅你改变的时间

7.13.7  急速返回功能

7.14  用UNFOLD(展开)编辑跟踪

7.14.1  检测步

7.14.2  展开菜单

7.14.3  记录

7.14.4  编辑时间

7.14.5  删除

7.14.6  插入

7.14.7  重编号展开的跟踪

7.14.8  以前的15步

7.14.9  接下来的15步

7.14.10  推出展开

7.15  怎么用录音推杆运行跟踪时间

7.16  复制跟踪

7.17  完全复制跟踪

7.18  跳到任何跟踪步

7.19  用屏幕跟踪来控制立体的变化

7.20  清除临时速度和信号变化

7.21  在BPM 或者Seconds中的跟踪速度

7.22  用打拍的形式来设置跟踪速度

7.23  删除跟踪

7.24  删除一个跟踪步

7.25  插入一个跟踪步

- 跟踪步的重编号

7.27  设置跟踪参数

7.27.1  Softbutton A (软按钮A)---SAVE SPEED (储存速度)

7.27.2  Softbutton B (软按钮B)---SAVE DIRECTION (储存方向)

7.27.3  Softbutton C (软按钮C)---NORMAL /RANDOM (正常/任意)

7.27.4  Softbutton D (软按钮D)--STOP ON FINAL STEP？(停留在最后一步)

- Softbutton A---FADER STOPS/ STARTS CHASE/ FADER WILL RELOAD

CHASE /FADER STOPS ，GO TO START CHASE

(停止推杆/开始跟踪/推杆重新载入跟踪/停止推杆,到开始跟踪)

7.27.6  Softbutton B---WAIT AND FADE ALL STEPS /SKIP FIRST WAIT TIME/ SKIP

FIRST WAIT AND FADE TIME

(等待和光量调节所有的步/跳过第一个等待时间/跳过第一个等待和光量调节时间)

7.27.7  Softbutton C-MANUAL MODE ALLOWED/ DISALLOWED

(允许/不允许手动模式)

- Softbutton D-SPEED WHEEL ALLOWED/ DISALLOWED

(速度转轮允许/不允许)

7.28  试演跟踪步

7.29  查看一个已连接跟踪

7.30  在图表和远舞台中记录和调用跟踪

7.31  帮助和提示

7.31.1  跟踪速度中的DMX限制

8.  预调聚焦

8.1  聚焦── 一些定义

8.2  什么是预调聚焦

8.3  聚焦栅

8.3.1  聚焦栅是怎么工作的

8.3.2  设置默认聚焦栅

8.3.3  检测设置的聚焦栅

8.3.4  使用聚焦栅

8.4  编制预调聚焦

8.5  编写预调聚焦

8.6  使用预调聚焦

8.7  编辑预聚焦

8.8  删除预调聚焦

8.9  共享预调聚焦

8.9.1  储存预调聚焦

8.9.2  编辑预调聚焦

8.10  预编写预调聚焦程序

8.11  多次执行预调聚焦

8.12  查看预调聚焦

8.13  关闭预调和聚焦特性

8.14  改变聚焦栅

8.15  帮助和提示

9.  珍珠控制台的有用特性

9.1  进一步了解屏幕──使用VIEW（查看）

9.1.1  复位屏幕

9.1.2  预检记忆

9.1.3  预检跟踪步

9.1.4  查看一个连接的跟踪

9.1.5  预检预调聚焦

9.1.6  预检灯具

9.1.7  查看当前控制台的输出

9 .2  各种屏幕的描述

9.2.1  屏幕1──通道输出的百分比

9.2.2  屏幕2──通道输出，满分辨率

9.2.3  屏幕3──使用参考资料

9.2.4  屏幕4──DMX赔接

9.2.5  屏幕5──跟踪时间

9.2.6  屏幕6──预检

9.2.7  屏幕7──录放状态

9.2.8  屏幕8──剧本文件

9.2.9  屏幕9──用柄查看配接

9.2.10  屏幕10──特性和表

9.2.11  屏幕11──展开跟踪

9.2.12  屏幕12──剧本文件参数

9.3  编写组程序

9.4  使用组

9.5  抽点打印

9.5.1  控制台最大可储存50个抽点打印

9.5.2  做一个抽点打印

9.5.3  调用编程器中已编好的抽点打印

9.5.4  删除抽点打印

9.6  通道按钮

9.6.1  选择一个灯具

9.6.2  选择一连贯序列的灯具

9.6.3  用通道按钮运行组

9.6.4  用通道按钮选择编程器中所有灯具

9.6.5  用通道菜单操作已选择的组

9.6.6  从按钮盘中输入光强值

9.6.6.1  用加或减5%来调节当前的光强值

7.28  Previewing 追逐Steps75 7.29VIEWING 一所连接的Chase75 7.30Recording ，并且记起在对追逐Speeds76 8.PRESET FOCUSES77 8.1FOCUSES -一些definitions77 8.2What 的图表的牌子和阶段(舞台)Remote76 7.31Help 和Hints76 7.31.1DMX 局限性上的追逐步骤预置焦点？焦点Mask78 8.3.3To 的77 8.3The 焦点Mask78 8.3.1How 焦点伪装works78 8.3.2Default settings 检查在焦点Mask79 8.4Organising 预置Focuses80 8.5Programming 预置Focus80 8.6Using 的焦点Mask79 8.3.4Using 上settings 预置Focus81 8.7Editing 预置Focus82 8.9Shared 预置Focuses83 8.9.1Storing 的预置Focus82 8.8Deleting 共用预置Focus83 8.9.2Editing 共用预置-前编写程序的Focus83 8.10The 把Focuses84 8.11Replaying 预置在预置Focus85 8.13Switching OFF 在预置Focuses85 8.14Changing 中归因于的time84 8.12VIEWING 上面预置焦点屏幕-利用VIEW88 9.1.1Resetting Screen88 9.1.2To PREVIEW Memory88 9.1.3Previewing 的焦点Mask86 8.15Help 和hints86 9.USEFUL FEATURES ON THE PEARL88 9.1More 追逐Steps88 9.1.4VIEWING 一所连接的Chase88 9.1.5To PREVIEW 预置Focus89 9.1.6To PREVIEW Fixture89 9.1.7To VIEW 第1各种各样的Screens89 9.2.1Screen 的当前的控制台output89 9.2Description 1-CHANNEL OUTPUT AS 第2PERCENTAGE90 9.2.2Screen 2-CHANNEL OUTPUT ，第3FULL RESOLUTION90 9.2.3Screen 第43-USER PREFERENCES90 9.2.4Screen 第54-DMX PATCH90 9.2.5Screen 第65-CHASE TIMES90 9.2.6Screen 6-第87-PLAYBACK STATUS90 9.2.8Screen 第98-SCRIPT FILE90 9.2.9Screen 第109-VIEW PATCH BY HANDLE90 9.2.10Screen 第1110-ATTRIBUTES AND TABLES91 9.2.11Screen 第1211-CHASE UNFOLD91 9.2.12Screen Group92 9.5Using SNAPSHOT92 9.5.1.1.1The 控制台能存储多达50 Snapshots.92 9.5.2To 的12-SCRIPT FILE PARAMETERS91 9.3Programming Groups91 9.4Using 第7PREVIEW90 9.2.7Screen 采取进入Programmer.92 9.5.4To 的一张以前所记录的快照删除Snapshot93 9.6The CHANNEL button93 9.6.1To 的Snapshot92 9.5.3To 负载选择一Fixture93 9.6.2To 以选择Fixtures94 9.6.3Using 小组(集团)的一连续不断的系列在利用CHANNEL button94 9.6.5Manipulating 的程序员中选择所有固定装置CHANNEL button94 9.6.4To 以CHANNEL menu95 9.6.6To 选择小组(集团)从keypad95 9.6.6.1To 进入强度价值调整一种当前的强度价值加或者负5%：有选择地记起在BLIND mode98 9.10.1Entering 失明的Mode98 9.10.2Exiting 失明的Mode98 9.10.3To 中的固定装置或者Attributes96 9.8FAN mode97 9.9Reduction Faders97 9.10Programming 的95 9.7The INCLUDE button96 9.7.1Using INCLUDE 改变记忆无须改变在对Light98 9.11.1Setting 的stage98 9.11Sound 上看以为对Light99 9.11.3Running 的声音点燃输入级别(水平)link99 9.11.2Programming 点燃function99 9.11.4Stopping 点燃Shapes100 10.1.1Cyclic 的function99 9.12Help 和Hints99 10.THE SHAPE GENERATOR100 10.1Types 声音声音声音，同时随机Shapes100 10.1.2Relative 和绝对的Shapes100 10.2To 运用Shape100 10.3EDITING Shapes100 10.3.1To EDIT Shape101 10.4Recording 在被存储在Memory103 10.6.1Using INCLUDE 中以便编辑Shape103 10.7Stop 的形状使button103 10.8Viewing 活跃的Shapes103 10.9Help 成形的Memory102 10.5Shapes 与记忆Modes103 10.6Editing 中的形状，同时Hints104 10.9.1Advanced 形状利用OFF104 11.TRACKING MOVING LIGHTS105 11.1Using 运动灯具来利用你必须的4D 履带编写程序为Tracking105 11.2.1Marking 跟踪system105 11.2Training 移动灯具从在跟踪mode107 11.5In 秩序中，跟踪没有一图表的Tablet106 11.4Using 的stage105 11.3Using 结盟固定装置的stage105 11.2.2Defining 第1一图表的Tablet107 11.6Help 与Hints107 12.THE USER SETTINGS MENU108 12.1Setting 。第2CHASE PARAMETERS108 12.2Setting 。第3FADER OFF AT XX108 12.3Setting 。第4FADER ON AT XX108 12.4Setting 。运行第5Modes108 12.4.1NORMAL RUN MODE108 12.4.2TAKEOVER RUN MODE108 12.4.3TWO PRESET MODE108 12.5Setting 。记录Modes108 12.5.1Record INSTRUMENT108 12.5.2Record 第6CHANNEL108 12.6Setting 。第7不是used109 12.7Setting 。第8不是Used109 12.8Setting 。第9TC CHECK ENABLE DISABLE109 12.9Setting 。第10AUTOCONNECT109 12.10Setting 。远程第11连接/G-Tablet109 12.11Setting 。第12不是used109 12.12Setting 。第13不是used109 12.13Setting 。第14SPEED IN SECONDS BPM109 12.14Setting 。第15()mcS109 12.15Setting 第1615-MIDI 丧失能力/主控Slave109 12.16Setting 16-MIDI 通道=第17()110 12.17Setting ，第1817-XX 一点轮子ctrl110 12.18Setting 18-DMX Chans =在Softbuttons110 12.20.1Softbutton 上的XXX110 12.19Use 1.4Mb disks110 12.20USER SETTINGS ，-FIXTURES OR MIMICS110 12.20.2Softbutton B-VALID RANGE110 12.20.3Softbutton C-SET FOCUS MASK111 12.21Helps 和Hints111 13.RUNNING YOUR SHOW112 13.1Run Modes112 13.1.1Normal 运行mode112 13.1.2Take 在两个中的运行mode113 13.2Running FRAME 预置Mode113 13.3The ADD 同时对disk117 14.1.3Loading 的disk116 14.1.2Saving 你的展览展览内部的clock117 14.2The CATALOGUE function118 14.3Personality Disks118 14.3.1Personality Files118 14.3.2Old 个性files118 14.4Customising 个性Files118 14.4.1Editing 个性files118 14.5User Curves119 14.6Resetting 对工厂settings 的控制台WIPEALL 在从disk117 14.1.4Setting 以WIPEALL link119 14.6.1Fitting 访问盘System116 14.1.1Formatting 的不同的运行Modes114 13.3.1Changing 运行Modes114 13.4Help 和Hints115 14.DISK FUNCTIONS AND SOFTWARE116 14.1The 展览盘system116 中的SWOP 钮连接在Pearl119 14.7System Software120 14.7.1Finding 你的软件版本number120 14.7.2Testing 上你的钮和faders120 14.7.3Changing 你的系统(制度)Software120 14.8Loading 对4D TRACK 的PC disk123 15.THE GRAPHICS TABLET124 15.1Introduction 控制Area124 15.2.3The 的一新的AVOS 操作system121 14.9Help 与Hints122 14.9.1Formatting 和Tablet124 15.2.1The 阶段(舞台)Area124 15.2.2The 颜色的图表的Tablet124 15.2An 综述选择buttons124 15.2.4The Fader125 15.2.5The 功能button125 15.2.6The 耗子衬垫，并且以Tablet127 15.4.2Showing 屏蔽selects125 15.3Connecting Tablet125 15.4Using Tablet127 15.4.1Selecting 固定装置，这种固定装置是来自图表的Tablet127 15.5.1The 属性的selected127 15.5Controlling 属性选择Buttons127 选择buttons127 15.5.3Using 属性的15.5.2Working 以Attributes128 15.5.4Align Attribute128 15.6INSTANT ACCESS 控制features128 15.6.1The 牌子DIMMER button128 15.6.2Absolute 推杆拉下，同时在阶段(舞台)area129 15.6.5Using 颜色控制Area129 15.6.6To 中绝对和Nudge 的Nudge128 15.6.3The 阶段(舞台)Area129 15.6.4Using 以颜色控制Area129 15.6.7To 创造一种新的颜色编辑在Tablet130 15.7.1Storing 上一个现有的colour129 15.7Preset 焦点把焦点预置在Tablet130 15.7.2Using 上面利用Tablet130 15.7.4Using 召回焦点把焦点预置在Tablet130 15.7.3DELETING 上面在Tablet130 15.8The 上面预置焦点(移动灯具)的ML Functions131 15.8.1Locate Fixture131

15.8.2Flip131 15.8.3Select All131 15.8.4Clear 程序员，释放固定装置和DeLatch Fixtures131

15.8.5OFF132 15.9Other 起作用在在Tablet132 15.9.2To 上GROUP 利用牌子GROUP132 15.9.3Record Memory132 15.9.4Record Step132 15.9.5Next Instrument132 15.9.6The 的Tablet132 15.9.1Programming 上？？？？在跟踪在Tablet133 15.11The 图表的牌子属性上的Tablet133 15.10Using 上的钮以及图表的Tablet134 15.12.1Set 阶段(舞台)Height134 15.12.2The 的表Screen133 15.12Future 功能屏蔽1，屏蔽2和在Tablet134 15.13Using 上阶段(舞台)钮和耗子衬垫阶段(舞台)Remote136 16.2To 称为一单一DMX channel136 16.3AND ，THRU ，INSTD ，NEXT 以及LAST137 16.4Using 以便记起Memory137 16.5Using 的Puck134 15.14Tablet Specifications134 15.15Help 与Hints134 16.THE STAGE REMOTE136 16.1Configuring 远程远程记起和举步穿过原本File139 17.2Selecting 原本文件step141 17.4.1The 分配行动menu141 17.4.2The 的编辑或者Playback140 的17.3Checking 你的原本File140 17.4Editing 的原本文件Chase137 16.6DISABLING THE REMOTE138 16.7CHECK STATUS138 17.THE SCRIPT FILE SYSTEM139 17.1Building 分配Timecode menu142 17.4.3Defining 对组steps142 17.5To 的组steps142 17.4.4Assigning Timecode 删除原本文件step143 17.7Script 文件Parameters143 17.7.1To 自动地执行关于大国Up144 17.7.2To 的原本文件的原本文件Step143 17.6To 插入物把原本文件放置到的LOOP144 17.8Explanation 其它原本文件commands144 17.8.1Reset Timer144 17.8.2Reset Masters144 17.9Recalling 你的原本File144 17.9.1Selecting 在运行mode144 17.9.2Selecting 中的Timecode 来源对run145 17.9.3Running 你的原本File145 17.9.4To PAUSE 的原本文件在运行mode145 17.9.5To 中的原本文件离开连续原本Files145 17.9.6To 运行原本文件，并且在第1相同的time145 17.10Timecode Checking146 17.11Help 和Hints146 18.GLOSSARY OF TERMS147 19.APPENDIX 人工利用Playback Faders 。第2DIFFERENCES BETWEEN PEARL 2000 AND PREVIOUS VERSIONS153 20.APPENDIX 。第3DIAGRAM OF THE PEARL156 21.APPENDIX 。第4DIAGRAM OF THE GRAPHICS TABLET157 22.APPENDIX 。第5INTELLIGENT FIXTURE MANUFACTURERS158 23.APPENDIX 。FUNCTIONS OF THE ADD BUTTON IN RUN MODES159

第623.1159 24.APPENDIX 。MIDI packet160 24.2Pearl MIDI implementation160 24.2.1To 的MIDI IMPLEMENTATION DETAILS160 24.1A 短的回顾把当前的page160 24.2.2To 套放置在第7追逐etc.161 24.3MIDI 时间Code161 24.4Midi Problems162 24.5Further reading162 25.APPENDIX 上面(在当前的页)上playback 的级别(水平)161 24.2.3To 步骤。第7USER -DEFINED DIMMER CURVES163 26.APPENDIX 。THE PERSONALITY FILE SYSTEM164 26.1What ，，如何我写或者改变个性文件？164 个26.2Personality 文件命名conventions164 26.3PERSONALITY FILE KEYWORD ORDER165 26.4THE INSTRUMENT NAME165 26.5THE DEVICE TYPE165 26.6Fixture 开关settings166

26.7MIRROR168 26.8THE DMX PRESET LAYOUT168 26.9TEXT FIELD170 26.10The PRESET FOCUS table170

26.11MACROS171

关于高的结束Cyberlight172 的26.12Example 个性文件

27.CREDITS AND ACKNOWLEDGEMENTS178

1. 概述！！

1.1 如何使用该手册

本手册主要有两个目的:首先是使初学者能迅速熟练的掌握和运行珍珠2000型控制台;其次是为操作者提供一本参考书,使之能更熟练掌握。

如果初次使用珍珠2000，你就会喜欢上它, 将会对它爱不释手, 假如你对如何使用简单的调光灯具或者第3章如何启动电脑灯，或者，其它DMX 固定装置，或者两个的结合起来使用的方法，感到困窘的话, 你可以跳过这一章的1.2节，直接阅读第2章的常规灯具的使用。这些将会告诉你如何去配接和控制调光通道与电脑灯，并且建立一种简单的记忆和追逐。通常说，这本手册的头三章在你实际使用中最有用。

其它的章节是为了使你能更深入的了解而达到得心应手。例如如果你阅读本章关于追逐方面的内容，在进行追逐过程中，就会告诉你世界上的每件事都是从简单的素材的开始，然后再进入更复杂的领域。这意思是说当你阅读下面的章节时，应有前面章节为基础，应循序渐进，而不能急于求成。

在每一章的末尾的某一地方也有一些解决问题的帮助和暗示。

1.2  正在使用珍珠2004型控制台吗？

新的珍珠2004型在正面面板上有珍珠2004图例，如果旧控制台升级，你就需要向你的供应商查明硬件是否改变了，以便允许所驱动的VG 监控器，并且有利于额外的DMX 输出。你也需要检查软件版本号是否更新了。(参见14.7.1可找到软件版本号)。可能软件升级了而硬件没有改变，这对操作没有任何不同，除了不能运行监控器外，你将没有所有的四种DMX 512 输出，同时按钮上某些标记将丢失或者出错。你可以在附录1中找到 珍珠2000与以前版本的不同。

现在新的珍珠2004标准用监控器运行，并且，虽然珍珠2004软件没有这样运行，但是一些新的功能在VDU中已经有了。

1.3 打开

1.3.1 重要材料

*假如你从来没有读过本手册，请阅读本节 。(珍珠2004型的控制台表面图形请看附录2。)

在打开控制台之前，请确保主电压选择开关拨到您国家的安全电压上。假如不这样做，将会引起严重的破坏，甚至毁坏电源的供给。电压选择开关在电源插座之下。有两种选择：120V 和230V（中国的电压请拨到230V的位置上） 。

假如你有VGA显示器，请在打开电源开关之前，把VGA显示器与VDU 插座相连接。VDU插座在电源插座的旁边。如果你现在想使用一个图板，就应该把显示器与控制台的后部串行口相连接，并打开(蓝色的POWER开关在凹下去的位置上)。当控制台接通电源时，它并不马上显示，而是等到控制台工作时，它才显示，这就有利于正确地输入。

在检查电压选择正确后，打开电源插座旁边的控制台开关。

这样控制台就可以使用了。

1.3.2  调整屏幕

你需要调整LCD的对比度或者LCD的明亮度以便看清楚屏幕的信息。最好把明亮度旋满，再把对比度从最小旋到你觉得最清楚的地方。明亮度和对比度旋钮在预置推杆区末尾低一点的位置上。

1.3.3  系统软件

控制台应预先装载珍珠2004型的软件。 软件经常更新，可以从Avolites Website中获得 (地址：http://www.avolites.com)，付有有关的手册。这本手册包含有珍珠2004 软件的当前版本或者稍后些的版本。

我们的软件经常的更新以便为您提供更新的特性和功能。我们要保证软件能完全符合实际才把它发送出去，但是病毒时常出现。(如果你发现了病毒，不要着急，在电话上就能解决！)。大多数的病毒只是一种干扰并非是一种灾难性破坏。

1.3.4  做备份

你编写的程序通常保存在控制台中，第二次调用时你应该发现你的程序是完整。然而，当控制台在完成特殊记录功能时，数据在加以记录和打开的瞬间，你的程序易受侵害。

在主要的输入中，一个主要的glitch会使控制台锁住，如果它在这时发生，这将会使你编写的程序受到破坏。这种情况很少发生，但是总是在最坏可能的时间里发生！

在任何情况下，做定期的存盘备份是很重要的。(参见14.1.2节 把你的程序储存在磁盘中) 编写程序的时间越少，做备份就越重要。

1.4  控制台综述

1.4.1 后部面板

在控制台的后部有许多不同的插座和输出口。

左边是控制台的电源插座，在这之上是VGA 屏幕的电源输出，以及电压选择开关，电压选择开关有两种形式110v 或者240v。参见上面一节，1.3.1有更细致的资料。旁边是控制台散热口，散热口千万不要受阻塞，因为旁边是主电源开关。

DMX 输出有两个512通道DMX插口，共4条DMX 线路，每条有512个通道。

如果你正在使用一台新的珍珠2004，在正面的面板上刻有”Pearl 2004”，你能控制四个DMX 通道。为了访问3和4通道，正常的DMX 电缆有两个接头，如果没有两个接头，只有1和2通道能正常使用。

输出口的接线如下：

DMX 输出1：插座1，第2和第3根插针 (正常的DMX配置方法)

DMX 输出2：插座2，第2和第3根插针 (正常的DMX 配置方法)

DMX 输出3：插座1，第4和第5根插针

DMX 输出4：插座2，第4和第5根插针

两个接头以“Y”的形式配接，第一个接头接在23插针上，另一个接在45插针上。

如果你有以前的版本的珍珠型控制台，它仅能提供1条或者2条DMX 512通道，这取决于你当时的购买时的型号和台子是否被修改过，如：元件的升级可以使原来的Pearl访问两DMX 512 通道。在升级时，你要向供应商查询你的控制台是否能升级。因为所有的Pearl (珍珠) 控制台都有两个DMX 插座，这不能说他们内部能控制多少个通道。

因为软件本身不知道控制台能控制多少个DMX通道，因此当你配接到线路B-D之前应做相应的检测。

串行口允许控制台连接图表器的牌子或者远程舞台。

MIDI In和MIDI Out插座允许控制台与一种适合MIDI 装置连接，来实现控制台的外部控制。

RESET按钮可使控制台软复位，当死机时，可按这按钮重新启动，这并不是清除控制台，不能与所有清楚（WIPEALL）混淆。参见第1.7节的用WIPEALL 清除控制台。

DMX IN的插座是用在以后，并不时现在执行。

Sound To Light插座是用以麦克风或其他的能实行声光操作的各种信号。

最后，VDU 插座是连接外部屏幕的地方。

1.4.2 预置区域

在控制台的上面部，有LCD 的明亮度旋钮和LCD 对比度旋钮(参见第1.3.2节) ，声光控制(参见第9.11节)和钥匙旋钮，后者是用来确定控制台设置在系统状态、编程状态还是运行状态，不同的控制位置确定控制台的不同功能，当钥匙拔出时可对控制台进行加锁；上面是控制台灯的插座和一个相当明显的开关模式。中间是由两排预置推杆组成，这些推杆能控制六十个单独的通道。

单一预置模式是通过主控推杆A来确定预置推杆推上的电平，而两种预置模式是通过主控推杆A和B来确定的。主控推杆A设置最大的电平是的预置区的底行，而主控推杆B是在顶部。在预置推杆的下面有30个预置SWOP（交换）按钮和预置ADD（加）按钮。在两个中预置摸式中，明显地每一个通道中有SWOP 和ADD按钮。从横向来看是由1至30通道组成。

预置SWOP（交换）的功能只允许一个预置通道运行，在运行时把所有其它Playback（录放） 或者预置通道关闭。预置ADD按钮把通道直至控制台的输出。

在正常的运行方式中这些按钮的输出是由主控推杆Swop和主控推杆ADD的拉上拉下来控制。

- 录放（Playback） 区域

记忆与跟踪的调用是通过15个录放来实现，它们位于滚轮的下面。在滚轮的面上是由10个字母A到J组成，每个字母都包含有15个录放，一共有三页这样的滚轮页，滚轮页位于滚轮的左下角。

因此本控制台共有450 种不同的跟踪和记忆。只要不受到控制台内储的限制，每一个跟踪包含任何多个步。

每一个Playback Faders（录放）由Playback SWOP 和Playback ADD按钮组成，这种操作类似于对预置SWOP和预置ADD按钮的操作一样，用Playback SWOP按钮来控制单独的通道(使所有其它Playback 或者预置通道关闭)，或者用Playback ADD按钮加到控制台的输出。

在正常的运行方式中这些按钮的输出是由主控推杆Swop和主控推杆ADD的拉上拉下来控制。

Grand Master推杆是录放（Playback）和预置区的总控制开关。

- 控制区域

这个区域是用来为控制台编写程序的地方。

本控制台有标记着A和B的两个转轮，它们的作用在稍后的各种的控制功能里有所描述。在垂直方向有十二个蓝色按钮，用于编程，也可用于一般功能的存取。

十一个灰色特性返回按钮通常是用来控制在当前控制下的灯具的特性，他们可以用于对固定灯具的不同功能的有关DMX 通道控制。第11个特性按钮是翻另外一特性页的变换开关，对应的是11—20按钮，但现在还没有这样功能的灯具，也许将来会有。红色的第12特性按钮是用来防止溢出的光强通道。

跟踪的CONNECT ，STOP 和GO按钮可用来运行和编辑跟踪。直接对这些进行操作的是一组十二个按钮的块。

序列控制块（Sequence Control），在按钮的底行，可以给出跟踪的运行时间控制和允许跟踪的编程和编辑。通常被称为EDITde 现在被称为REVIEW，并且具有不同的功能。

上面一行的四个按钮，在控制台的硬件没有升级之前是空白的，这些是用来编辑跟踪的，他们的标志如下：LIVE TIME ，REC.STEP ，NEXT TIME 和SNAP BACK 。

最顶一行是用来改变灯具页码的，同样，在没有进行改进的台子上面没有这些图例。这种功能能有效地建立4页的预置推杆（Faders），这样你就能配接和控制更多的灯具和调光器。这种提高功能的方法代替了把外部灯具配接到未用过的特性块上的老方法。

我们使用旅馆房间编号的理论来设置推杆，即：第0页的预置推杆的编号从1—60，第1页从100—160等等。

为简单的起见，前面所指的预置推杆1—30或31—60，通常也拿来运用在预置推杆101-130/131-160/，201-230/231-260和301-330/331-360上，唯一不同的是所选择的灯具的当前页。

显示屏的旁边有标记着A到H的软键，这些键在LCD 显示屏的右手侧，它们的操作是根据当时屏幕的显示来进行。

在这些键的右边是数字键、功能键，新的编程键在顶端的位置，4个方向键在底部，还有一个新的AVO键。

1.4.5  屏幕按键

操作者利用数字键盘和功能键盘把数据输入到控制台中。以前版本的控制台的这些键的位置有所变化。灰色键的顶端行从左至右标识如下：CHANNEL（通道） ，FOCUS（聚焦） ，INCLUDE（包含） 和NEXT SCREEN（下一屏幕）。键盘上第三个键的右边的那个键以前没有用，现在是AVO键。

CHANNEL（通道）键允许选择灯具有不同的方法，并且这是一个新的特性。详细内容参见9.6节的CHANNEL键。请注意，唯一退出这菜单的方法是再按一下通道键。

FOCUS（聚焦）键允许输入数字到预置聚焦功能的地方，这也是一个新的特性。详细内容参见8.5节 编写一个预置聚焦程序。

INCLUDE（包含）键是一个老的配置，它是从以前的编程选择块中移过来的。详细内容参见9.7节 INCLUDE 钮。

NEXT SCREEN（下一屏幕）键有12个不同的屏幕信息可供选择。按一下就跳到下一屏幕中，当按第12屏幕时，就回到第一屏幕中，这代替了老的方向键。

AVO键可用来变换的功能键，能选择配接到预置推杆上部的调光通道。

方向键的作用是可以使光标在屏幕上自由移动。典型的上下箭头是使光标在菜单中上下移动，而左右箭头，可以使不同的菜单之间互相转换。

EXIT键的功能是退出屏幕和回到上一个菜单。

- 钥匙开关的位置

1.5.1  系统模式

旋转钥匙到系统模式进入系统软件中，这种模式有各种的诊断功能、原本文件和擦除（WIPEALL）功能(参见1.7.1节做一个擦除 )。如果你升级了你的系统软件或者在编写一个新的节目之前把控制台清空，你可以用这一功能。不要以这种方式编程，因此在编程时，退出这种状态。

- 编程模式

- 在编程的模式下，系统软件是受保护的，完全不能擦除控制台的内容，编写程序和编辑功能可以进行，可以建立或者改变场景的内容。

1.5.3 运行模式

运行模式在13章中有详细的描述，在这种状态下不能改变已编好程序。这样你就可以通过移走钥匙来锁住控制台，以防止其他任何人搞乱你已编好的程序。

1.6  编程器

这一命名是控制台的内部的一部分，它优先于录音方式，通常是满输出的，甚至优先于主控器（Grand Madter）。

任何信息输入到编程器中总是具有最高的优先权，一旦你改变灯具的任何特性，DMX 通道的特性也将锁在编程器中，并且跟控制台其它部分分离开，以免难于控制它。

在实际操作中，一般用手动操作，例如：光柱的颜色，唯一的方法是再一次手动改变颜色，直到你释放这个灯具。假如在录放推杆中你设置了一个颜色跟踪，在编程器没有被清除之前，你不能运行这一跟踪，其它编程器中的灯具不受影响，灯具的其他特性也不受影响。

灯可以通过按CLEAR键来清除，同时，也把编程器清空。

在编程器中可能同时存在几个通道，但这在控制台上并不明显。

如果你改变了一个灯具的特性，同时重选这个特性来编辑另一个灯具，即使你正在使用一个不同的灯具，第一个通道仍然存在于在编程器中，你甚至可以在不同的特性块中存储任何的记忆或者跟踪步，除非你按下CLEAR键，把这些清除。

*在编成时，为避免存储不想要的东西，在开始建立任何记忆和跟踪之前，先按下CLEAR键，进行清除。

如果当录放（Playback） 推杆拉下时，通道的电平没有改变，这可能处于编程器的控制状态下，只要按下CLEAR键即可。请参见第4.2节的HTP 和LTP 通道在编程器中起什么作用。

1.6.1  在编程器中设置通道

无论如何对通道进行编辑，通道总是被设置在编程器中，但在调用记忆和跟踪时并不是这样，用录放（Playback）推杆来调用记忆或者跟踪，通道并不设置在编程器中。

*这意味从录放（Playback）推杆中使用looks straight ,不能记录新的记忆和跟踪。(参见第9.7节的INCLUDE键)。

1.6.2  在编程器中清除的通道

通道在编程器中清除可用以下方法：

*  按CLEAR（清除）键

或者 *  使用OFF 功能键。(参见第4.8节 OFF 钮)

1.7  用WIPEALL（擦除） 清除控制台

擦除以前的程序，包括配接（PATCH），但保留系统软件不变。

*擦除（WIPEALL）要求在开始编写新的节目时进行。

在做擦除之前，必须确保重要的数据已被保存在控制台中了，否则这些数据将要永远丢失。(参见第14.1.2节 如何把你的节目保存到控制台中。

1.7.1 做擦除（WIPEALL）

*把钥匙旋转到系统的位置上。进入系统模式（SYSTEM  MODE）。

*按下软按钮A(Softbutton  A) [SERVICE(服务)] 。进入服务（SERVICE）菜单。

*按下软按钮F(Softbutton F)[WIPEALL(擦除)] 。确认的话按软按钮F , 否则按下EXIT键。

*再按一次Softbutton F。控制台回到系统菜单的模式（SYSTEM MODE）。

*把钥匙旋转到编程的位置上。进入编程的菜单模式。

*开始编写程序！！

1.8 帮助和提示

问题：如果没有正确阅读手册，选择了错误电压开关，把电源烧坏了，怎么办？

解答：如果你在英国的话可以找间电子商店，在美国的话可以找无线电修理店，那儿有名叫Baby AT for an ordinary PC的电源可供使用。假如没有这个型号的其他的PC电源同样能行。

尽管其他型号电源的尺寸可能不适合放到控制台中，只要你能找到适合的位置并正确的连接上它，同样可以正常运行。

问题：我不能从珍珠型的控制台中获得DMX 输出。

解答1：检查你的DMX 电缆插头是否插到正确的插座中。或者检查你的灯具有没有配接到 DMX  512上，而使得控制台不能控制灯具。

解答2：检查你有没有减少控制台输出的DMX 通道的数量。(参见第5.21.2节 如何减少DMX 通道的数量。

2.  常规灯具的使用

2.1准备阶段

祝贺你使用本控制台。大概你曾设着正确使用本控制台的电源，以避免烧掉控制台。如果目前你还不知道怎么正确开电，请回到第1.3.1节的有关的内容，并且遵循这些程序一步步的进行。

假如从新开始一场新的节目，你应该把以前控制台没有的东西清除掉。清除控制台请参见前面第1.7.1节的做一个清除（WIPEALL）。

2.2   配接一些常规的灯具

在控制灯具或调光器之前，你先配接它。配接这种功能是把控制台的通道与一个实际输出通道相连接。我们用“旅馆房间编号”理论来预置推杆。

即：在第0页中预置第1-60号推杆，在第1页中预置第100-160号推杆等等。

2.2.1  迅速建立a1至1调光（Dimmer）配接

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。VGA 屏幕将自动地转换到使用的DMX 地址上。

*选择你想要配接灯具的页。

选择第0页允许你配接（PATCH）到预置推杆第001至060号上。

选择第1页允许你配接（PATCH）到预置推杆第101至160号上。

选择第2页允许你配接（PATCH）到预置推杆第201至260号上。

选择第3页允许你配接（PATCH）到预置推杆第301至360号上。

*按软键A (Softbutton  A) [DIMMER(调光器)] 。屏幕会问你输入DMX的号和你要配接的ADD 或者SWOP按钮。

*按下并按住第1号灰色的预置ADD按钮，预置区的A和B的灯会同时闪一下。

*仍然按主这个按钮 ，按一下第30灰色预置ADD按钮并放松。预置区的A和B的灯会同时亮起来，直到控制台做好配接才灭掉。

*假如要配接另外一页灯具，重复上面的过程即可。按照这种方法最大能配接120个预置调光器（Dimmer Presets）。

*按下EXIT或者PATCH按钮退出配接状态。

在进入两种预置模式中，这给了你最大数量的预置通道。这就是说两套预置推杆分别控制着各自的调光通道。如果把他们配接到DMX 输出1口上，你就应该确保把DMX电缆插在控制台背后的DMX插座1上。

在两个预置模式中运行，你就需要设置User Setting 4 to 2 PRESET。(参见第12.4节设置4运行方式)。

假如你想以宽（WIDE）的模式运行控制台，重复在SWOP 钮上的上述方向，这将1到1的把通道31-60配接到预置推杆的顶部，同样在其他四页中重复这些，你就能够配接到240个预置调光器。

2.2.2  配接单独的调光器

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。VGA 屏幕将自动地转换到使用的DMX 地址上。

*选择你想要配接灯具的页。

选择第0页允许你配接（PATCH）到预置推杆第001至060号上。

选择第1页允许你配接（PATCH）到预置推杆第101至160号上。

选择第2页允许你配接（PATCH）到预置推杆第201至260号上。

选择第3页允许你配接（PATCH）到预置推杆第301至360号上。

*按软键A (Softbutton  A) [DIMMER(调光器)] 。屏幕会问你输入DMX的号和你要配接的ADD 或者SWOP按钮。

*用数字键盘把你想要的最低DMX通道的号码输入。屏幕上的最低号码为1，但你可以输入其他的最低号码。

*按下灰色的预置ADD按钮，把DMX地址配接到预置推杆1到30上，或者按下蓝色的预置SWOP按钮，把DMX地址配接到预置推杆31到60上。你每一次配接一个通道DMX地址会自动增加，这样你很容易配接顺序的地址，假如需要的话，你可以自己输入增加的值。你可以在预置推杆上配接调光DMX通道的任意号码。

*继续以这种方式配接，直至你把这一页的调光通道都配接满了为止。假如你只配接一个顺序序列的DMX通道，这只要连续地按预置区域上的ADD或按SWOP键即可。

*假如要配接另外一页灯具，重复上面的过程即可。按照这种方法最大能配接240个预置调光器（Dimmer Presets）。

*按下EXIT或者软键F（Softbutton  F）[QUIT THIS MENU(退出)]，即可退出当前状态，进入PATCH DIMMEROR DEVICE（配接调光器或者设备菜单）。

*再按下EXIT 或者PATCH 钮。返回到编程菜单中。

*完成了配接，之后你可以调用预置聚焦慢慢来配接调光台或灯具。(参见第八章预置聚焦)。

*假如你还要做一些更复杂的配接或者配接错了，请去到第5章的进一步配接。

你配接调光通道的预置推杆被称为柄（Handle）。一旦配接好柄（Handles）, 即可使用，你也可以直接离开通道来检查你的配接。

2.3 控制调光通道

2.3.1推上预置推杆

*确定推上所有的主控推杆。

*选择灯具的适当页。

*推起和拉下预置推杆。

通道将输出至预置推杆的电平中（level）。

2.3.2  在不同页中控制的调光器

你可使用任何页上的灯具来建立记忆和跟踪。假如你想控制你使用的另外通道不同页上的同一预置推杆，你可按照以下的方法去做：

*选择你想使用的第一个通道的页。

*推上第一个通道的预置推杆。VDU 将显示输出值。

*选择第二个通道的页。

*完全拉下预置推杆，然后回至第二个通道的所要求的值。VDU 将显示未改变的第一个通道的输出价值，同时也显示新通道的值。

要改变灯具不同页的通道值，可通过推上和拉下预置推杆来使预置推杆和原来通道的值一致。当它们的值一致和预置推杆受控时，VDU将显示通道的值和独立的预置推杆。

2.4  编写第一个记忆程序

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下CLEAR键把编程器清空 。(参见第1.6节的进一步了解编程器)

*确定所有主控推杆完全推上和所有的录放推杆完全拉下（Playback Faders）。

*通过选择灯具的正确的页和推上预置推杆来建立你想记录的场景 。如果需要，请参见第2.3.2节的在不同的页上控制调光器 。

*把滚轮旋转你想要记录的那个字母上。

*选好滚轮的页码1、2、3。滚轮页码按钮在位于滚轮的左边。

*按下编程选择块中蓝色的MEMORY按钮。它上面的指示灯将亮起来。

*按下在录放通道（Playback）你想记忆的SWOP按钮，记忆就会被记录下来，录放通道的指示灯将亮起来，同时MEMORY上面的指示灯将灭掉，这就表明录放那个通道已记录了记忆。

你现在想使用你刚编好的录放推杆（假如它已被推起来的话，就拉下它然后再推起来），你就应该拉下所有推上去的预置推杆。

*按下CLEAR按钮来释放编程器中的通道。

*假如录放（Playback） 推杆没有完全拉下来的话，在你推起它之前先拉下它，再调用记忆。

养成按CLEAR键的习惯很重要，这样能确保你不会把没有结束的记录通道记录到下一个记忆或者跟踪中去。

那就是你刚刚编写的一种最基本的记忆程序。还有其他一些关于记忆的东西，细节请见第6章的编写记忆程序。

现在让我们编写一种最简单的跟踪程序。

- 编写第一种追逐程序

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下CLEAR键把编程器清空 。(参见第1.6节的进一步了解编程器)

*确定所有主控推杆完全推上和所有的录放推杆完全拉下（Playback Faders）。

*把滚轮旋转你想要记录的那个字母上。

*选好滚轮的页码1、2、3，滚轮页码按钮在位于滚轮的左边，不必按输入键(ENTER)。

*按下编程选择块中蓝色的CHASE按钮，它上面的指示灯将亮起来，此时你也可看到录放推杆上的SWOP按钮上的指示灯闪烁着，表明他们是空的。

*按下你想跟踪的录放通道（Playback）上的SWOP按钮，其他录放推杆上的指示灯将停止闪动。

*通过选择适当的页俩建立你想要的场景，同时可以推上预置推杆来建立你想要跟踪的第一步。更细致的内容请参见第2.3.2节的如何在不同页上控制调光器。

*按下录放（Playback）通道上闪动的SWOP按钮以记录连续的每一步。屏幕上闪动的光标会告诉你的下一步的号码。

*重复前面的两个过程，你就可以记录下任何多个步。只要内存允许，步的数量是没有限制的。

*再按一次跟踪（CHASE）钮。跟踪就被记录下来，录放（Playback）通道上的指示灯将亮着，表明在它上面已记录了东西，同时在跟踪（CHASE）钮上的灯将灭掉。

*按下CLEAR（清除）键，把通道从编程器中清除。

*假如录放（Playback） 推杆没有完全拉下来的话，在你推起它之前先拉下它，再调用记忆。

养成按CLEAR键的习惯很重要，这样能确保你不会把没有结束的记录通道记录到下一个记忆或者跟踪中去。

2.5.1  连接跟踪

你可以通过CONNECTING（连接）来改变跟踪的内容。

*把滚轮转到你想连接的那个跟踪的字母上。

*把跟踪的录放推杆推过触发点，这个点能使跟踪起动的点。

*按下在顺序控制区域上蓝色的CONNECT键，此时这一页上所有跟踪上的等将闪烁着。

*按下你想连接的SWOP按钮。跟踪上的指示灯将停止闪烁。

此时我们可以说跟踪已经连接上了。

2.5.2  调节跟踪的速度和交叉衰弱

连接了跟踪，现在你可以利用两个转轮来控制速度与交叉衰弱（Crossfade）。

2.5.3  停止和开始跟踪

STOP 与GO按钮是停止和开始一个连接的跟踪。

STOP按钮是来暂停一个跟踪。

*请注意，当在这种状态下进行跟踪时，步的运行将没有任何时间信息，这时你可以对它进行编程。

2.5.4  改变跟踪的方向

你可以使用在顺序控制区域底部的三个箭头键来改变已连接的跟踪的方向。

左和右箭头相对应的是跟踪的前和后，双箭头可使跟踪前后跳动，左和右箭头表示当前跟踪要进行的哪个方向。

用大量的参数来定义每一个跟踪，详细的内容可参见第7.27节中的如何设置跟踪参数。

3.  如何使用电脑灯

- 准备阶段

祝贺你使用本控制台。大概你曾设着正确使用本控制台的电源，以避免烧掉控制台。如果目前你还不知道怎么正确开电，请回到第1.3.1节的有关的内容，并且遵循这些程序一步步的进行。

假如从新开始一场新的节目，你应该把以前控制台没有的东西清除掉。清除控制台请参见前面第1.7.1节的做一个清除（WIPEALL）。

3.2   使用电脑灯

珍珠2000型是用来便以控制电脑灯而设计的，它有许多很强的特性可用来快速编程，这些从配接系统开始，都有独立的文件来定义在控制台中怎样控制电脑灯的，这些文件存储在3寸盘中。

不同类型的灯具有不同的驱动程序，你能从爱富丽（Avolites） 有限公司或者从网址 (www.avolites.com )上获得软件的更新，只要你进入PC，就很容易见到，详细资料请参见Personality Disk Programmer’s Manual。

3.3  配接电脑灯

为了控制电脑灯，你首先对它进行配接。我们利用了“旅馆房间编码”的理论来预置推杆。

即：在第0页中预置第1-60号推杆，在第1页中预置第100-160号推杆等等。

当用珍珠台子配接电脑灯后，你可输入已经拨码的灯具的DMX地址，也可让控制台为各个灯具产生一个地址，并记录下来，在把所有灯具都编好后，把他们的装配地址记录下来。

总之，写下地址是很有用的。一般说来控制台建立地址是从第1个DMX 通道开始的。

每一个红色的预置推杆和它所联系的SWOP 与ADD按钮都能控制一个电脑灯。四页中每一页都有30个柄（HANDLE），那么在珍珠2004上最大能控制120 种电脑。假如有足够的DMX通道，你也可以在蓝色的预置推杆中控制120个Dimmer Presets,。请参见第5.20节的我能控制多少灯具或者调光通道？

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*放磁盘放到驱动器中。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE），你会被问是选择调光器还是设备。假如你有VGA 屏幕它将会显示你正在使用的哪个DMX地址，和正在使用他们的灯具类型。

*按下软键B（Softbutton B）[CHOOSE FIXTURE（选择灯具）] 。从软键A-E的屏幕中会显示出不同灯具的驱动程序，软键F（Softbutton F[MORE]） 是列出下一页驱动程序，软键G（Softbutton G[GO BACK]）是回到上一页。

*从软键中选择你希望配接的类型。

*现在你会进入到一个菜单，问你是否要自动地建立预置聚焦(Preset Focuses)。用软键来选择是还是不是（YES OR NO）

当编程时间有限时，自动建立预置聚焦允许你迅速建立一个场景。通常预置聚焦在预置聚焦按钮1-30上有10种颜色、10种图案和10个位置。假如你完全习惯预置聚焦按钮，选择最好NO。除了最初配接外你不能自动产生预置聚焦。有关聚焦的详细内容请参见第8章。

*现在控制台再读一遍，同时正准备配接。屏幕显示出灯具的不同的特性是如何出现的，并且在顶端显示DMX的地址。

假如你没有磁性的特性块标签，很有必要把特性块的信息学带按钮的旁边。（可使用胶布以防破坏）。

你可用控制台提供的地址，或者从数字键盘中输入一个地址，（使用提供的地址的优点是没有任何跟以前配接的调光器和灯具产生冲突的危险。）

*选择你想要配接灯具的页。

选择第0页允许你配接（PATCH）到预置推杆第001至060号上。

选择第1页允许你配接（PATCH）到预置推杆第101至160号上。

选择第2页允许你配接（PATCH）到预置推杆第201至260号上。

选择第3页允许你配接（PATCH）到预置推杆第301至360号上。

*按下预置推杆上的ADD按钮来配接灯具，灯具就配接到这个柄上。屏幕此时将会显示下一个空的DMX 地址。同样你可以按下预置推杆上的ADD按钮或者输入另外的地址来配接更多的灯具。

*如果有更多的要求，你能选择另外一页，继续以这种方式配接。你可以使用新一页的预置推杆，这个预置推杆以前已用过。

*当你把同一类型的灯具全部配接完成后，可以按下软键A（Softbutton A [SELECT ANOTHER DEVICE]），来配接更多的不同类型的设备，如不再配接，按下软键F（Softbutton F[QUIT]） 或者EXIT来退出 。

*当完成配接后就退出，在配接后退出然后调用预置聚焦来单独配接灯具，这很容易。

*不要去尝试把电脑灯配接到预置推杆的SWOP按钮上，这仅可供来配接调光通道。(参见第5章的配接. )

*如果你还有更多的灯具要配接或者配接错了，请参见第5章。

3.4 控制电脑灯

现在你配接完了电脑灯，你一定很想能够控制他们。用特性块可以控制灯具的各种特性，然后你可以用转轮来设置一个特性的电平（level）, 灯的光强度能通过特性块的LAMPS用转轮来控制，或者通过预置推杆来控制。

在珍珠2004上能配接120个电脑灯和120个Dimmer Presets, 调光器的光强度都在蓝色的预置推杆上，电脑灯的光强度都在红的预置推杆上。因此，在第14柄上配接的电脑灯，它的光强度在第14预置推杆上。

3.4.1 用转轮来控制电脑灯

你要把转轮连接到需要的柄上。

3.4.2 选择灯具

按下你已配接到柄的SWOP按钮。这就能选择任何灯具或者调光器的通道，把它的光强度配接到这一页的红色预置推杆上。在按钮上的指示灯将亮起来。(如果不这样，就按下软键B（Softbutton B[USER SETTINGS]） 然后按下软键A（Softbutton A [FIXTURES OR MIMICS] ）然后在退出EXIT. )

你现在只选择了这个灯。你还可以按SEOP按钮来选择更多的灯。

现在灯具可以用转轮来控制，你可以从特性块中选择不同的特性，并且控制这些通道。

- 选择一系列的灯具

- 选择一组邻近的灯具。

*按下你想要的第一个灯具的预置SWOP按钮，并按住它。

*按下你想要的最后的一个灯具的预置SWOP按钮。

*释放第一个选择的预置Swop按钮，接着在释放第二个。所有在这两个按钮之间的指示灯都会亮起来，表明他们已被选择上了。

3.4.4  使用AVO按钮作为一个选择变换键

你可以用AVO按钮作为变换键来选择在任何一个蓝色预置推杆上一个或更多预置调光器。使用SWOP按钮的方法与上面的方法一样。

*当按下适当的SWOP按钮时，按着AVO钮，这时你就把调光通道配接到蓝色上预置推杆上了。

你也能用在上面的AVO 钮与两个SWOP 钮来选择一系列邻近的调光器。

3.4.5  转轮是如何控制灯的特性的

珍珠型控制台有两个转轮，在特性块顶端的特性用右手边的转轮（即轮B），底端的特性用左手边的转轮控制(即轮A)。

例如：这里是八通道的电脑灯用镜子移动光的方法来控制。我们假定已选了灯具：

Wheels

Bank              ‘A’            ‘B’

1              Dimmer        --------

2                lris           Strobe

3                Tilt           Pan

4               Colour        --------

5              ---------         --------

6               Gobo         --------

7              ---------         ---------

8              Speed          --------

选择特性1(LAMPS )，并且转动转轮A将进行调光。

选择特性3(PAN/TILT )，转动A轮镜子按轴线的方向水平移动，转动B轮镜子按轴线的方向垂直移动。

选择特性4(COLOUR /COLOUR )，转动A轮转换光的颜色，B轮则无反应。

- 16-bit的灯具的高分辨率的水平和垂直控制

- 按下Pan/Tilt特性按钮a second time toggles , Pan/Tilt按钮上的指示灯闪烁着表明进入Fine模式，当你改变特性块时，此模式将继续保持。

3.5  使用固定灯具

你见不到任何灯光时，有时你想迅速打开灯具，而一些灯具的某些特性使它很难告诉你是否这个单元正在工作，这可能有几个原因。

即：光盘关上了或者灯具设置在黑颜色上。

这时你可以把固定灯具的单元设置到开白光，没有色片（gobos） 或者影响的位置上，并且水平和垂直设置在50 %的位置上，这样以帮助你找到它。

在编程器中固定灯具不设置在LTP通道中，你仍须按通常的方法来做。请参见第4.2节的HTP 和LTP 通道的有关内容。

固定灯具的使用：

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*选择你希望定位定位的灯具，他们的指示灯将亮起来。

*按下软键H（Softbutton H-M.L）。进入移动光线菜单。

*按下软键A（Softbutton  A[LOCATE FIXTURE]）固定灯具 。

- 编写第一个记忆程序

当你想舒适的来控制电脑灯，你要建立第一个记忆。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下CLEAR键把编程器清空 。(参见第1.6节的进一步了解编程器)

*确定所有主控推杆完全推上和所有的录放推杆完全拉下（Playback Faders）。

*通过选择灯具的正确的页和推上预置推杆来建立你想记录的场景，建立一个LTP，把转轮连接到不同的特性上。用预置聚焦来建立一个场景（look），请参见第八章的预置聚焦。

*把滚轮旋转你想要记录的那个字母上。

*选好滚轮的页码1、2、3。滚轮页码按钮在位于滚轮的左边。

*按下编程选择块中蓝色的MEMORY按钮。它上面的指示灯将亮起来。

*按下在录放通道（Playback）你想记忆的SWOP按钮，记忆就会被记录下来，录放通道的指示灯将亮起来，同时MEMORY上面的指示灯将灭掉，这就表明录放那个通道已记录了记忆。

*按下CLEAR按钮来释放编程器中的通道。

*假如录放（Playback） 推杆没有完全拉下来的话，在你推起它之前先拉下它，再调用记忆。

养成按CLEAR键的习惯很重要，这样能确保你不会把没有结束的记录通道记录到下一个记忆或者跟踪中去。

那就是你刚刚编写的一种最基本的记忆程序。还有其他一些关于记忆的东西，细节请见第6章的编写记忆程序。

现在让我们编写一种最简单的跟踪程序。

3.7  编写第一个跟踪程序

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下CLEAR键把编程器清空 。(参见第1.6节的进一步了解编程器)

*确定所有主控推杆完全推上和所有的录放推杆完全拉下（Playback Faders）。

*把滚轮旋转你想要记录的那个字母上。

*选好滚轮的页码1、2、3，滚轮页码按钮在位于滚轮的左边，不必按输入键(ENTER)。

*按下编程选择块中蓝色的CHASE按钮，它上面的指示灯将亮起来，此时你也可看到录放推杆上的SWOP按钮上的指示灯闪烁着，表明他们是空的。

*按下你想跟踪的录放通道（Playback）上的SWOP按钮，其他录放推杆上的指示灯将停止闪动。

*通过选择适当的页来建立你想要的记录的场景，同时可以推上预置推杆来建立你想要跟踪的第一步。建立一个LTP，把转轮连接到不同的特性上。用预置聚焦来建立一个场景（look），请参见第八章的预置聚焦。

*按下录放（Playback）通道上闪动的SWOP按钮以记录连续的每一步。屏幕上闪动的光标会告诉你的下一步的号码。

*重复前面的两个过程，你就可以记录下任何多个步。只要内存允许，步的数量是没有限制的。

*再按一次跟踪（CHASE）钮。跟踪就被记录下来，录放（Playback）通道上的指示灯将亮着，表明在它上面已记录了东西，同时在跟踪（CHASE）钮上的灯将灭掉。

*按下CLEAR（清除）键，把通道从编程器中清除。

*假如录放（Playback） 推杆没有完全拉下来的话，在你推起它之前先拉下它，再调用记忆。

养成按CLEAR键的习惯很重要，这样能确保你不会把没有结束的记录通道记录到下一个记忆或者跟踪中去。

3.7.1  连接跟踪

你可以通过CONNECTING（连接）来改变跟踪的内容。

*把滚轮转到你想连接的那个跟踪的字母上。

*把跟踪的录放推杆推过触发点，这个点能使跟踪起动的点。

*按下在顺序控制区域上蓝色的CONNECT键，此时这一页上所有跟踪上的等将闪烁着。

*按下你想连接的SWOP按钮。跟踪上的指示灯将停止闪烁。

此时我们可以说跟踪已经连接上了。

3.7.2  调节跟踪的速度和交叉衰弱

连接了跟踪，现在你可以利用两个转轮来控制速度与交叉衰弱（Crossfade）。

3.7.3  停止和开始跟踪

STOP 与GO按钮是停止和开始一个连接的跟踪。

STOP按钮是来暂停一个跟踪。

*请注意，当在这种状态下进行跟踪时，步的运行将没有任何时间信息，这时你可以对它进行编程。

3.7.4  改变跟踪的方向

你可以使用在顺序控制区域底部的三个箭头键来改变已连接的跟踪的方向。

左和右箭头相对应的是跟踪的前和后，双箭头可使跟踪前后跳动，左和右箭头表示当前跟踪要进行的哪个方向。

用大量的参数来定义每一个跟踪，详细的内容可参见第7.27节中的如何设置跟踪参数。跟踪在第7章中有详细的描述。

4.  进一步了解电脑灯和移动灯具

4.1  什么是HTP 和LTP 通道？

有两种基本的类型的特性-LTP(Latest Takes Precedence or Last takes Precedence)和HTP（Highest Takes Precedence）。

在记忆和跟踪的录放区域中，这些术语是表示两种不同的特性。

LTP 通道是当后面那个推杆推上时起作用。颜色（COLOUR）就是LTP 通道的一个例子，当调用记忆或者跟踪时，灯具就会亮起这种颜色，这种颜色是当录放推杆推起时储存在那一点中的。如果推杆被拉下，灯具还是亮着这种颜色，除非变换另外一种颜色，这就是说，他们总是保持在最后那个颜色指令上。

LTP 通道可用于除了调光器（Dimmers）以外的任何灯具 。

HTP 通道是推得高一点的那个录放推杆起作用。光强度是唯一的HTP 通道。如果有两个记忆都包含同一个灯具，推得最高的那个录放推杆起作用，不论在记忆中的顺序是怎样都是这样。

要使灯具的光强度为零，两个记忆录放推杆（Playback Faders）都必取零。

4.2  在编程器中 HTP 和LTP 通道如何起作用

当你把LTP 通道放到编程器中时，清除（CLEAR）编程器，此时通道从编程器中清除，但是他们的值不变。例如，你把灯具置成红颜色，只要不用录放推杆改变它，它的颜色就是红的。

当你把HTP 通道(光强度)放到编程器中，并且推起他们时，清除（CLEAR）编程器，只要没有灯具在录放推杆上，通道将置零，即所有的灯具都灭掉。

- HTP 和LTP 通道如何被记录

下列的表给出了不同类型的通道是如何被记录的。

如果LTP 通道在编程器中，只有LTP通道记录。

这意思是说你不能推上录放推杆，而是直接用LTP 编写程序！所有将记录的是HTP 信息，除非你访问至少一个LTP 通道或者光强度改变。

要详细了解这些，请参见第9.7节的INCLUDE按钮。

还要注意的是：当录放推杆被拉下再被推起时，记忆才起作用。

| 通道 类型 | 新的记忆 | 编辑记忆 | 编辑或新的记忆但在按MEMORY键后再按软键A | 挡板（BLIND） 编 程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTP | 根据舞台做记录 | 通道只有在编程器中才做记录 | 根据舞台做记录输出（参见第6.12的使用记录舞台功能） | 通道只有在编程器中才做记录 |
| LTP | 记录在编程器中的通道 | 在参见第6.1节的通过灯具记录/通过通道记录 |  |  |

4.4   瞬变（INSTANT） 和渐变（FADING） 通道

某种的LTP 通道能被定义为瞬变的或者渐变的。这最初是通过文件来设置，然而灯具一旦配接它很容易改变。

能瞬变或者渐变的典型通道是颜色转轮或者图案（Gobo）转轮通道，在这些通道中，你可以优先选择灯具，跳到下一个完成颜色和图案的变化，而不在他们之间交叉衰减。

如果它总是总是突然的跳到下一个位置，此通道就是瞬变的。

如果它总是在水平方向上从一种状态到一种状态是平滑变化的，此通道就是渐变的。

一些通道总是渐变的，例如，水平和垂直方向上总是交叉衰减的。

*如果在整个颜色或者图案中能以各种速度旋转的通道中，你的通道通常有“旋转转轮”（’pin Wheel’）操作，无论这是瞬变还是渐变都能正常运行。

- 设置LTP 通道成瞬变或者渐变

- 这可能在上面的某个类型的通道中描述过。这里是这样的：

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。VGA 屏幕将自动地转换到使用的DMX 地址上。

*按下软键F（Softbutton F[PATCH  UTILITIES]）。进入PATCH  UTILITIES（配接的各种应用）菜单。

*按下软键B（Softbutton B[SET RESET INSTANT MODE]）设置瞬变复位模式 。VGA 屏幕将自动显示所有当前页和特性块的30个柄。

*在特性块中选择你想要改变的特性，它的指示灯将亮起来，在VGA 监控器上会显示通道是瞬变的（INSTANT） 或者渐变（FADING）。

*按下你想要改变的每一个灯具柄上的SWOP或者ADD按钮。ADD按钮表示上面特性的通道，SWOP按钮表示在每一块中下面特性的通道，如果需要你可以改变灯具的页。

*连续按下两次EXIT键离开此功能。回到编程模式。

4.5 倒转通道

在某些情况下需要倒转通道，这意思是说，当推杆拉下时通道是满输出，当推杆推上时是0输出。

4.5.1  倒转通道

可能在倒转和正常通道之间互相转换。下面就是讲述如何来变化。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。VGA 屏幕将自动地转换到使用的DMX 地址上。

*按下软键F（Softbutton F[PATCH  UTILITIES]）。进入PATCH  UTILITIES（配接的各种应用）菜单。

*按下软键A（Softbutton A[INVERT]）倒转 。VGA 屏幕将自动显示所有当前页和特性块的30个柄。

*在特性块中选择你想要改变的特性，它的指示灯将亮起来，在VGA 监控器上会显示通道是瞬变的（INSTANT） 或者渐变（FADING）。

*按下你想要改变的每一个灯具柄上的SWOP或者ADD按钮。ADD按钮表示上面特性的通道，SWOP按钮表示在每一块中下面特性的通道，如果需要你可以改变灯具的页。

*连续按下两次EXIT键离开此功能。回到编程模式。

任何倒转都应该在你开始编程之前建立，否则你的程序不会按照你希望的方式进行。

- 6   在水平和垂直方向摆动

在某些灯具上，有时它能够方便地在水平和垂直方向摆动，使得在镜子的方向上的摆动变得一致。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。VGA 屏幕将自动地转换到使用的DMX 地址上。

*按下软键F（Softbutton F[PATCH  UTILITIES]）。进入PATCH  UTILITIES（配接的各种应用）菜单。

*按下软键C（Softbutton C[SWAP PAN AND TILT]）。VGA 屏幕将自动显示所有当前页和特性块的30个柄。

*在特性块中选择你想要改变的特性，它的指示灯将亮起来，在VGA 监控器上会显示通道是瞬变的（INSTANT） 或者渐变（FADING）。

*按下你想要改变的每一个灯具柄上的SWOP按钮。如果需要你可以改变灯具的页。此时摇摆的通道在VGA监视器中有显示。

*连续按下两次EXIT键离开此功能。回到编程模式。

任何倒转都应该在你开始编程之前建立，否则你的程序不会按照你希望的方式进行。

4.7  移动灯光菜单（Moving Light Menu）

移动灯光菜单包含着各种操作，使得控制电线灯变得很简单，它通过按软键H（Softbutton H[ML Menu]）来进入。

它的菜单如下：

Softbutton A  LOCATE  FIXTURE (固定灯具)

Softbutton B  ALIGN  FIXTURE （调整灯具）

Softbutton C  （Not used）(空)

Softbutton D  RECORD  GROUP（记录组）

Softbutton E  DEFINE  THE  STAGE（定义场景）

Softbutton F  TRACKING  OFF（跟踪/离开）

Softbutton G  Macro（宏）

以上每一功能通过按相应的按钮来实现。

4.7.1   固定灯具

这时你可以把固定灯具的单元设置到开白光、没有图案（gobos） 或者影响的位置上，并且水平和垂直设置在50 %的位置上，这样以帮助你找到它。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下软键H（Softbutton H-M.L）。进入移动光线菜单。

*选择你希望定位定位的灯具，他们的指示灯将亮起来。

*按下软键A（Softbutton  A[LOCATE FIXTURE]）固定灯具 。

4.7.2   调整灯具

把第一次选择的灯具的所有特性复制到所有其它的所选择的灯具上。

如果你用组(Group)，第一种所选择的灯具是你原来存储组的第一个。如果你通过按着两个SWOP按钮来选择灯具，并且在之间自动选择灯具，第一个灯具设置在你按下的第一个SWOP按钮上，同时其他的灯具按照这个顺序依次输入到组中。组的最后一个灯具是在你按下第二个SWOP按钮上。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下软键H（Softbutton H-M.L）。进入移动光线菜单。

*选择你希望定位定位的灯具，他们的指示灯将亮起来。

*按下软键B（Softbutton  B[ALIGN FIXTURES]）调整灯具 。

请注意：假如你用Tracking on (跟踪)来使用这个功能，所有的灯具的光将固定在舞台的同一位置上，而非复制绝对的水平和垂直方向上的值。(参见第11章  跟踪移动的灯具)

4.7.3  记录组

记录组，为得到更多关于组的信息，请参见第9.3节。

4.7.4  定义场景阶段和跟踪/离开（Trackong On/Off）

这些功能在章11章9(Tracking Moving Lights)有深入的介绍。

4.7.5  宏

宏允许去操作那个电脑灯的某种功能来输出一套所编写程序的值。

较典型地，这可以包括把通道设置到电平中，等待若干秒后，把另一个通道设置到一套电平中。

这一功能类似于跟踪，但在操作上是通过按软键完成。例如宏用来做计算机化的灯光。

按下宏操作就会给你宏可供使用的任何的菜单，并且从菜单中选择一个宏，把适当的DMX电平送到所选择的灯具中。

按软键H（Softbutton H）可进入菜单的第2页。

如何写宏可参见第26.11节。

4.7.6  灯光的任意移动

这一功能用在灯头的移动，他们在舞台上有两个可能位置水平和垂直点，而FLIP可以在他们之间任意变换，允许自由移动到你希望的点上，而无须击水平移动的停止键。

按软键H会到这张菜单第1页。

4.8  OFF键

这种功能允许灯具的单独的通道或者灯具的所有通道关闭 。

- 为什么我们需要OFF 功能

因为一旦把通道记录进跟踪或记忆，这是唯一从记忆或跟踪移走通道的方法，如果一个通道或灯具处于OFF状态，它不会从它记录的记忆或者跟踪里输出。

记录通道为零跟置通道为OFF状态并不相同。

考虑到灯头的移动，假如在水平和垂直的方向上为零时，灯光定位到房顶的某一点上(如果它是挂在架子上)。如果想把它记录进记忆中，在水平和垂直方向上可以得出一个完全不同的结果，它根本不能记录到记忆中，如果你曾记录在他们中以通道记忆或者追逐你不再想要记起，利用OFF 。

你能按OFF功能键，这样他们就不从记忆或者跟踪中输出，或者关掉所有的灯具。

*你能用OFF键来清除你忘记按下CLEAR键无意储存的灯具。

你也能利用OFF 功能来关掉，已经储存在预置聚焦中的特性。预置聚焦可参见第8.13节的在预置聚焦中关掉特性。

4.8.2  关掉单一个特性

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*选择你要关掉的灯具 。他们的指示灯将亮起。

*按下蓝色的OFF键。进入OFF 菜单。

*选择特性块中你想关掉的特性 。它的指示灯亮起，软键B和软键C中会显示可供选择的灯具特性。如果在所选择的块中所选择的灯具没有任何属性，软键将显示”Switch OFF”的信息，同时任何属性都不被命名。

*按下软键B或者C关掉当前所选择的特性，屏幕将显示OFF，表明关掉当前所有的特性。

*自动退出此功能。回到编程状态。

4.8.3  关掉灯具

从记忆或者跟踪步中完全取消灯具。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*选择你要关掉的灯具 。他们的指示灯将亮起。

*按下蓝色的OFF键。进入OFF 菜单。

*按下软键A[Switch OFF Selected Fixtures], 关掉所选择的灯具，屏幕将显示OFF，接着显示所有特性块中这些灯具的通道号。

*自动退出此功能。回到编程状态。

4.8.4  清除OFF

按下CLEAR 时清除OFF。

*你不能把已打开的OFF通道一个个清除。

4.8.5  使通道再打开

你可以以通常的方法，如使用轮子，输入值或者预置聚焦的方法，通过把通道输入到编程器中，重新把通道打开。你可以用通到的ON再记录记忆或者跟踪。

4.9  通过输入数值来控制特性

你能通过输入特性值的百分比（从1至100）或者输入DMX的值（从0到255）来设置已选灯具的任何特性。

*把钥匙旋转到编程或者运行的位置（PROGRAM OR RUN），并且选择Take Over Run的模式。

*选择需要的灯具。他们的指示等将亮起。

*输入你选择的电脑灯光的值，或者百分比，或者DMX的值。进入INPUT 菜单中。

*选择你想控制的特性。它的指示灯将亮起。

软键E和F中将显示任何特性，这些特性在当前显示特性块中展示出“ASSIGN INPUT TO（xxx）”的字样。未命名的特性表示在当前的块中所选择的灯具不受任何控制。括号的数字表示输入数字是DMX 值还是百分比。

*按下软键G[设置输入（从0到255/%）（Softbutton G[SET INPUT TO 0..255 %]）来toggle出 DMX和百分比模式 。

*按下软键E或者E[分配输入到（XXX）]（Softbutton E  OR  F[ASSIGN INPUT TO (xxx )]），来提供你输入到命名在软键上的特性值。

*自动退出功能。回到编程模式。

- 帮助和提示

问题：固定灯具不工作。

解答：因为一些灯具置颜色混合通道为零来给出白光，这些灯具必须在配接灯具能正常工作时使这些通道被倒转。参见第4.5节 通道的倒转。

选择能自动地倒转通道的软件，最近的一些文件能在网址：www.avolites.com中获得。

问题：颜色和图案不是交叉衰变的。

解答：设置通道是衰减的。

问题：我的Moving Lights（移动光线）里有Motor Speeds（马达速度）功能，当我想要灯光在推杆拉下时动作，我设置水平、垂直以及马达速度的通道都是在推杆拉下时动作，但他们的动作却非常奇怪。

解答：设置这些通道成推杆拉下的状态，他们全都在你编写的记忆和跟踪的推杆拉下时间里执行，包括马达速度通道，这是由于编写的马达速度被推杆拉下时改变。

或者设置成三个通道是瞬变的，同时它不再受控制台推杆拉下的时间控制，但这仅限于马达速度值，或者不用马达速度，并且离开水平和垂直作为推杆拉下通道。

问题：我想做一个颜色跟踪和一个单独水平和垂直跟踪，但是我似乎记录了些水平和垂直的信息进入颜色跟踪，并且灯具保持着水平和垂直跟踪的移动。

解答解释：用OFF从颜色跟踪步里移走水平和垂直通道。

5.  配接

5.1 在配接之前

在你能控制灯距具或调光起之前必须配接它，配接的功能把是控制台通道与一个实际输出通道相连接。

在开始做配接之前，最好做一个清除（WIPEALL）。参见第1.7.1节做清除（WIPEALL） 。

珍珠控制台有给灯具和调光器写地址和把地址输入到配接中的功能，或者自动在你配接时产生地址的功能，第二中方法的优点在于方便配接的使用，并且不会用到任何非法地址。（参见第5.17节 非法地址)。

控制台将从DMX通道1开始向上分配地址，如果你输入一个DMX号码的话，它将从这个号码开始向上配接。

*改变或者移动一个现有的配接会导致数据丢失。假如想要保存下你所编的任何程序，在配接之前就要保存它。

假如你在变换它时出了错，你也能回到配接的原来地方。(参见第14.1.2节 存盘)

我们用“旅馆房间编号”理论来预置推杆。即：在第0页中预置第1-60号推杆，在第1页中预置第100-160号推杆等等。

5.2  查看配接

假如你知道你做了些什么就更容易配接了，你可以查看DMX通道的配接或者灯即的配接，（配接到柄上）(参见第5.4.1节 柄 )。你可已用箭头键来移动屏幕。

用UP和DOWN键能在屏幕中一个通道接一个通道上下移动。LEFT和RIGHT键能在屏幕中上下一页页地移动。

5.2.1  查看DMX的配接

*按下VIEW按钮。你不必在PATCH 菜单做这个。

*键入数字4并按ENTER或者按软键C[DMX PATCH] DMX通道。

*按EXIT离开。

5.2.2  查看固定灯即（用柄配接）

这个屏幕十分有用，它不仅告诉你每一个柄上有哪个灯具，而且对于某一灯具，它还会告诉你它的DMX 地址，地址DIP 开关装置，个人文件DIP 开关装置等等

*按下VIEW按钮。你不必在PATCH 菜单做这个。

*在数字键中键入9，并按ENTER，

或者按软键D[FIXTURE PATCH]，

或者按一个柄上的SWOP按钮。

*按EXIT离开。

5.3   选择DMX 线路

珍珠2000能够驱动多达四个DMX 512 线路。你配接的线路选择如下：

*把钥匙旋转到Program。进入编程模式。

*按下在编程选择块中蓝色的PATCH 钮选。进入配接调光器或设备菜单。

*按下软键C（Softbutton C[SELECT DMX LINE]）。选择DMX线路。

*按下软键A-D选择相应的DMX 线路。屏幕自动退出到PATCH DIMMER OR DEVICE 菜单。

*按下EXIT键或者PATCH按钮。回到编程模式。

*一个更早期的珍珠型号仅能驱动一或者两个DMX 512 输出，但是它软件不知道这个！你要配接到控制台没有的输出口上，在你要配接任何其他超过线路A的输出口之前，一定要与你的供应商联系，查清楚你使用的控制台的确切规格。

5.4  一些配接的术语

5.4.1 柄

柄是一套垂直摆放的两个预置推杆，用来控制灯具的ADD按钮及SWOP按钮。

5.5  配接常规灯具

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。VGA 屏幕将自动地转换到使用的DMX 地址上。

*选择你想要配接灯具的页。

选择第0页允许你配接（PATCH）到预置推杆第001至060号上。

选择第1页允许你配接（PATCH）到预置推杆第101至160号上。

选择第2页允许你配接（PATCH）到预置推杆第201至260号上。

选择第3页允许你配接（PATCH）到预置推杆第301至360号上。

*按软键A (Softbutton  A) [DIMMER(调光器)] 。屏幕会问你输入DMX的号和你要配接的ADD 或者SWOP按钮。

*假如你想改变正在配接的DMX线路，按软键E[SELECT A DMX LINE ] ，（选择一个DMX线路），然后按软键A-D来选择相应的DMX线路。菜单自动退出到PATCH DIMMER OR DEVICE菜单。

*用数字键盘把你想要的最低DMX通道的号码输入。屏幕上的最低号码为1，但你可以输入其他的最低号码。

*按下灰色的预置ADD按钮，把DMX地址配接到预置推杆1到30上，或者按下蓝色的预置SWOP按钮，把DMX地址配接到预置推杆31到60上。你每一次配接一个通道DMX地址会自动增加，这样你很容易配接顺序的地址，假如需要的话，你可以自己输入增加的值。你可以在预置推杆上配接调光DMX通道的任意号码。

假如你想加电脑灯到后来配接的上面，把你的调光通道设置到SWOP按钮上，就如电脑灯总是配接到ADD按钮上一样。

*继续以这种方式配接，直至你把这一页的调光通道都配接满了为止。假如你只配接一个顺序序列的DMX通道，这只要连续地按预置区域上的ADD或按SWOP键即可。

*假如要配接另外一页灯具，重复上面的过程即可。按照这种方法最大能配接240个预置调光器（Dimmer Presets）。

*按下EXIT或者软键F（Softbutton  F）[QUIT THIS MENU(退出)]，即可退出当前状态，进入PATCH DIMMEROR DEVICE（配接调光器或者设备菜单）。

*再按下EXIT 或者PATCH 钮。返回到编程菜单中。

*完成了配接，之后你可以调用预置聚焦慢慢来配接调光台或灯具。(参见第八章预置聚焦)。

你配接调光通道的预置推杆被称为柄（Handle）。一旦配接好柄（Handles）, 即可使用，你也可以直接离开通道来检查你的配接。

5.6  配接超过一个调光器到预置通道上

控制台允许你以正常的方法做这个，这意思是说一个预置推杆带有两个或者更多个调光通道。用VIEW DMX  PATCH或者VIEW FIXTURE PATCH来检查你所做的东西。 参见第9.1节  进一步了解屏幕──使用VIEW。

你不能配接任何给定的DMX通道到多于一个的预置通道上。

5.7  配接电脑灯

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*放磁盘放到驱动器中。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE），你会被问是选择调光器还是设备。假如你有VGA 屏幕它将会显示你正在使用的哪个DMX地址和正在使用他们的灯具类型。

*按下软键B（Softbutton B）[CHOOSE FIXTURE（选择灯具）] 。从软键A-E的屏幕中会显示出不同灯具的驱动程序，软键F（Softbutton F[MORE]） 是列出下一页驱动程序，软键G（Softbutton G[GO BACK]）是回到上一页。

*从软键中选择你希望配接的类型。

*现在你会进入到一个菜单，问你是否要自动地建立预置聚焦(Preset Focuses)。用软键来选择是还是不是（YES OR NO）

当编程时间有限时，自动建立预置聚焦允许你迅速建立一个场景。通常预置聚焦在预置聚焦按钮1-30上有10种颜色、10种图案和10个位置。假如你完全习惯预置聚焦按钮，选择最好NO。除了最初配接外你不能自动产生预置聚焦。有关聚焦的详细内容请参见第8章。

*现在控制台再读一遍，同时正准备配接。屏幕显示出灯具的不同的特性是如何出现的，并且在顶端显示DMX的地址。

假如你没有磁性的特性块标签，很有必要把特性块的信息学带按钮的旁边。（可使用胶布以防破坏）。

你可用控制台提供的地址，或者从数字键盘中输入一个地址，（使用提供的地址的优点是没有任何跟以前配接的调光器和灯具产生冲突的危险。）

*假如你想改变正在配接的DMX线路，按软键E[SELECT A DMX LINE]，选择DMX线路，然后按软键A-D，选择相应的DMX线路。菜单自动退出到PATCH DIMMER OR DEVICE菜单。

*选择你想要配接灯具的页。

选择第0页允许你配接（PATCH）到预置推杆第001至060号上。

选择第1页允许你配接（PATCH）到预置推杆第101至160号上。

选择第2页允许你配接（PATCH）到预置推杆第201至260号上。

选择第3页允许你配接（PATCH）到预置推杆第301至360号上。

*按下预置推杆上的ADD按钮来配接灯具，灯具就配接到这个柄上。屏幕此时将会显示下一个空的DMX 地址。同样你可以按下预置推杆上的ADD按钮或者输入另外的地址来配接更多的灯具。

*如果有更多的要求，你能选择另外一页，继续以这种方式配接。你可以使用新一页的预置推杆，这个预置推杆以前已用过。

*当你把同一类型的灯具全部配接完成后，可以按下软键A（Softbutton A [SELECT ANOTHER DEVICE]），来配接更多的不同类型的设备，如不再配接，按下软键F（Softbutton F[QUIT]） 或者EXIT来退出 。

*当完成配接后就退出，因为配接退出后，再调用预置聚焦（Preset Focus）来进行单独配接很容易。

*不要去尝试把电脑灯配接到预置推杆的SWOP按钮上，这仅可供来配接调光通道。(参见第5章的配接. )

查看屏幕9（通过柄来配接）将会告诉你一些配接的帮助信息，例如DIP开关装置（DIP用在双重的包装线路，它不是爱富丽公司发明的。），DMX；号码等，参见第9.2.9节 屏幕9-用柄来查看通到。

5.8  配接一个电脑灯和调光器混合的通道

配接电脑灯具在第5.7节里有描述，他们被配接在ADD按钮上，并且他们的光强度在预置通道1-30之中体现。你只能一个柄配接一个电脑灯。

配接调光DMX 通道在第5.5节里有描述，他们仅被配接在SWOP按钮上，并且他们的光强度在预置通道31-60之中体现。你能配接任何多个调光通到一个Dimmer Preset上。

这意思是说珍珠2000上你能配接到多达120 种电脑灯，加上120个Dimmer Presets。

如果你没有用120个电脑灯，你能配接额外的调光通到到任何未使用过的ADD按钮上，假如你完全没有电脑灯，最大能够用到240个Dimmer Presets.

5.9  迅速建立a1至1调光（Dimmer）配接

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。VGA 屏幕将自动地转换到使用的DMX 地址上。

*选择你想要配接灯具的页。

选择第0页允许你配接（PATCH）到预置推杆第001至060号上。

选择第1页允许你配接（PATCH）到预置推杆第101至160号上。

选择第2页允许你配接（PATCH）到预置推杆第201至260号上。

选择第3页允许你配接（PATCH）到预置推杆第301至360号上。

*按软键A (Softbutton  A) [DIMMER(调光器)] 。屏幕会问你输入DMX的号和你要配接的ADD 或者SWOP按钮。

*假如你想改变正在配接的DMX线路，按软键E[SELECT A DMX LINE]，选择DMX线路，然后按软键A-D，选择相应的DMX线路。菜单自动退出到PATCH DIMMER OR DEVICE菜单。

*按下并按住第1号灰色的预置ADD按钮，预置区的A和B的灯会同时闪一下。

*仍然按住这个按钮 ，按一下第30灰色预置ADD按钮并放松。预置区的A和B的灯会同时亮起来，直到控制台做好配接才灭掉。

*假如要配接另外一页灯具，重复上面的过程即可。按照这种方法最大能配接120个预置调光器（Dimmer Presets）。

*按下EXIT或者PATCH按钮退出配接状态。

在进入两种预置模式中，这给了你最大数量的预置通道。这就是说两套预置推杆分别控制着各自的调光通道。如果把他们配接到DMX 输出1口上，你就应该确保把DMX电缆插在控制台背后的DMX插座1上。

在两个预置模式中运行，你就需要设置User Setting 4 to 2 PRESET。(参见第12.4节设置4运行方式)。

假如你想以宽（WIDE）的模式运行控制台，重复在SWOP 钮上的上述方向，这将1到1的把通道31-60配接到预置推杆的顶部，同样在其他四页中重复这些，你就能够配接到240个预置调光器。

5.10  快速配接

如果你要以连续的序号配接大量的调光器或者灯具，做法如下：

确定控制台以你想要的灯具类型装载，保证在正确的页上，并且要选择正确的DMX 线路。如果你预先给灯具分配了地址，输入最低灯号的开始地址。

*按下你想第一个配接灯具的柄的ADD 或者SWOP按钮。

*按下最后配接灯具的柄的ADD 或者SWOP按钮。

*释放第一个按钮，然后第二个钮。控制台以按钮按下的方向顺序地配接所选的灯具。

5.11   把调光通道配接到电脑灯上

一些设备如PAR灯带有颜色转换器，或者VL5TM Wash Luminaires使用调光器来驱动灯，在这种情况下你能够把一个调光配接到剩余的灯具上，这样它能作为一个单元来访问。

就以正常的方法把灯具配接到预置SWOP按钮上，并且连同调光通道一起配接到同一个按钮上。

5.12  改变已配接的调光器或者灯具的DMX地址

你能再配接DMX地址，通过配接调光器或设备到原来的柄上，来连接柄，但要输入新的DMX地址。任何编写包括灯具的程序要加以保存。

*假如选择一个正被一个不同灯具使用的DMX地址，当改变调光器或电脑灯的DMX地址，没有警告提示。这些在以后版本的软件将有所改变。

控制台做配接时，以前占用的DMX地址的尚未放置的灯具将被搁置，柄将仍然存在，但没有任何DMX通道配接上去，你能够通过VIEW the Fixture Patch来查看是否有灯具仍然被搁置在从配接的后面。(参见第5.2.2节 查看灯具的配接)，任何灯具被搁置将会被标记，例如在DMX地址纵列下被标记。

有关灯具的编程要做保存，同时你需要配接一个新的DMX地址到一个空的柄上以便控制它。

对于再配接灯具如下：

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。VGA 屏幕将自动地转换到使用的DMX 地址上。

*按下软键E（Softbutton E[REPATCH FIXTURES]） 。进入重配接菜单中。

*输入要重配接的灯具的新地址，假如需要重配接到一个不同的DMX输出，按软键E[SELECT A DMX LINE]，选择一个DMX线路，然后从采单中选择一个新的DMX输出。

*按下你希望重配接灯具柄上蓝色的SWOP按钮，并确定在正确的页上。

*按下ENTER键确认 。

记住配接一个调光器到一个已经被另一个调光器占用的柄上，只要把新的调光器加到柄上就行。

如果你需要重陪接一个灯具，象VL5TM Wash Luminaire，这就要把一个电脑灯与一个正常的灯具相结合，你将需要把灯具和调光器两者重配接。

不要删除任何东西否则你的程序将丢失！！

5.13  改变调光器或者灯具的柄

改变调光器或者电脑灯的柄，只要把它配接到另一个柄上，按下EXTER键就行。

改变调光器或者电脑灯的柄将使那个设备上的所有信息丢失。

5.14  删除DMX的分配

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。

*在蓝色的编程选择键中按下DELETE按钮，它的指示灯将闪烁着。

*输入你想清除的DMX 通道的号码。

*按下ENTER键 。

*输入另一个DMX 地址做清除或者按EXIT键退出。回到PATCH菜单。

使用这功能要小心，因为这可能删除一个或更多的以这种方式配接的电脑灯。

5.15  删除柄

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮（配接）。 进入配接调光器或设备菜单（PATCH DIMMER OR DEVICE）。

*在蓝色的编程选择键中按下DELETE按钮，它的指示灯将闪烁着。

*按下你想删除柄上的ADD或者SWOP按钮。

*按下ENTER键 。

*按下另一个ADD或者SWOP按钮来删除另一个柄或者按EXIT键退出。回到PATCH菜单。

删除一个柄将丢失所有与之有关的程序，用这之前必须要小心。

5.16 删除整个配接

用删除所有柄的方法来删除数据，但最好的方法是做一个擦除（WIPEALL） 。参见1.7.1节 做擦除 。

5.17  非法地址

一些灯具只有在某种DMX地址才能分配地址。

你阅读灯具的操作手册来配接之前，必须对它进行检测，查看灯具后面的特殊信息，或者询问生产厂家或维护者关于灯具的特殊性能。参见附录4。电脑灯生产厂家的连续电话号码。

确定这些信息符合爱富丽公司或者软件的要求，否则控制台不允许你配接一个非法地址，在配接时会出现ILLEGAL ADDRESS（非法地址）的字样，你就需要输入另一个DMX地址。

5.18  设置配接的电平

在配接一个调光器之前，你能设置配接电平（LEVEL）。

进入调光配接菜单：

*按下软键A（Softbutton [LEVEL =X%]）。屏幕会问你DMX通道的电平百分比。

*输入百分比然后按ENTER键 。

那个DMX 通道和所有之后的通道将受到电平输入的限制，直到你再一次改变它。它的默认值是100 %。

5.19  设置调光曲线

在配接调光器之前，你能设置调光曲线。

进入调光配接菜单：

*按下软键B（Softbutton B[CURVE =X]）。

*输入1、2、3或者4然后按下ENTER键 。

调光曲线1是使用者的定义（USER DEFINABLE）。

调光曲线2是线型的（LINARE）。

调光曲线3是方型的（SQUARE）。

调光曲线4是供给新的（RELAY）。

直到你再一次改变它，这个DMX 通道与所有之后的通道将保持这个调光曲线。它的默认值是线型的（LINARE）。

为了使用你自己定义的曲线，你需要通至PC机的通道。它的定义是以一个简单的文本的形式存在。参见附录7 用户-定义的调光曲线的进一步细节。

5.20  我能控制多少个灯具或者调光的通道？

5.20.1  电脑灯最大数量是多少？

只要不超出珍珠控制台的DMX 能力的话，你能控制120 种电脑灯。

如果你有一个新的珍珠2004，在它的正面面板上刻有’Pearl 2004' 的字样，那么你就有四个DMX输出口，最大有2048个DMX通道。

如果你有一个原来类型的Pearl，它可能加以修改允许有两个DMX 输出，这就能控制1024 个DMX 通道。

更早的一个、未被修改的Pearl仅有一个512 通道的DMX 输出。

5.20.2  在同一个台子里最多有几个灯具和调光器

你能有120个Dimmer Presets,每个都能配接无数个调光DMX通道，同时有120个电脑灯，易受到尚未被超过的DMX 限制。

关于某种类型灯具的调光通道，象VL5TM Wash Luminaires和带有换色器的灯具，当用它来配接时，都被算入灯具，然而他们确实朝着DMX 通道限制的方向计算。

5.20.3 没有电脑灯时调光通道的最大数量

任何未被占用的电脑灯预置通道能被用作调光预置，但是反过来却不行。因此，对于未配接满120个电脑灯，你就能配接另一个调光预置。如果你完全没有任何电脑灯，你就能把所有Presets的用在Dimmers Preset上，这样就能控制240 Dimmers Preset。

你不能再把调光通道配接到特性块中。

5.20.4 把电脑灯的特性设置到不同的特性块里并建立个人档案

建立特殊的个人档案来把各个特性配置到不同的特性块中。细节参见个人档案编程手册。

5.21  DMX 特性

5.21.1  分配的DMX 线路到输出

你能通过控制台后面的DMX输出插座来分配DMX 通道的输出。

一般的设置如下：

DMX 输出1：插座1，第2和第3根插针      >>DMX通道A

DMX 输出2：插座2，第2和第3根插针      >>DMX通道B

DMX 输出3：插座1，第4和第5根插针      >>DMX通道C

DMX 输出4：插座2，第4和第5根插针      >>DMX通道D

在DMX线路配接时的命名是A-D，但在控制台的插座上贴的标签是1-4。

你能通过如下的方法改变他们：

*把钥匙旋转到Program。进入编程模式。

*按下在编程选择块中蓝色的PATCH 钮选。进入配接调光器或设备菜单。

*按下软键F（Softbutton F[PATCH UTILITIES]）。进入PATCH UTILITIES 菜单。

*按下软键D（Softbutton D[SET DMX LINES]）。进入SET DMX LINES（设置DMX线路）菜单。

*LCD 屏幕显示四个DMX 通道A-D，而VDU 监控器向你显示当前的配接。利用UP和DOWN箭头键把较亮的黄色的光标放到你想改变的DMX通道中。

*按下软键A-D选择你想要改变光标上值的DMX线路。屏幕自动退出到PATCH DIMMER OR DEVICE 菜单中。

*一直按着ENTER来确认所有的值，直到菜单退出 。进入Patch utilities 菜单中。

*按下EXIT键离开PATCH UTILITIES菜单。

*按下EXIT键或者PATCH按钮离开配接功能。回到编程模式。

5.21.2  减少DMX 通道的数量

如果在任何DMX 输出中你不想使用所有的512 个通道，你能通过规定控制台分配DMX 通道的最高的数量来加快DMX 的输出速率，这意味它不会浪费输出至未用通道的时间。这样做有两种方法：

方法一：

*把钥匙旋转到Program。进入编程模式。

*按下在编程选择块中蓝色的PATCH 钮选。进入配接调光器或设备菜单。

*按下软键F（Softbutton F[PATCH UTILITIES]）。进入PATCH UTILITIES 菜单。

*按下软键D（Softbutton D[SET DMX LINES]）。进入SET DMX LINES（设置DMX线路）菜单。

*用Up和Down箭头键来调节黄色闪动光标在MAX DMX CHANNELS PER LINE（每条线上DMX通道的最大值）上面的值(默认值是512 )。

*输入你想用的最高DMX 通道值。这值必须在48 和512 之间。

*按下ENTER键确认新的值，并退出菜单。进入PATCH UTILITIES菜单中。

*按下EXIT键离开PATCH UTILITIES菜单。

*按下EXIT键或者PATCH按钮离开配接功能。回到编程模式。

方法二：

*把钥匙旋转到Program。进入编程模式。

*按下软键B（Softbutton B[USER SETTINGS]） 。进入USER SETTINGS（用户设置） 菜单。

*在第18条款[DMX chans =XXX]中，利用Up和Down光标键来改变它的值。(默认值是512 )。

*用Left和Right光标键来改变DMX的值，改变范围从48 至512。

*按软键F（Softbutton F[QUIT]）退出。回到编程菜单。

5.22 寻找“丢失”的灯具

有时可能有这么一种场合，灯具不知道装到哪个DMX开始地址上，可能找遍一系列的DMX地址来找一个“丢失”灯具的开始地址，当你找到它时，灯具才能放到一个固定灯具的地方。(参见第3.5节 使用固定灯具 )

找到固定灯具：

*把钥匙旋转到Program。进入编程模式。

*按下在编程选择块中蓝色的PATCH 钮选。进入配接调光器或设备菜单。

*按下软键F（Softbutton F[PATCH UTILITIES]）。进入PATCH UTILITIES 菜单。

*按下软键E（Softbutton E[FIND FIXTURE] ）。进入找灯具（FIND FIXTURE） 菜单。

*VGA 屏幕显示所有当前配接灯具的类型。利用Up和Down箭头键来选择你要寻找的灯具类型。

*按下ENTER键 。进入搜索模式。

*按下适当的软键改变你想要的DMX线路。VGA 屏幕显示新的DMX 线路。

*用转轮慢慢地旋转来开始搜索“丢失”的灯具，这个为固定灯具而输出的值来给顺序DMX地址开始地址，这个地址从DMX通道1开始，当它发送数据到“丢失”灯具的DMX通道时，灯具将有反应。

*用Up和Down箭头按键来更好寻找你曾定位的不知道地址的正确区域的DMX通道。

*当“丢失”的灯具回到它固定灯具的地方，在监控器上的DMX 通道将显示它正确的开始地址。如果需要可以进行重配接或者开始另一个搜索。

*按下EXIT退出。回到PATCH UTILITIES 菜单。

*按下EXIT离开PATCH  UTILITIES菜单。

*按下EXIT或者PATCH按钮离开配接功能。回到编程模式。

5.23   帮助和提示

问题：灯具不能正确反应，一些通道不工作，其它出现在错误的特性块上，并且标签不正确。

解答：灯具的地址可能不正确，检查灯具的后部上地址，看它是否与配接的地址匹配。牢记一些二进制的DIP 开关要求你加1。注意：电脑灯和早期的马丁（Martin）灯具的地址是从0至511，而不时从1至512 ，因此灯具的地址必须被设置到1，低于控制台的地址。

问题：我不能牢记用来配接特殊灯具的地址。

解答：用柄来查看。按下VIEW按钮，然后按下与那灯具有关的SWOP按钮，它的地址会显示在屏幕上。

问题：DMX灯具不能对命令作出正确的反应，产生参数的跳动或者不稳定。(例如镜子向另一个位置跳动 )。

解答1：DMX不时正确的终端，检查灯具后面在DMX线路上的终端开关或者插头。

解答2：一些灯具可能不能够接受DMX的满速率传送，你能通过调整用户设置（User Setting 14）第14项来放慢DMX的传送速度，参见第12.14节Setting 14. FRAME +(×)mcS 。但是注意这将会减慢控制台的反应速度，尤其是ADD 与SWOP 钮。

问题：没有没有任何灯具作出反应。

解答1：试终止DMX 线路──在DMX链中的最后一个灯具的2和3插针之间需要有100到1000 欧姆的电阻。

解答2：检查控制台的输出是否是tester/receiver DMX（测试/接搜）。

解答3：检查你插栓是否插到控制台后面的正确DMX 输出中。

解答4：检查你是否把你的装置配接在你那台子不能驱动的DMX 输出上，原来的珍珠控制台只能在一或者两条DMX 线路上输出。

解答5：连接一个灯具到控制台，并把它的首地址设置为001，从这个灯具里重新移走DMX输出电缆，把它从剩余的灯具里独立出来。当你要配接调光器时，把DMX001 至030配接到预置推杆1至30中，升高或者降低这些录放推杆来从灯具的特性中获得反应，从这些方法中你能估计或者证明出以下可能的问题：

—灯具的不正确地址

—错误地使用文件

—在固定灯具能用之前你必须倒转在灯具的通道

─坏的电缆或者灯具在其它地方装配，使数据流受到破坏。

一旦你使一个灯具工作，你能逐渐地把你其余的所有装置加到地址001中，当你使用DMX通道时，他们将所做的与第一个灯具相同。

你现在能再分配地址并且配接他们，确保使用正确的文件，其他的问题可能跟灯具本身有关，参见附录4 电脑灯具生产厂家的联系电话一览表。

6.  编写记忆程序

这节是描述把你的设备配接到控制台中，使你能更方便地控制它。

6.1  记录方式

这不同于USER SETTINGS 菜单中的记录模式。当你记录或者编辑记忆或者跟踪时，其中的编辑工作将加以存储。

6.1.1  用仪器记录

在这种方式中，如果你访问灯具的任何LTP 通道，所有灯具的LTP 通道将被放到编程器中，并且被存储到任何已编好的记忆或者跟踪。

HTP 通道也是如此记录。

6.1.2  用通道记录

只有被编辑的通道才被放到编程器中。

这意思是说呢能进行跟踪了，例如，在他们中仅有光强度和颜色信息。因为他们没有任何水平或者垂直的数据，他们将运行颜色跟踪来超过设置在另一个记忆或者跟踪中水平/垂直。

HTP 通道的记录也如此。

6.2  编写一个记忆

在你开始之前，检查你是在正确的记录方式中，参见第6.1  记录方式。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下CLEAR键把编程器清空 。(参见第1.6节的进一步了解编程器)

*确定所有主控推杆完全推上和所有的录放推杆完全拉下（Playback Faders）。

*通过选择灯具的正确的页和推上预置推杆来建立你想记录的场景，并且连接转轮到不同的的特性中来建立LTP场景。有选择地使用预置推杆来建立一个场景。请参见第8章预置聚焦。

*把滚轮旋转你想要记录的那个字母上。

*选好滚轮的页码1、2、3。滚轮页码按钮在位于滚轮的左边，不用按ENTER键。

*按下编程选择块中蓝色的MEMORY按钮。它上面的指示灯将亮起来，并且它的录放推杆是空的因为他们的SWOP按钮上的指示灯闪烁着。

*按下在录放通道（Playback）你想记忆的SWOP按钮，记忆就会被记录下来，录放通道的指示灯将亮起来，同时MEMORY上面的指示灯将灭掉，这就表明录放那个通道已记录了记忆。

*按下CLEAR按钮来释放编程器中的通道。

*假如录放（Playback）推杆没有完全拉下来的话，在你推起它之前先拉下它，再调用记忆。

养成按CLEAR键的习惯很重要，这样能确保你不会把没有结束的记录通道记录到下一个记忆或者跟踪中去。

6.3  使用时间菜单

在编写程序时，你可能想把衰变的时间信息也编到程序中。

*记录你想要的一个正常场景。参见上面第6.2节  编写记忆程序。

*按下软键C（Softbutton C[EDIT TIMES]）编辑时间 。

*按下在录放推杆上你想要加上的时间记忆的ADD或SWOP按钮，或者输入录放推杆的号码，并按下ENTER键。

TIMES 菜单中有六个定时器。记忆仅有衰变时间（FADE）。输入等待（WAIT）的时间值将没反应。

6.3.1  淡入时间

淡入时间是当记忆被激活时HTP通道将进入所消耗的时间。

6.3.2  淡出时间

淡出时间是当记忆退出时HTP通道将出来所消耗的时间。

6.3.3  LTP衰变时间

LTP衰变时间是指所有LTP通道完成它的交叉衰变所消耗的时间。参见第4.4节 瞬变（INSTANT） 和衰变（FADING） 通道。

6.3.4  输入一个衰变时间

你能通过软键对每一个记时器输入不同的时间。

软键A[进入等待时间]（Softbutton A[WAIT IN] ）

软键B[出来等待时间]（Softbutton B[WAIT OUT] ）

软键C[淡入]（Softbutton C[FADE IN] ）

软键D[淡出]（Softbutton D[FADE OUT] ）

软键E[LTP衰变]（Softbutton E[LTP FADE] ）

软键F[LTP等待]（Softbutton F[LTP WAIT] ）

软键G[方式=（X）]（Softbutton G[MODE =()] ）

在屏幕上每个软键下的值是那个定时器的时间，时间的范围从1秒到12小时。

*在键盘中输入时间值来设置定时器的时间，并且按下相应的软键，用十进制的点来区分小时，分钟，秒和中断。

例如

设置定时器为45 分钟：

按下45。。然后按下相应的软键。

设置定时器为1分钟10秒：

按下1。。10，然后软键[A -F]。

设置定时器半秒(0.5 秒)：

按下。5，然后软键[A -F] 。

*按下ENTER记录定时的时间。

6.3.5  软键记忆方式

有三个可供使用的记忆方式；称为0，1和2。

在记忆方式1或2中记忆必须重设置有效的时间，输入记忆时间自动设置记忆方式到1。

你能通过按软键G[MODE=（ ）]改变记忆方式来循环这些方式，按下ENTER键来保存变化。

参见下面的第6.4 记忆方式。

6.4 记忆方式

记忆能以三种方法的一种出现，出现的方式叫记忆方式。当编写记忆程序时，记忆方式被存储。不同的记忆能有不同的记忆方式。

记忆方式被编号为0，1和2。

他们的运行如下：

6.4.1  记忆方式0

这是基本的记忆。一个新的记忆默认值为记忆方式0。

HTP 通道由推杆的电平位置控制。

即：记忆中不存在任何时间。

当推杆被推过触发点时LTP 通道才被激活起作用。

*方式0中SWOP 和ADD按钮反应最快。

16.4.2  记忆方式1

这种方式当在EDIT TIMES菜单中编程是允许衰变时间，. 参见第6.3使用时间菜单。

输入记忆时间到一个记忆中自动设置到记忆方式1。

当录放推杆被向上移动或者录放SWOP或ADD按钮被按下时，HTP通道的进入使用的是淡入时间。

当录放推杆被向下移动或者录放SWOP或ADD按钮被放松时，HTP通道的退出使用的是淡出时间。

当推杆被移过触发点时，LTP 通道被触发。

触发点能在USER SETTINGS 菜单中设置。参见第11.2节 记忆推杆推上和第11.3节 记忆推杆拉下。

当你想HTP通道在编程的时间里移动推杆淡入淡出时，使用方式1。

6.4.3  记忆方式2

在这种方式中：

当录放推杆被向上移动或者录放SWOP或ADD按钮被按下时，HTP通道的进入使用的是淡入时间。

当录放推杆被向下移动或者录放SWOP或ADD按钮被放松时，HTP通道的退出使用的是淡出时间。

渐变LTP 通道是由录放推杆的位置控制。

瞬变LTP通道是当推杆推过触发点时触发。

触发点能在USER SETTINGS 菜单中设置。参见第11.2节 记忆推杆推上和第11.3节 记忆推杆拉下。

*通过推杆用这种方式来控制LTP 通道。如果你想在两种颜色之间变换或者移动到一个特定的水平和垂直位置并往回移动，这很有用。

当你使用这种方式时你应该在改变推杆的方向之前确保完成任何渐变，否则灯具不会回到正确的位置上，

要使灯具随着推杆的移动而移动，你必须记录LTP FADE的时间为零。

6.4.4  改变记忆方式

记忆方式能在EDIT TIMES 菜单中得到改变。(参见第6.3.5软键记忆方式)。

按下ENTER键来储存改变的记忆方式。

6.5  在记忆方式中使用ADD 与SWOP按钮

用录放 ADD 与SWOP按钮来模拟录放推杆的运动。按ADD按钮等同于把推杆向上移动到最顶上，释放ADD按钮与拉下推杆到零位置相同。

SWOP按钮也相类似，除了所有其他的预置和录放推杆被置为零（使用时间表）。

6.6  怎样用录放推杆运行时间记忆

在所有使用时间的记忆模式中（记忆模式1和2），用录放推杆的电平来控制将运行的衰变时间的百分比。

例如，如果一个用10秒衰变时间的录放推杆在30%的位置停住，定时器将完成一个3秒的衰变到它电平的30%的位置上，然后停止。

如果推杆移到满的位置，记忆将在7秒内继续衰变。

如果推杆拉下移动至零的位置，记忆将在3秒内往回衰变。

6.7  编辑一个记忆

在你开始之前，检查你是否在正确的记录方式中。参见第6.1节 记录方式。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*确定所有主控推杆完全推上和所有的录放推杆完全拉下（Playback Faders），除了你想编辑的那个记忆的录放推杆。

*通过升起预置推杆来建立你要记录的场景。

*按下CLEAR键。这确保在以前编辑的编程器中没有任何通道，否则它将在编辑十被记录进记忆中。

*通过记录电平与预置推杆相匹配来降低光强度，然后拉下推杆，或者把转轮连接到你想改变的通道中并且用它来改变电平。

通过把预置推杆向上移动或者与上面描述一样使用转轮来增加光强度。

*按下编程选择块中蓝色的MEMORY按钮。它上面的指示灯将亮起来，当它已经有程序在上面时，在你编辑时记忆上面的指示灯不亮。

*按下在录放通道（Playback）中你想编辑的SWOP按钮，记忆就会被记录下来，记忆上面的指示灯将灭掉。

*按下CLEAR键把编程器清空 。(参见第1.6节的进一步了解编程器)

录放推杆从原来的记忆中保持所有信息，除了改变通道，利用新的编辑来更新。

如果录放推杆是升起来的，你在再升起它调用编辑记忆以前降下它。

如果你想现在改变记忆模式（MEMORY MODE） 或者衰变时间（FADE TIMES） 。.请参见第6.3使用时间菜单。你也可以使用预置聚焦来编辑记忆。这在第8章的预置聚焦中有描述。

- 复制记忆

当复制记忆（跟踪）时，COPY这个词包含两个意思。

它意味着原来的记忆被复制，但是它也意味着所有复制的和原来的将被连接，并且改变已连接的记忆中的任何一个，所有的这些都将改变。删除一个复制不影响其它复制的记忆。

复制一个记忆如下：

*按下并按住你想复制记忆的灰色ADD按钮。会问你按下哪个录放 SWOP按钮。

*按下你想从那里复制的录放通道中SWOP按钮。当还按着ADD按钮时，如果需要你能改变滚轮或滚轮上的字母。

连接的复制记忆跟其他的记忆一样能再调用和编辑，但是任何的变化，都将影响所有的所连接的记忆。

6.9  照相复制记忆

如果你想要复制记忆或者跟踪，但是不需要它与任何其它记忆连接，利用照相复制。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的PHOTOCOPY按钮。它的指示灯将亮起。

*按下并按住你想照相复制记忆的灰色ADD按钮。会问你按下哪个录放 SWOP按钮。

*按下你想从那里照相复制的录放通道中SWOP按钮。当仍然按着ADD按钮时，如果需要你能改变滚轮或滚轮上的字母。

6.10  删除记忆

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的DELETE按钮。它的指示灯将亮起。

*连续按两次你想删除记忆的那个SWOP按钮。DELETE的指示灯灭掉，并且你删除的那个录放通道的指示灯也将灭掉。

6.11  查看记忆

在编程或者运行的模式下查看记忆的输出：

*按下VIEW按钮。

*按下你想查看的那个记忆的SWOP按钮。录放推杆不必推上起。

*你能一步一步地按每个特性块，并且查看每个特性在控制台的输出。

*按下EXIT键离开。

6.12  使用记录舞台（RECORD STAGE）功能

6.12.1  使用记录舞台来建立一个记忆

记录舞台是把在当前舞台看见的电平的所有HTP通道放到编程器中，来被记录到一个记忆或者跟踪中。

做这些时不要把LTP通道放到编程器中。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*建立你希望的舞台场景。

*按下在程序选择块上蓝色的MEMORY按钮。它的指示灯将亮起。

*按下软键A（Softbutton A [PRESS TO RECORD STAGE]）按下──记录场景 。

*如果需要的话可以对记忆做进一步的改变，并且以正常方式储存它。

6.12.2  根据舞台的场景来记录HTP通道到一个被编辑的记忆中。

HTP 通道只被记录到被编辑的记忆中，如果他们在编程器中被打开的话。

可能有这么一种场合，当要求把HTP通道输出和把所有这些记录进以前记录的记忆中，的当取HTP 通道，理想时，可以在可以有场合是至一种以前所记录的记忆之中的输出，并且记录所有这些。你能做这个利用的记录阶段(舞台)。

典型地，这能用来降低在一个特殊记忆中所有的HTP通道的电平，使那个记忆的录放推杆推至正确的电平位置上，同时新的电平输出记录到记忆中。

另一个功能是结合一个记忆到另一个现有的记忆中。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*建立你希望的舞台场景。

*按下在程序选择块上蓝色的MEMORY按钮。它的指示灯将亮起。

*按下软键A（Softbutton A [PRESS TO RECORD STAGE]）按下──记录场景 。

*以通常的方法再储存你正在编辑的记忆。

*牢记把编辑记录到记忆中，只有当记忆推杆被拉下再推起时才能使那个录放工作， 某种情况下，在按下CLEAR键时，有必要降低和升起录放推杆，因为这才能使编辑起作用。

6.13  记录和调用在图表和远舞台中的记忆

记忆能直接从图表中被记录。参见第段15.9.3节 在图表中记录记忆。

记忆能直接在远程舞台中中被表演。参见第16.4节 在远程舞台中使用Remote来调用记忆。

6.14  帮助和提示

问题：在编写程序之后记忆不能表演。

解答：按下CLEAR按钮，或者把钥匙转到RUN的位置。

问题：编写的记忆程序消失了。

解答：检查是否在正确的页和字母上。

问题：一些HTP 通道不表演。

解释：检查他们在减弱块上没有减少。参见第9.9 减弱推杆 。

问题：一些在移动灯具上的通道不表演。

解释：他们可能没有被记录。如果你正在用通道记录，那么你必须编辑每个通道，这些通道被记录到编程器中，这意思是说你必须访问每一个通道，即使它仅在当前的电平位置上。参见第6.1  记录方式。

问题：预置，转轮和表不输出至舞台，而录放能正常工作。

解答：检查你没有选择BLIND 方式。参见第9.10  以BLIND 方式编写程序。

7.  编写跟踪程序

这节是描述把你的设备配接到控制台中，使你能更方便地控制它。

7.1  记录方式

这不同于USER SETTINGS 菜单中的记录模式。当你记录或者编辑记忆或者跟踪时，其中的编辑工作将加以存储。

7.1.1  用仪器记录

在这种方式中，如果你访问灯具的任何LTP 通道，所有灯具的LTP 通道将被放到编程器中，并且被存储到任何已编好的记忆或者跟踪。

HTP 通道也是如此记录。

7.1.2  用通道记录

只有被编辑的通道才被放到编程器中。

这意思是说呢能进行跟踪了，例如，在他们中仅有光强度和颜色信息。因为他们没有任何水平或者垂直的数据，他们将运行颜色跟踪来超过设置在另一个记忆或者跟踪中水平/垂直。

HTP 通道的记录也如此。

7.2  编写一个跟踪程序

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下CLEAR键把编程器清空 。(参见第1.6节的进一步了解编程器)

*确定所有主控推杆完全推上和所有的录放推杆完全拉下（Playback Faders）。

*把滚轮旋转你想要记录的那个字母上。

*选好滚轮的页码1、2、3，滚轮页码按钮在位于滚轮的左边，不必按输入键(ENTER)。

*按下编程选择块中蓝色的CHASE按钮，它上面的指示灯将亮起来，此时你也可看到录放推杆上的SWOP按钮上的指示灯闪烁着，表明他们是空的。

*按下你想跟踪的录放通道（Playback）上的SWOP按钮，其他录放推杆上的指示灯将停止闪动。

*通过选择适当的页来建立你想要的记录的场景，同时可以推上预置推杆来建立你想要跟踪的第一步。建立一个LTP，把转轮连接到不同的特性上。用预置聚焦来建立一个场景（look），请参见第八章的预置聚焦。

*按下录放（Playback）通道上闪动的SWOP按钮以记录连续的每一步。屏幕上闪动的光标会告诉你的下一步的号码。

*重复前面的两个过程，你就可以记录下任何多个步。只要内存允许，步的数量是没有限制的。

*再按一次跟踪（CHASE）钮。跟踪就被记录下来，录放（Playback）通道上的指示灯将亮着，表明在它上面已记录了东西，同时在跟踪（CHASE）钮上的灯将灭掉。

*按下CLEAR（清除）键，把通道从编程器中清除。

*假如录放（Playback） 推杆没有完全拉下来的话，在你推起它之前先拉下它，再调用记忆。

养成按CLEAR键的习惯很重要，这样能确保你不会把没有结束的记录通道记录到下一个记忆或者跟踪中去。

7.3  连接跟踪

你可以通过CONNECTING（连接）来改变跟踪的内容。

*把滚轮转到你想连接的那个跟踪的字母上。

*把跟踪的录放推杆推过触发点，这个点能使跟踪起动的点。

*按下在顺序控制区域上蓝色的CONNECT键，此时这一页上所有跟踪上的等将闪烁着。

*按下你想连接的SWOP按钮。跟踪上的指示灯将停止闪烁。

此时我们可以说跟踪已经连接上了。

7.4  调节跟踪的速度和交叉衰弱

连接了跟踪，现在你可以利用两个转轮来控制速度与交叉衰弱（Crossfade）。

*连接跟踪在第7.3节的连接一个跟踪里有描述。

*转动转轮A，速度转轮连续加速。速度在LCD屏幕中的转轮A的显示方块中显示。

转动转轮B，X方向的衰变转轮来改变每一步之间的交叉衰变。

在用户设置13中选择显示在上面的每分钟或每秒钟一次（Beats Per Mimute or time in Seconds），参见12.13节  设置13.每秒/BPM的速度

A 0%交叉衰变是指每一步之间是块速的，FF%是指步之间是交叉衰变的，这就是说一个衰变的结束是下一个的开始。

7.5  停止和开始跟踪

STOP 与GO按钮是停止和开始一个连接的跟踪。

7.6  跟踪的一步步进行

STOP按钮能一步步地通过一个停止的连接跟踪。

注意：当以这种方式逐步进行一个跟踪时，步之间的执行没有任何已编上去的时间信息。

7.7  改变跟踪的方向

你可以使用在顺序控制区域底部的三个箭头键来改变已连接的跟踪的方向。

左和右箭头相对应的是跟踪的前和后，双箭头可使跟踪前后跳动，左和右箭头表示当前跟踪要进行的哪个方向。

你也可以用Forwards和Backwards键来一步步进行一个停止的跟踪，它的方向用箭头来描述。

7.8  自动连接一个跟踪

这对于总是有跟踪控制被连接到最近显示的跟踪上去很有用，在用户设置中的第9项（User Setting 9）中有这个操作，对它进行操作或清除如下：

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下软键B（Softbutton B[USER SETTINGS] ）。进入用户设置菜单。

用Up和Down箭头按键在菜单中上下移动选择自动连接操作（Autoconnect）(选第9项)。

用Left和Right箭头按键在YES 和NO 之间选择。

允许（Enabling）跟踪的自动连接意思是说最近显示的跟踪将自动被连接到转轮上。

当你改变在滚轮上的页和字母时，在每一页或字母上的最近连接的跟踪将自动连接。

当他们在表演时，利用这模式快速的访问跟踪。

7.9  在跟踪里设置时间

你可能想把衰变时间信息编写到跟踪中。这儿有两种方法。

7.9.1  总体的跟踪时间

设置衰变和等待的参数的总体时间是用在跟踪的步与步之间。用总体时间的跟踪步称为简单步。

总体时间能通过使用转轮来输入（在第7.4节 调节跟踪的速度和交叉衰变中有描述），或者在使用编程模式中的编辑时间菜道（EDIT TIMES）中输入。当编辑时间菜单以这种方式使用时，被称为总体时间菜单。参见7.10  编辑时间（EDIT TIMES）菜单

7.9.2   单独步的时间跟踪

设置衰变和等待参数的单独步的时间是用在单独的跟踪步，用在单独步时间的跟踪步被称为复杂步。

当编辑追逐时用LIVE TIME和NEXT TIME按钮来输入。参见第7.13在跟踪步中编辑值。

如果转轮或者总体时间菜单之后被用来改变复杂步跟踪的时间或者交叉衰变，步与步之间的不同时间仍然存在，直到他们被打到零或满的位置。

*这可能不会给你满意的结果，因此最好通过编辑跟踪或者输入新的值来改变需要改变的单独步时间。

7.9.3   以简单和复杂步建立跟踪

你能把一个简单步和复杂步结合到一个单一的跟踪中。如果转轮移动或者一个新的总体跟踪时间被输入，复杂步的运动在上面有描述，而简单步将把这些新的总体直接作为他们的时间。

7.10  EDIT TIMES（编辑时间） 菜单

在EDIT TIMES 菜单中有六个定时器。所有的都能用在跟踪上。

7.10.1  进入等待时间

这是在一个步开始时到淡入开始之前的时间总量。

7.10.2  出来等待时间

这是在一个步一完成它的淡入到它的淡出开始之前的时间总量。

7.10.3  淡入时间

淡入时间是当步工作时消耗在HTP通道淡入的时间。

7.10.4  淡出时间

淡出时间是当步停止时消耗在HTP通道淡出的时间。

7.10.5  LTP衰变时间

LTP衰变是用在所有的衰变LTP通道完成他们的交叉衰变的时间。

参见第4.4节  瞬变和渐变通道。

7.10.6   LTP 等待时间

这是在一个步开始时到一个LTP衰变开始之前的时间。

7.10.7  连接或不连接

自动地连接跟踪步，从一个步到下一个连续运行。如果你不连接任何步，跟踪将在不连接步的地方停止，同时你得按下录放ADD按钮或者GO键来重新起动跟踪。

你必须用GO键来使连接的跟踪重新起动。

7.10.8  输入一个衰变或者等待时间

你能通过软键对每一个记时器输入不同的时间。

软键A[进入等待时间]（Softbutton A[WAIT IN] ）

软键B[出来等待时间]（Softbutton B[WAIT OUT] ）

软键C[淡入]（Softbutton C[FADE IN] ）

软键D[淡出]（Softbutton D[FADE OUT] ）

软键E[LTP衰变]（Softbutton E[LTP FADE] ）

软键F[LTP等待]（Softbutton F[LTP WAIT] ）

软键G[连接=连/不连]（Softbutton G[LIND=ON/OFF] ）

在屏幕上每个软键下的值是那个定时器的时间，时间的范围从1秒到12小时。

*在键盘中输入时间值来设置定时器的时间，并且按下相应的软键，用十进制的点来区分小时，分钟，秒和中断。

例如

设置定时器为45 分钟：

按下45。。然后按下相应的软键。

设置定时器为1分钟10秒：

按下1。。10，然后软键[A -F]。

设置定时器半秒(0.5 秒)：

按下。5，然后软键[A -F] 。

*按下ENTER记录定时的时间。

7.11   当一个跟踪运行时使用ADD 与SWOP按钮

效果如何相当大程度依靠你如何来构成控制台，并且只用哪个运行模式。细节参见第13章 运行你编的场景。

7.12  编辑总体跟踪时间

7.12.1  用转轮来编辑总体时间

以正常的方式连接一个跟踪和用转轮来把总体时间应用到跟踪中去。

7.12.2  用EDIT TIMES 菜单转轮来改变总体时间

*以正常的方法记录你想要的跟踪，操作的方法在上面的第7.2节 编写一个跟踪程序

*按下软键C（Softbutton C[EDIT TIMES]），编辑时间 。

*按下你想加时间到那个跟踪的录放推杆中的SWOP按钮。

或者输入录放推杆的号码并按ENTER键，输入时间到编辑时间（EDIT TIMES）菜单中，起细节请参见上面的第7.10节 编辑时间（EDIT TIMES）菜单。

7.12.3  连接跟踪

按下在EDIT TIMES 菜单中的软键G（Softbutton G[LINK =()]）打开整个跟踪的连接设置。它的默认值是连接（LINKS ON）。

7.13   编辑一个跟踪步的值

在珍珠2000上有五个新的顺序控制按钮，用来方便编辑跟踪。他们是LIVE TIME ，REC。STEP ，NEXT TIME ，SNAP BACK 和REVIEW按钮。这些代替了原来的珍珠控制台上老的EDIT按钮的功能。

*当使用这些功能时，通常使用的方法在下面有描述，以保证编辑出完全能执行的步。在步之间编辑场景会导致你不希望的结果！！

*如果你编辑一个跟踪要在RANDOM（任意）方式中运行，当你在做编辑工作时，你就应该把它转回到在CHASE PARAMETERS（跟踪参数） 中的NORMAL（正常）形式 。

7.13.1  用REC.STEP编辑一个跟踪步

这允许你在连接跟踪中编辑一个跟踪步。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*确定所有主控推杆完全推上和所有的录放推杆完全拉下（Playback Faders），除了你想编辑的那个记忆的录放推杆。

*CONNECT（连接）你想要编辑的跟踪。

*STOP（停止）跟踪。

*用STOP按钮来跟踪编辑的跟踪步，

或者在键盘中输入步的号码并且按CONNECT键跟着用STOP键来停止。把步放到编程器中编辑。

*按下CLEAR键。这确保在以前编辑的编程器中没有任何通道，否则它将在编辑时被记录进记忆中。

*象通常一样，用预置推杆与转轮与预置聚焦来改变要求的跟踪步。记住：在你用预置推杆改变一个光强度值之前，你必须在它改变之前匹配跟踪步现有的通道值。

*按下在顺序控制区域中的REC .STEP键。屏幕显示记录现有步（RECORD LIVE STEP）的菜单，闪动的光标线是用来确认所编辑的步的号码。

*按下ENTER键确认所做的改变 。回到编程菜单。

*如果你需要改变更多的步，在编程器中任何编辑以前步的当前信息，能通过使用简单的STOP键把它应用到其他的步中，并且用来做下一步的编辑，按下REC.STEP键然后按下ENTER按钮。

否则按下CLEAR键 ，做下一步不同的编辑。

7.13.2  用LIVE TIME改变当前步的时间

这允许你输入一个连接跟踪的当前步的编辑时间，当前步的号码显示在VGA 监控器上，并且被定义为将要完全执行的最后一步。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*CONNECT（连接）你想要编辑的跟踪。

*STOP（停止）跟踪。

*用STOP按钮来跟踪编辑的跟踪步，

或者在键盘中输入步的号码并且按CONNECT键跟着用STOP键来停止。把步放到编程器中编辑。

*按下LIVE TIME按钮。进入TIME INTO LIVE 菜单。这菜单看起来象EDIT TIMES 菜单。

*当在EDIT TIMES菜单时，输入FADE（衰变）和WAIT（等待）的时间来为步做编辑。参见第7.10节  编辑时间菜单（EDIT TIMES）。

*按下ENTER来确定这些改变，回到编程菜单中。

*按下CLEAR来释放编程器中的通道。

7.13.3  用NEXT TIME来改变下一步的时间

这允许你输入一个连接跟踪的下一步的编辑时间，下一步的号码显示在VGA 监控器上，并且被定义为将要完成的下一步，它可能已经开始执行。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*CONNECT（连接）你想要编辑的跟踪。

*STOP（停止）跟踪。

*在跟踪步被编辑之前，用STOP按钮来执行步，

或者在键盘中输入步的号码并且按CONNECT键。在下一步被运行时会在输入步的号码下划线。

*按下NEXT TIME按钮。进入TIME INTO LIVE 菜单。这菜单看起来象EDIT TIMES 菜单。

*当在EDIT TIMES菜单时，输入FADE（衰变）和WAIT（等待）的时间来为步做编辑。参见第7.10节  编辑时间菜单（EDIT TIMES）。

*按下ENTER来确定这些改变，回到编程菜单中。

*按下CLEAR来释放编程器中的通道。

7.13.4   连接一个单独的跟踪步菜单

在TIME INTO LIVE或者TIME INTO NEXT菜单中按下软键G，设置跟踪步的连接。

7.13.5  设置一个单独的跟踪成简单或复杂的形式

在TIME INTO LIVE或者TIME INTO NEXT菜单中按下软键H[Save as SIMPLE/COMPLEX]，设置跟踪步的简单或复杂形式。在闪动的光标线上做改动。

把所有的单独步时间编辑成简单的形式，那么她将使用总体时间参数。

用当前的时间把单独步设置成复杂的形式。

如果没有其他的东西输入，它的默认值是：

所有的衰变为1秒。

所有的等待是0秒。

7.13.6  查看你所做的改变

在零定时器编辑之前，按下REVIEW键把你编辑的跟踪送回到步中，然后用任何编程定时器设置跟踪的运行，这样就能查看你所做的改变。只要按下REVIEW键就能再回到Edits的状态，而跟踪不会停止。

7.13.7  SNAP BACK（快回）功能

SNAP BACK 键能在停止或者运行状态下即刻往回走一步，不会翻转跟踪的方向。

7.14   用UNFOLD（展开）来编辑跟踪

UNFOLD 是一种极好的功能，它能很容易地做一个跟踪和能把所有跟踪的单独步放到单独的录放推杆中。

展开跟踪：

*按下蓝色的UNFOLD按钮。它的指示灯亮起。

*按下要展开的跟踪的SWOP按钮。UNFOLD上的指示灯仍然亮着，在录放推杆亮着的指示灯是各个跟踪步，同时屏幕显示UNFOLD的菜单。

7.14.1  检测步

去检测任何一步，升起你想检测的那个记忆的录放推杆，步将会于任何分配到他们上面的定时时间演示，你现在能用UNFOLD菜单来编辑所有的跟踪步。

7.14.2  UNFOLD 菜单

UNFOLD 菜单如下：

软键A[记录]（Softbutton A[RECORD] ）

软键B[编辑时间]（Softbutton B[EDIT TIMES] ）

软键C[插入]（Softbutton C[INSERT] ）

软键D[删除]（Softbutton D[DELETE] ）

软键E[以前的15步]（Softbutton E[PREVIOUS 15 STEPS] ）

软键F[接下的15步]（Softbutton F[NEXT 15STEPS] ）

（软键G）(Softbutton G)

7.14.3  记录（RECORD）

当你有一个记忆时，你想对一个储存有任何跟踪步的场景做任何改变，匹配它们然后用预置推杆或者用转轮来改变光强电平以改变LTP的特性。

存储所改变的东西：

*按下软键A（Softbutton A [RECORD]）。屏幕会问你按下哪个SWOP 钮。

*按下你希望改变的跟踪步的SWOP按钮。

7.14.4  编辑时间（EDIT TIMES）

用EDIT TIMES 菜单来把时间输入至跟踪步中。

屏蔽11自动显示。显示出哪个录放通道有跟踪步，并且有哪个是简单（SAMPLE）哪个是复杂（COMPLEX）的说明。

*按下软键B（Softbutton B[EDIT TIMES]） 。屏幕列出所有跟踪步的复杂（用’C’表示）和简单（用’s’ 表示）情况。

*按下你想编辑的跟踪步的SWOP按钮。以与TIME INTO LIVE 或者TIME INTO NEXT 菜单相同的方法输入时间。

*按下ENTER键来确认输入的时间。

7.14.5   删除（DELETE）

删除一个展开的跟踪步。

*按下软键D（Softbutton D[DELETE]） 。

*按下你想删除跟踪步在录放推杆上的SWOP按钮。

*按下ENTER键来确认所做的删除，否则按EXIT键退出 。

*可能要重新编号，这些在后面的7.14.7节 展开跟踪的重编号 里有描述。

*你不能用在程序选择块上蓝色的DELETE按钮来实现这种功能。

7.14.6  插入（INSERT）

插入一个展开的跟踪步：

*建立你想要记录新跟踪步的场景。

*按下软键C（Softbutton C[INSERT]）。

*按下你想插入一步之前的跟踪步在录放推杆上的SWOP按钮。

如果你需要跟踪步作为跟踪的结束步，用最后一个跟踪步后面第一个空的推杆。这时一个额外的录放SWOP指示灯亮起，并且在屏幕中显示新的跟踪步，控制台会给它一个适合的步的号码，它是在两个号码之间的十进制数。

*你必须用软键来完成这些，而不时用在程序选择块中的蓝色INSERT按钮来完成这个功能。

7.14.7  展开步的重编号

因为加了些新的步，或者因为删除了些步，步的号码丢失了，你可能想对一个跟踪重编号。

如果你想对跟踪重编号，则：

*在按下软键C[插入]（Softbutton C[INSERT]）。

*按下软键A[重编号]（Softbutton [RENUMBER] ）。

*按下软键F（Softbutton  F[YES]）确定你想要的重编号，否则按下软键A（Softbutton A [NO]） 。

*按INSTERT键离开插入功能。

7.14.8   以前的15步（PREVIOUS 15 STEPS）

由于珍珠控制台只有15个录放推杆，你不可能在一个时间里拥有多于15个跟踪步，按下这个按钮，把以前的15步放到录放推杆中，以方便编辑。如果你已经在一个跟踪的开始，那么这个功能将不起作用。

7.14.9   接下的15步（NEXT 15 STEPS）

非常奇怪的，这个功能把接下的15步放到录放推杆中，以至你能在一个很长的跟踪里编辑任何的步，如果你已经在一个跟踪末端，这个功能将不起作用。

7.14.10  退出展开

退出展开：

*再按一次UNFOLD按钮。它的指示灯将灭掉，并且会被储存到你开始的录放页中。

7.15  录放推杆如何来运行时间跟踪

录放推杆将控制HTP 通道输出的最大电平，但它不影响任何定时器。

LTP 通道照常运行。

7.16  复制一个跟踪

当复制跟踪（记忆）时，COPY这个词包含两个意思。

它意味着原来的跟踪被复制，但是它也意味着所有复制的和原来的被连接，并且改变已连接的跟踪中的任何一个，所有的这些都将改变。删除一个复制不影响其它复制的记忆。

复制一个跟踪如下：

*按下并按住你想复制跟踪的灰色ADD按钮。会问你按下哪个录放 SWOP按钮。

*按下你想从那里复制的录放通道中SWOP按钮。当还按着ADD按钮时，如果需要你可以改变滚轮或滚轮上的字母。

连接的复制跟其他的跟踪一样能再调用和编辑，但是任何的变化，都将影响所有的其他所连接的跟踪。

一个好方法是：如果你要运行一个在不同时间的同一跟踪，把这个跟踪复制到你需要的滚轮或字母的同一录放推杆上。用这种方法，你能升起和降下同一推杆或者用同一ADD按钮来开始那个跟踪。

7.17  照相复制记忆

如果你想要复制跟踪（记忆），但是不需要它与任何其它跟踪连接，利用照相复制。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的PHOTOCOPY按钮。它的指示灯将亮起。

*按下并按住你想照相复制记忆的灰色ADD按钮。会问你按下哪个录放 SWOP按钮。

*按下你想从那里照相复制的录放通道中SWOP按钮。当仍然按着ADD按钮时，如果需要你能改变滚轮或滚轮上的字母。

7.18   跳到任何一步中

在一个连接的跟踪步中，无论它是停止还是运行，你都能跳到任何一个跟踪步中。如果它是运行的，它将跳至跟踪步中，并且继续运行。

你能在编程或者运行的模式下进行这些：

*CONNECT（连接）跟踪。

*在键盘上输入步的号码。不要按下ENTER键 。

*按下CONNECT按钮。

这结果是现有跟踪步立即停止，同时新的步将以它的编程时间淡出，如果步没有连接上，你必须按下GO按钮。

7.19   屏幕跟踪控制方块

在屏幕的底部有Chase Control Box（跟踪控制方块），屏幕在控制台的左边。

这个方块显示的形式从上到下如下所示：

The Next step（下一步）

The Connected Chase number（连接的跟踪号码）

The live step（当前步）

衰变的时间（Fade times）可以从三个垂直的排列行反映出来，等待时间（Wait times）可以通过三个水平的排列行反映出来。

跟踪号码旁边的星号表示跟踪的速度已经改变但没有储存。

7.20  清除一个暂时的速度和交叉衰变

在一个连接的跟踪中清除一个暂时的速度和交叉衰变

*按下CONNECT按钮。进入连接菜单。

*按下软键A[清除暂时的速度]（Softbutton A [CLEAR TEMPORARY SPEED]）。

7.21  在BPM和秒中的跟踪速度

在用户设置第13项中有关于显示在Beats Per Minute或者Seconds的跟踪步操作。参见第12.13节 Setting 13. SPEED IN SECONDS/ BPM 。

7.22  用敲击的方式设置跟踪速度

你很容易根据音乐的节拍来设置跟踪的速度，这只用在运行的模式中。

*把钥匙转到RUN的模式中。屏幕会显示出你在哪个运行模式中运行。

*推上一个录放推杆运行一个跟踪。

*连接（CONNENT）跟踪。

*按软键G（Softbutton G[TAP TWICE TO SET CHASE SPEED]） 两次俩设置跟踪时间。

现在跟踪将以通过轻敲的方式所设置的速率运行。

在跟踪参数（Chase Parameters）菜单中，用储存速度功能（Save Speed）保存速度。参见第7.27.1节用软键A储存速度（Softbutton A-SAVE SPEED）。

7.23  删除跟踪

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的DELETE按钮。它的指示灯将亮起。

*连续按两次你想删除记忆的那个SWOP按钮。DELETE的指示灯灭掉，并且你删除的那个录放通道的指示灯也将灭掉，这表明它现在是空的。

7.24  删除一个跟踪步

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*连接（CONNECT）跟踪。

*按下在程序选择块上蓝色的DELETE按钮。它的指示灯将亮起。

*输入你想删除的那个跟踪步的号码，并按下ENTER。屏幕回问你是否确定删除步。

*按下软键A[YES]确定删除或者软键F[NO]来停止。

也可以参见7.14.5节的 在展开中删除。

7.25  插入一个跟踪步

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*连接（CONNECT）跟踪。

*建立你想插入的步。

*按下在程序选择块上蓝色的INSTERT按钮。它的指示灯将亮起。

*输入你想插入的那个跟踪步的号码，并按下ENTER。屏幕回问你是否确定删除步。

步的号码应该是你想插入的两个步之间的十进制数。

当你输入步的号码时新的步会显示出来。

你也可以参见7.14.6节 在展开中插入。

7.26  跟踪步的重编号

如果你已经插入或者删除步，你能重编号跟踪以至步能从1开始的一个整体编号。

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*连接（CONNECT）跟踪。

*按下在程序选择块上蓝色的INSTERT按钮。它的指示灯将亮起。

*按下软键A[RENUMJBER]，屏幕会问你是否想重编号跟踪。

按下软键A[YES]确定删除或者软键F[NO]来停止。

也可以参见7.14.7节的 展开跟踪的重编号。

7.27  设置跟踪参数

访问一个跟踪菜单：

*把钥匙旋转到编程状态（Program）, 进入编程模式。

*按下软键A（Softbutton [CHASE PARAMETERS]）跟踪参数 。

这种功能允许你规定连接的跟踪将如何演示的。它能通过软键F[MORE]来结合两个屏幕的操作。

第二个屏幕有一个功能，这个功能是以前总体的和在USER SETTINGS操作中出现过的。

在第一页是（PAGE 1）上面是：

7.27.1  软键A──储存速度（SAVE SPEED）

这个键是用来保存在编程后通过移动转轮来设置的暂时速度。

7.27.2  软键B──储存方向（SAVE DIRECTION）

这个键允许跟踪的方向，用来完成向前、向后和跳跃。

- 软键C──正常/随意（NORMAL/RANDOM）

- 这个允许步以随意的方式进行，用来出迪士科效果。

7.27.4  软键D──在最后一个停止？

这允许你停止在跟踪的最后一步上。考虑到做一个blackout 步，然后按下GO来起动你任何时候都需要的效果。

按软键G[MORE]来访问第2页：

7.27.5  软键A-推杆停止（FADER STOPS）/开始跟踪（STARTS CHASE）/推杆将重新装载跟踪（ FADER WILL RELOAD CHASE）/推杆停止，到跟踪的开始（FADER STOPS ，GO TO START CHASE）

当一个跟踪录放推杆被移动和推到零的位置上时，这三个操作才控制所发生。

FADER STOPS（推杆停止）/STARTS CHASE（开始跟踪），当录放推杆被推上时开始跟踪，当它被移到零的位置上时，再移上此录放推杆时它从停止的位置开始跟踪。

无论什么时候推杆从零的位置移上去时，FADER WILL RELOAD CHASE 总从跟踪的第一步开始。

当录放推杆被移上去后按下GO按钮，FADER STOPS ，GO TO START才开始跟踪。

7.27.6  软键B-所有步等待和衰变（WAIT AND FADE ALL STEPS）/跳过第一个等待（ SKIP FIRST WAIT TIME）/跳过第一个等待和衰变（ SKIP FIRST WAIT AND FADE TIME）

这些操作用来控制第一个跟踪步是如何运行的。

当编程时，WAIT AND FADE ALL STEPS能使用确切的定时器。

当录放推杆被推上时，SKIP FIRST WAIT TIME重移动第一个等待时间来开始衰变。

当录放推杆被推上时，SKIP FIRST WAIT AND FADE TIME是把第一步放到输出中。当要移动所有第一步的时间时，可以考虑这一功能。

7.27.7  软键C-允许手动的模式（MANUAL MODE ALLOWED）/不允许（ DISALLOWED）

当时手动模式允许时，转轮A能用来手动操作步。

转轮的输出是定时器的输入，因此如果一个长的时间被编到步中，将允许更多的转轮转动圈数用来衰变步。

如果一个短的时间被编写到跟踪步中，仅允许少量的转动，这个功能将使你更习惯于转轮是如何控制衰变的。

如果手动模式不允许的话，转轮不能用来控制衰变。

7.27.8  软键D-速度转轮允许/不允许（SPEED WHEEL ALLOWED /DISALLOWED）

这个功能是用来允许或不允许速度转轮的。

7.28  查看跟踪步

在编程或者运行的模式下查看记忆的输出：

*按下VIEW按钮。

*按下你想查看的那个记忆的SWOP按钮。录放推杆可以推上去也可以推下来，屏幕6（Preview Screen）自动显示。你能检测跟踪的第一步。

*你能一步一步地执行每个特性块，并且查看在VGA监视器中每个特性在控制台的输出。你能用Left和Right箭头按键来增加跟踪步。你能查看任何与当前输出无关的跟踪步。

*按下EXIT键离开。

7.29   查看一个连接的跟踪

在Program或者Run的模式下查看当前的一个连接跟踪步的输出：

*Connect（连接）跟踪。

或者

*按下VIEW按钮。

*按下CONNECT按钮。录放推杆可以推上去也可以推下来，屏幕6（Preview Screen）自动显示。VDU显示这个连接跟踪的当前输出。

*你能一步一步地执行每个特性块，并且查看在VGA监视器中每个特性在控制台的输出。

*按下EXIT键离开。

或者：

*按下VIEW键和在键盘中输入5并按下ENTER键，或者用NEXT SCREEN来在屏幕5中翻页（跟踪时间）。

*按下EXIT离开 。

在某种情况下做一个跟踪的复制很有用，这个跟踪能允许当在另一个录放运行时对它的编辑和检测，这也很容易通过把不同的步设置到第二个推杆中和在两者之间手动操作，来使你跳到一个没有顺序的步中。

你能通过在键盘中选择步和按下CONNENT键来跳到任何的跟踪步中。

7.30   在图表和远程舞台中记录和调用跟踪步

跟踪步能从图表中直接记录，参见第15.9.4接 以图表的形式记录步。

跟踪步能从远程舞台中直接演示，参见16.5用远程来调用和逐步通过跟踪。

- 帮助和提示

- 问题：在编写程序后跟踪不能演示。

解答：按下CLEAR按钮，或者把钥匙转到RUN的位置。

问题：编写的跟踪程序消失了。

解答：检查你是否在正确的页和字母上。

问题：一些HTP 通道不能演示。

解答：检查他们在减弱块（Reduction bank）中有没有被减少。参见第9.9 减弱推杆。

问题：一些在移动灯具（moving lights）上的通道不能演示。

解答：他们可能没有被记录。如果你正在使用Record by Channel(用通道记录) ，那么你必须编辑每一个被记录到编程器中的通道，这意思是说你必须访问每一个通道，即使仅仅再说明电平是当前的，参见第6.1节 记录方式。

问题：预置，转轮和表不输到舞台，而录放却正常工作。

解答：检查你没有选择BLIND 方式。

7.31.1  在跟踪速度中的DMX 局限性。

接下来的文字是来说明为什么仅有一些BPM速率是允许的。

所给的顺序的每一步必须被输出（否则一些重要的信息不会送到灯具中），在BPM中最快的跟踪速度是由DMX的更新速率决定的。

最大的理论上的DMX 更新速率为一秒44或者一分钟2640 次。实际上这并不常见，在珍珠控制台上2400的速度是能够完成的，换一句话说输出的跟踪步的最大数量是每分钟2400。

下一个速率是在所有的其它DMX 周期中一个新的步被输出，每分钟给出1200 个步。从这开始的下一个速度是在一个步的每第三个周期输出，每分钟给出800 个步。这就是波特率2400 ，1200，800，600等等如何计算出来的。

如果一个通道的衰变从0%至100 %或者100 %至0%，并且能做出最小改变电平的LSB（least signigicant bit），那么它将实现一个8bit的通道衰变超过8秒钟和一个16bit的通道超过27秒钟。这是为什么许多移动灯具能在水平和垂直方向上平缓移动的原因。

这些局限性是在DMX 中的固有问题。

8.  预置聚焦

8.1  聚焦── 一些定义

聚焦这个词主要讲许多灯光的聚集，对于这本手册的目的，定义聚焦这个术语是用来避免混淆。

"聚焦"用来描述灯具指向的空间或目标的方向时被称为位置聚焦。

"聚焦"用来指一个物体是清晰还是模糊是被称为清晰度。

"聚焦"用来储存一个灯具的参考消息时被称为预置聚焦。

8.2  什么是预置聚焦？

你能认为预置聚焦用来建立块然后来建立记录或者跟踪步。

预置聚焦能包含任何或者灯具的所有特性。

即：你能有一个颜色预置聚焦，它包含了所有灯具在红颜色方面的任何色。这意思是说完全不同的值已经以你的电脑灯不同颜色变化被储存，但结果是你能选择电脑灯整个装配，调用这个预置具焦，同时他们将所有变红。

当你用预置聚焦来建立一个演出表时，你存储一个参考信息到预置聚焦中，不是绝对的通道电平在当前的输出，灯具从预置聚焦中重新得到值。因此，你能改变预置聚焦，并且使改正过的信息在记忆和跟踪中演示。

这十分方便！！

即：如果你做一个巡回演出，每一次演出的灯架的高度和位置相对于舞台都是非常不同的，你能够储存位置预置聚焦来使你在舞台的同样位置亮灯，而不用每天去编写一个演出表，测试和设置预置聚焦远比编辑每一个记忆容易得多。

一个聪明的使用预置聚焦的方法是在模拟颜色变换器中排列颜色，不同的颜色变换要求不同的电平去执行同一颜色，你能建立颜色预置聚焦来弥补这一点。如果你得改变一个颜色变化，只是以新的单元来纠正预置聚焦，此时记忆也将跟随着变化。

预置聚焦能包含不止一种特性。你能做一个图案预置聚焦，这不仅能储存一个图案，而且能优化清晰度值，使物体清楚，但每个预置聚焦对于每个灯具的每个特性只有一个值。

8.3  聚焦标识

聚焦标识跟老版本的珍珠控制台一样没有改变，除了现在仅把它转化到USER SETTING菜单以外，我论及这个的理由是存在这个结果是由于人们无意中改变了它，现在可以避免了，因此它对于我们不那么重要了。但是了解它的整个过程仍然是件好事。这一节我假定聚焦标识以它的推荐值存在，假如你还没有运用到足够熟练以至不再需要这本手册，就想去改变他们这是一件愚蠢的事。

8.3.1  如何使聚焦标识工作

每个预置聚焦对于每个灯具的每个特性能储存一个（并且只能一个）值，有时一个预置聚焦仅有一个特性，但是这却很重要来认识它能储存你的灯具的每个特性的一个值。

聚焦标识是用来决定特性块中哪些特性能进行访问，一般来说推荐的设置仅让你知道与你当前的特性块有着相同的特性，因此从水平和垂直特性上看，你只能储存和调用水平和垂直特性。这就是说如果你从水平和垂直特性块调用了任何预置聚焦，你就不能进行灯光的图案变化了。同样如果在水平和垂直特性块中储存了一个预置聚焦，你就不能储存图案上的东西，想要储存图案，就必须到图案（GOBO）特性中。

8.3.2  聚焦标识的推荐设置

在做一个擦除后（WIPEALL），在聚焦监视上的特性如下：

在特性块1中，所有的特性被设置。

特性块4，9和10通常用来控制颜色转轮和颜色混合功能，所有的颜色特性的设置。

特性块11是一个变换键，它允许到另一个特性的页中存取。现在没有任何灯具使用特性块11-20，但他们以后可能用得着。

特性块12是用在减弱功能。更多的细节参见第9.9节 减弱推杆。

| 号码 | 特性 | 推荐的聚焦标识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DIMMER（调光） | ALL ATTRIBUTES（所有特性） |
| 2 | SHUTTER（挡块） IRIS（膜） | SHUTTER（挡块） IRIS（膜） |
| 3 | PAN（水平） TILT（垂直） | PAN（水平） TILT（垂直） |
| 4 | COLOUR WHEEL 1（颜色转轮1） COLOUR WHEEL2（颜色转轮2） | COLOUR WHEELS 1&2 YELLOW/EFFECT MAGENTA/CYAN |
| 5 | FOCUS（聚焦） ZOOM（缩放） | FOCUS（聚焦） ZOOM（缩放） |
| 6 | GOBO WHEEL 1（图案转轮1） GOBO WHEEL 2（图案转轮2） | GOBO WHEEL 1（图案转轮1） GOBO WHEEL 2（图案转轮2） |
| 7 | GOBO SPIN 1（图案旋转1） GOBO SPIN 2（图案旋转2） | GOBO SPIN 1（图案旋转1） GOBO SPIN 2（图案旋转2） |
| 8 | SPEED（速度） PAN&TILT SPEED（水平和垂直速度） | SPEED（速度） PAN&TILT SPEED（水平和垂直速度） |
| 9 | YELLOW EFFECT | COLOUR WHEELS 1&2 YELLOW/EFFECT MAGENTA/CYAN |
| 10 | MAGENTA CYAN | COLOUR WHEELS 1&2 YELLOW/EFFECT MAGENTA/CYAN |
| 11 | （SHIFT KEY）（变换键） | ── |
| 12 | (REDUCE FIXTURE INTENSITY） (减少灯具的光强度) | ── |

8.3.3   检测设置的聚焦标识

查看每个特性块的聚焦标识情况，做法如下：

*按下CLEAR保证没有选择任何东西。

*按下蓝色的STORE FOCUS（储存聚焦）按钮。当前特性块的聚焦标识通过特性块按钮上的指示灯来显示，在大多数情况下，它只有一个特性，这也表明你正处在哪个特性块中。

*选择任何其它的特性块，并且查看他们的聚焦标识，看一看LAMPS（灯）和COLOUR（颜色）那一块。

*再按下STORE FOCUS按退出。亮着的指示灯表明你现在处于哪个特性块中，而不是控制台标记的那个聚焦标识。

8.3.4  使用聚焦标识

你将注意到LAMPS聚焦标识所有的特性都可以用，千万要小心──如果你从LAMPS块中储存或者编辑预置聚焦，它会在编程器中储存所有特性的当前值，这样会多输入其它的特性值到这个预置聚焦中。

要抓住的重要一个点所有聚焦标识确实能访问预置焦中的不同部分，在预置聚焦中水平和垂直信息是相同的，无论你从LAMPS块中看还是从水平和垂直块上看，并且它能够从任何允许访问它的特性块中被转换，不同的是，在LAMPS中你能看见所有储存的特性，而不仅仅是他们中的一个。

站在一个房间中和你能够看见房间里所有的东西是有区别的，或者从不同的窗户看同一个房间会受到视觉的限制，房屋是相同的，摆设的东西也是相同的，当你改变位置时无论你站在哪里，你所做的改变都有相同的效果，不同的仅是你能看见房屋里的东西的多少。

珍珠控制台有这么个事实，如果你看看一下推荐的COLOUR WHEEL，YELLOW/EFFECT和MAGENTA/Cyan的聚焦标识，他们每一个都有颜色特性，这个原因是许多电脑灯都有颜色混合系统，舞台上的一颜色可能是颜色转轮上某一特定位置的组合，如是MAGENTA，CYAN和YELLOW三种不同颜色滤纸的迭加，等你把它储存成一个颜色预置聚焦时，你不想要刚才的颜色转轮位置，或者是Cyan的设置，而是你要看的所有的颜色，因此，所有三种特性都应该有，你才能从任何这些颜色块中储存和调用所有这些颜色。

8.4   编组预置聚焦

珍珠2000控制台能储存120个预置聚焦，每一个都有从1至120之间的一个确定号码，同时每一预置聚焦都能储存任何或者所有灯具特性的信息。

头30个预置聚焦可以用30个灰色预置ADD按钮来存储和调用，这些是最接近，并且是存储你最常用的预置聚焦的一个好的地方。

*除非你需要许多预置聚焦，我们推荐你试图把不同类型的预置聚焦存储在不同的ADD 钮上。

这有个优点是你能在LAMPS特性块中操作，并且调用一个颜色或者图案，而不用改变特性块和不用调用不想要的特性，这是因为在LAMPS中对所有的特性来说聚焦标识是正常的设置，因此所有储存在预置聚焦中的信息见被调用。参见第8.3.4节 使用聚焦标识。

即：使用头10个ADD 钮来存储颜色预置聚焦，接下10个是存储图案预置聚焦最后10个用来储存位置预置聚焦。

如果你正在使用一个图表板子，能存储和调用预置聚焦从1至60。参见第15.7节  在板子上的预置聚焦。

统购输入值所有的预置聚焦都能用FOCUS键来访问。参见第8.6节  使用预置聚焦。

8.5  编写一个预置聚焦程序

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入编程模式。

*参考舞台的情况建立预置聚焦。

*按下在程序选择块上蓝色的STORE FOCUS按钮。

*当你按下这个按钮时，在特性块中的指示灯表明当前的聚焦标识，因而这些特性在编程器中存储。如果必要，选择一种不同的特性存储到你想要的特性中。

或者：

*存储预置聚焦到1─30中，你能按下希望存储预置聚焦的灰色预置ADD 钮。

或者：

*输入你希望存储的号码，从1至120 。

*按下ENTER确认。

预置聚焦将包括所有灯具在相同类型的编程器中的所有特性，就如在聚焦标识中设置一样。

这是一个用通道记录类型的功能，因此只有事实上能见到的特性才被放到编程器中。

即：如果你按下CLEAR按钮，然后改变电脑灯光束的颜色和水平与垂直的轨迹点，如果你再记录一个位置预置聚焦，它只包含这个轨迹点。

8.6   使用预置聚焦

使用一个已编好的预置聚焦程序：

*把钥匙转到PROGUAN或者RUN的位置，设置成Take Over Run的模式。参见第12.1节 运行模式。

*选择你想调用的特性块，或者到LAMPS去调用储存在预置聚焦中的所有特性。

*按着蓝色预置SWOP按钮来选择你的灯具。只要控制台在灯具的模式中，灯具的指示灯将会亮起，你能选择任何号码的灯具。

或者：

*你能按下灰色的设置有预置聚焦的预置ADD按钮，来调用预置聚焦1—30。

或者：

*按下灰色的FOCUS 钮。屏幕会问你输入预置聚焦的号码，并且提醒你检查正在调用的特性。

*输入你想调用的预置聚焦号码，号码从1至120 。按下ENTER确认 。回到编程菜单。

或者：

*输入你想调用的预置聚焦的号码。进入INPUT（输入）菜单。

*按下软键B[调用聚焦]（Softbutton B[RECALL FOCUS]） 。回到编程菜单。

8.7  编辑预置聚焦

*把钥匙转到PROGRAM的位置，进入编程模式。

*选择适当的特性块。

*按下在程序选择块上蓝色的EDIT FOCUS按钮。

当你按下这个按钮，特性块的指示灯表明当前的聚焦标识，因而被调用的特性进入编程器中，如果必要，选择不同的特性块来调用你想要的特性。

*按下预置聚焦ADD按钮或者输入预置聚焦号码并且按下ENTER键 。

所有在那个预置聚焦的灯具将用他们的预置聚焦值，这些值是在重记录之前被放到编程器中。参见第1.6节 编程器。

*做要求的变化到预置聚焦中。

*按下在程序选择块上蓝色的STORE FOCUS按钮。聚焦标识再一次在指示灯中显示。

或者：

*存储预置聚焦1—30，按下相同的预置聚焦按钮来储存这个编辑。

或者：

*输入你想储存的预置聚焦号码，号码从1至120 。

*按下ENTER确认。

8.8  删除预置聚焦

着个方法能被用来删除从灰色按钮上的预置聚焦1—30。

*把钥匙转到PROGRAM的位置上，进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的DELETE按钮。它的指示灯将亮起。

*按下预置聚焦按钮两次以删除它。删除的指示灯将灭掉。

预置聚焦1—60 能从图表板子里删除。参见第15.7.3节用板子删除一个预置聚焦。

预置聚焦61—120 现在不能删除，虽然你把所有的灯具设置成OFF的状态来完成相同的东西，参见第8.13节 在预置聚焦中关掉特性。通过灰色的FOCUS按钮来进行删除功能希望在以后的软件中得以实现。

8.9  共享预置聚焦

8.9.1  存储一个共享预置聚焦

一个共享的预置聚焦使用户能够来为一个灯具编写一个特殊的程序，它然后能复制到这一类型的所有其他灯具上。

这非常有用，因为在一个演出被编写到预置聚焦中之前，你能使用这一类型的其中一个灯具来进行编程，这也意味如果你要加灯具到现场的演出中，你不必浪费时间来编写一个新的预置聚焦。

任何仅有一个灯具选择的预置具焦，当它被存储时是自动地共享预置聚焦。

所有自动建立的预置聚焦当配接是共享图置聚焦时被装载。

8.9.2   编辑一个共享预置聚焦

当记录EDITS进入一个共享预置聚焦时，一旦选择超过了一个灯具，这些选择的灯具回复成为普通的带有那个特性的预置聚焦中，而任何余下的灯具将继续分享。

然而，当只有一个灯具被选择时，产生一个分支， 因为当剩余的灯具仍然可以分享，或者你想用EDITS来更新所有灯具的共享信息时，你可以用这个灯具以它本身来记录唯一新的EDITS（编辑）。

为一个选择的灯具来存储已编辑的预置聚焦：

*把钥匙转到PROGRAM的位置，进入编程模式。

*选择适当的特性块。

*按下在程序选择块上蓝色的EDIT FOCUS按钮。

*按下预置聚焦ADD按钮或者输入预置聚焦的号码并按下ENTER键 。

*选择你的灯具，并且做所要求的变化到预置聚焦中。

*按下在程序选择块上蓝色的STORE FOCUS按钮。进入EDIT SHARED FOCUS（编辑共享）菜单。

或者：只储存那种灯具的改变。

*按下灰色的按钮或者以通常储存聚焦的方式输入预置聚焦号码。

或者：编辑所有灯具的预置聚焦。

*按下软键A（Softbutton A [ENABLE SHARED FOCUS]）允许共享聚焦。并且按下灰色的按钮或者以通常储存聚焦的方式输入预置聚焦号码。

有效地，控制台假定，如果你以正常的方式存储所编辑的聚焦，那么你希唯一的灯具。

8.10   预先-被编程的预置聚焦

当一个灯具用个人档案配接时，一些预先-被编写的共享预置聚焦被自动装载，当LOAD PRE -PROGRAMMED FOCUSES（装载预先-被编程聚焦）菜单先于配接灯具出现时，可以选择YES来确定。

你只有这时候才能装载预先-被编程聚焦。

这个预置聚焦信息通过编辑个人档案来建立，如何来做的细节在个人档案技术手册里有介绍。

通常的自动装载预置聚焦如下。

预置聚焦按钮1到10            颜色

预置聚焦按钮11到21           图案

预置聚焦按钮21到29           位置

上舞台

| 26 | 24 | 27 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 21 | 23 |
| 28 | 25 | 29 |

下舞台

这是一个推荐的预先-编程位置预置聚焦的水平和垂直的位置表（假定灯具在21上方）。

预先-编程预置聚焦能按共享预置聚焦的通常方式删除和编辑。参见第8.9节预置聚焦。

8.11  一个预置聚焦重播放至少一次

这对于在Take Over Run模式中来表演一个节目是一个很大的特性。参见段12.4.2占用运行模式（TAKEOVER RUN MODE）。

你能调用一个预置聚焦超过一个给定的时间。

*把钥匙转到RUN的位置。进入运行模式。

*一直按着软键A[TOGGLE MODE]，直到闪烁的光标线出现RUN MODE TAKEOVER为止。

*选择你想使用的灯具。

*选择你要调用的特性块。

*在键盘中输入一个以秒为单位的时间。不要按ENTER键。

*选择预置聚焦。

这在TAKE OVER RUN模式中是最有用的，在编程中也很方便，这种方式不运行在其他的RUN模式。

为了使这一功能工作，必须有一个可供使用的录放推杆在当前的滚轮页中。

一个可供使用的录放推杆定义如下：

- 完全是空的

B)有记忆记录在它上面，但是录放推杆在零的位置上。

C)有一个跟踪在它上面，但它要在零的位置上，同时在跟踪参数中要设置成FADER RELOADS CHASE的模式。

以这种方式用时间来调用预置聚焦不能在编程器中进行，而是在录放区域。这意思是说尽管预置聚焦不受到一个录放推杆的控制，但是它能受到包含有同样特性的的另外一个被激活的录放推杆驱动，而不用按CLEAR。

例如，把灯具设置成黄色圆锥形，并且执行一个两秒的清扫舞台，然后不清除编程器来运行水平和垂直的跟踪，因为清除编程器会丢失黄色圆椎形。这是一个很强的特性：允许把预先编好的记忆和跟踪合成起来产生演出效果。

8.12   查看预置聚焦

在编程和运行的模式中查看预置聚焦：

或者：

*按下VIEW按钮。

*按下预置聚焦从1-30的ADD按钮。

*你能一个个地按下特性块，查看每个预置聚焦特性的控制台输出。

*按下EXIT退出 。

或者：

*按下VIEW按钮。

*按下FOCUS按钮。

*输入你要查看的预置聚焦号码，从1至120。

*你能一个个地按下特性块，查看显示在VGA 监控器上的每个预置聚焦特性的控制台输出。

*按下EXIT退出 。

8.13  关掉预置聚焦中的特性

以相同的方式你能关掉在一个记忆或者跟踪步中的灯具和特性，你能用OFF来标识储存在预置聚焦中灯具和特性，因而它们不能再被调用，

*把钥匙转到PROGRAM的位置，进入编程模式。

*选择LAMPS中的特性块。

*按下在程序选择块上蓝色的EDIT FOCUS按钮。聚焦标识将在特性块的指示灯上显示，在特性块按钮上亮着的指示灯表明已选择了那个块，通过按特性块上的按钮来开和关这些特性。

*按下预置聚焦来进行编辑。

所有在预置聚焦上的灯具都要有预置聚焦值，这些值优先于再记录被输入到编程器中。参见第1.6节  编程器。

*关掉所有要求关掉的灯具和特性。(参见第4.8节 OFF按)

*按下蓝色的STORE FOCUS按钮，并且恢复预置聚焦为正常方式（NOMAL）。

你能到单独的特性块中，在调用预置聚焦和关掉灯具两者中选择其一。

8.14  改变聚焦标识

没有进入USER SETTINGS菜单，你就不能改变聚焦标识，除非你完全知道聚焦标识的位置，并且改变它完全有信心，我建议你不要改推荐值。

*把钥匙转到PROGEAM的位置。

*按下软键B（Softbutton B[USER SETTINGS]） 。进入用户设置（USER SETTINGS） 菜单。

*选择相应的特性块。它的指示灯将亮起。

*按下软键C（Softbutton C[SET FOCUS MASK]），设置聚焦标识。当前的聚焦标识以特性块的指示灯的形式表示，闪动的光标线用来确定正在编辑的那个特性块的聚焦标识。

*按下特性块来选择在聚焦标识中的特性。特性快上面亮着灯表明已选上它。可以通过按特性块上的按钮来开和关这些特性。

*按下ENTER来确认所做的改变。

8.15  帮助和提示

问题：我在预置聚焦中编辑一些灯具，而现在一些其它的灯具有所改变。

解答：在你改变预置聚焦之前，你忘记按下EDIT FOCUS按钮。当你对它原来的值做编辑时，你无意储存了其它的舞台灯具。

问题：我把所有的灯具以水平和垂直预置聚焦的方式储存，而它好象改变了我以前储存在同一按钮上的颜色预置聚焦。

解答：你在LAMPS的块里储存了水平和垂直的预置聚焦，因而所有在聚焦标识中的特性都是允许的，并且所有在那时编程器中的特性都被储存。

问题：我把所有的灯具储存到一个预置聚焦中，而它却没有存储。

解答：在预置聚焦中选择所有的灯具，当你在相应的特性块中输入当前的值到编程器中，或者它们不被储存时，确定你是否转动了转轮。

问题：我有一个复杂的演出要进行，而没有了编程时间！

解答：用共享预置聚焦来储存那天的时间。

9.  在珍珠控制台上的有用的特性

9.1  更多的关于使用VIEW的屏幕的信息

按VIEW按钮两次使屏幕复位。

9.1.2  查看记忆

在编程或者运行的模式下查看记忆的输出：

*按下VIEW按钮。

*按下你想查看的那个记忆的SWOP按钮。录放推杆不必推上起。

*你能一步一步地按每个特性块，并且查看每个特性在控制台的输出。

*按下EXIT键离开。

9.1.3  查看跟踪步

在编程或者运行的模式下查看记忆的输出：

*按下VIEW按钮。

*按下你想查看的那个记忆的SWOP按钮。录放推杆可以推上去也可以推下来，屏幕6（Preview Screen）自动显示。你能检测跟踪的第一步。

*你能一步一步地执行每个特性块，并且查看在VGA监视器中每个特性在控制台的输出。你能用Left和Right箭头按键来增加跟踪步。你能查看任何与当前输出无关的跟踪步。

*按下EXIT键离开。

9.1.4   查看一个连接的跟踪

在Program或者Run的模式下查看当前的一个连接跟踪步的输出：

*Connect（连接）跟踪。

或者

*按下VIEW按钮。

*按下CONNECT按钮。录放推杆可以推上去也可以推下来，屏幕6（Preview Screen）自动显示。VDU显示这个连接跟踪的当前输出。

*你能一步一步地执行每个特性块，并且查看在VGA监视器中每个特性在控制台的输出。

*按下EXIT键离开。

或者：

*按下VIEW键和在键盘中输入5并按下ENTER键，或者用NEXT SCREEN来在屏幕5中翻页（跟踪时间）。

*按下EXIT离开 。

9.1.5   查看预置聚焦

在编程和运行的模式中查看预置聚焦：

或者：

*按下VIEW按钮。

*按下预置聚焦从1-30的ADD按钮。

*你能一个个地按下特性块，查看每个预置聚焦特性的控制台输出。

*按下EXIT退出 。

或者：

*按下VIEW按钮。

*按下FOCUS按钮。

*输入你要查看的预置聚焦号码，从1至120。

*你能一个个地按下特性块，查看显示在VGA 监控器上的每个预置聚焦特性的控制台输出。

*按下EXIT退出 。

9.1.6  查看灯具

在PROGRAM或者TAKE OVER RUN的模式中查看灯具：

*按下VIEW按钮。

*按下你想查看的那个灯具的SWOP按钮，记住选择正确的页。

*自动进入那个柄的屏幕的配接，参见第9.2.9节 屏蔽9-查看用柄的配接。

*按下EXIT退出。

9.1.7  查看当前控制台的输出

*按下VIEW按钮。

*按下软键F（Softbutton F[STAGE]）。进入查看屏幕1（View Screen 1）(通道输出)。

*逐一按下特性块，查看预置聚焦中每个特性的控制台的输出，通过选择灯具页1或者2来查看从灯具在1或者2页中的输出，同样，通过选择灯具页3或者4来查看从灯具在3或者4页中的输出。

*按下EXIT退出。

9.2  各种屏幕的描述

你能查看各种屏幕，可以用NEXT SCREEN按钮或者用VIEW如下：

*按下VIEW按钮 。

*在键盘中输入屏幕数。

*按下ENTER钮。

9.2.1  屏蔽1-CHANNEL OUTPUT AS PERCENTAGE（通道的百分比输出）

这是正常的通道输出屏幕。它显示在当前特性块中各个通道的输出，选择不同的特性块来检测不同特性的输出。

9.2.2  屏蔽2-CHANNEL OUTPUT ，FULL RESOLUTION

这显示了从0至255 范围中每一个通道的输出。

所有的通道是以16比特的结果计算，并且适当量的比特在用个人档案来定义灯具的DMX线路中输出，再选择不同特性块来检查不同特性的输出。

9.2.3  屏蔽3-USER PREFERENCES（用户参考资料）

这个屏幕允许查看当前的用户设置。

9.2.4  屏蔽4-DMX PATCH（DMX配接）

这个屏幕显示伴随着柄号码的DMX 地址，和灯具的号码，最后一纵列显示当前DMX通道的输出。

用UP和DOWN箭头按钮来移动一条单一线的上和下，用LEFT和RIGHT箭头按钮来移动一整页的DMX 地址。

9.2.5  屏蔽5-CHASE TIMES（跟踪时间）

这个屏幕显示已连接的跟踪的跟踪时间，你能查看当前步的时间和几个随后步的时间。

9.2.6  屏蔽6-PREVIEW

保持你要查看的最后记忆、跟踪步或者预置聚焦的信息。

9.2.7  屏蔽7-PLAYBACK STATUS（录放状态）

这显示每一个录放通道的状态，当你要看他们淡入淡出时，如果正在使用记忆或跟踪的时间，这很有用。如果你正在用原版文件，它也很有用。参见第17节 原版文件系统。

9.2.8  屏蔽8-SCRIPT FILE（原版文件）

进一步了解细节可参见第17节 原版文件系统。

9.2.9  屏蔽9-VIEW PATCH BY HANDLE（查看用柄的配接）

这个屏幕分为两部分。

上面一部分给的是柄的号码、灯具名字和DMX 地址。

屏幕的下面一部分给出怎样来设置各种开关和对灯具自身的控制的信息。

这用来显示一个灯具的信息，可以用UP和DOWN箭头按钮来选择列在屏幕上半部分的灯具。

当配接时一些灯具可能不会显示在屏幕的下半部分。

为了这个屏幕工作，灯具必须有一个光强通道配接到特性块1中的其中一个预置推杆上，通常事实就是如此，但是当它不发生时，有一些这方面的实例。

例子：一个水平和垂直的束缚，用在三个颜色通道而不是调光器的一个颜色混合装置。

这个屏幕要处理的量很大，在一个关键的操作或者在一个演出中一般不会使用，除非绝对必要。

9.2.10  屏蔽10-ATTRIBUTES AND TABLES（特性和表）

当他们在图表板子上出现时，这一屏幕显示了第一个选择的灯具的特性信息，这样很容易来为图表做标识。

这个屏幕也显示任何可供这个板子使用的表格的名称，当表从板子中被选出来时，表的内容在屏幕的右手侧上出现。头箭表示从表中的当前选择。

9.2.11  屏蔽11-CHASE UNFOLD（跟踪展开）

当你展开一个跟踪时，屏幕11会自动装载，并且它会告诉你哪个录放推杆已经到了他们的跟踪步中，并且显示这些步是简单（简写成‘S’）还是复杂（简写成‘C’）。

9.2.12  屏蔽12-SCRIPT FILE PARAMETERS（原版文件参数）

这个屏幕显示所编写程序的当前的原版文件的一个表，并且伴随着下列的参数：原版文件的开始时间，是否在打开珍珠控制台的电源时自动执行，是否只执行一次还是永远循环。

9.3  编写组程序

组能够迅速地建立，并且允许大量灯具的一些简单的选择。

记录组：

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入当前的编程模式。

*按下软键H（Softbutton H[ML MENU]）。进入移动光线（MOVING LIGHT）菜单。

*选择要编组的灯具，他们的指示灯将亮起。

*按下软键D（Softbutton D[RECORD GROUP]），记录组 。

*在键盘中输入在1-60之间的一个组号码。

*按下ENTER键 。记录组。

你选择灯具的顺序被记录到组中，当在图表板子上使用接下的灯具时这个灯具将重新演示，并且使用在通道和移动光线菜单上的几个功能，参见第4.7节 移动光线菜单和9.6节  通道按钮。

你也能从图表的板子中记录和重演示这些组，更多的细节参见第15章 图表的板子。

9.4  使用组

组在当快速和一致地选择大量灯具时十分有用。

调用组：

*在键盘中输入组的号码。当第一个数字键被按下时菜单会改变。

*按下软键A（Softbutton A [RECALL GROUP]），调用组 。包含那个组的灯具会被选中。

一个时间只能选一个组，当要选择第二个灯具时，要退选第一个，一个组和额外的灯具能被选中。

你也能利用图表的板子来调用组。更多的细节参见第15章 图表的板子。

9.5  使用SNAPSHOT（快照）

你做了一个很壮观的舞台场景，这时导演/设计者/出钱的人就会说，"就这样，留来下次用。" 没任何问题使用快照。

快照允许你储存当前的场景到一个暂时的记忆中留来以后使用。如果它那时所有灯具的特性被储存，快照可用来检查控制台上每个灯具以查看它的调光通道是否在零的位置之上，如果调光器在ON的位置上，块照就会被认为一个记录。灯具不需要在编程器中，并且不需要确定用哪个记忆来记录，因此你能储存各种快照以供以后使用。

9.5.1  控制台能存储到50 张快照。

9.5.2  做一个快照

在编程菜单中：

*按下软键D（Softbutton D[SNAPSHOT MENU (X/50) ] ）。X是已经记录的快照号码。

跟下的菜单是：

软键A[装载快照]（Softbutton A[LOAD SNAPSHOT]）

软键B[删除快照]（ Softbutton B[DELETE SNAPSHOT]）

软键C[做一个快照]（ Softbutton C[TAKE SNAPSHOT] ）

*按下软键C，快照就被记录了下来。

*做一个日期与时间的记录，因为快照有时间和日期的截止，使得他们以后能被确定。

9.5.3   装载一个以前记录的快照到编程器中

*按下软键D（Softbutton D[SNAPSHOT MENU (X/50) ]）。X是已经记录的快照号码。

*按下软键A[装载快照]（Softbutton  A[LOAD SNAPSHOT )]）。VDU现在有一个已记录的快照的表。例子如下：

12）11/3/1998  14:12:56

上面一行的第一个号码是快照的号码，后面的是日期和时间Hrs ，Mins 和Secs。

你可以用箭头按键来选择你需要的快照。

你可能想清除编程器，使在里面只装载快照，或者清除编程器里已经有的东西并且把快照加到里面。

快照现在被装载到编程器中，这个编程器现在能记录进所需要的任何的记忆或者跟踪步。

9.5.4  删除快照

*按下软键D（Softbutton D[SNAPSHOT MENU (X/50) ]）。X是已经记录的快照号码。

*按下软键B（Softbutton B[DELETE SNAPSHOT )]） 。VDU现在出现一个已记录的快照的表。如下面一行例子所示。

12) 11/3/1998  14:12:56

*用箭头键来选择你希望删除的快照。

*按下ENTER键。快照被删除。

9.6  通道按钮

通道按钮是一种附加的方法来选择和控制电脑灯，这方便选择在不同页上的灯具，而不用经常改变页。

这个按钮的用途允许处理不同类型的灯具，就如一个单独的组能够被操纵一样，用户能根据他们自己的号码来代替柄的号码，来处理不同类型灯具的各种组。

即：一个由4个Intellabeams 和10个Cyberlights 组成的场景的灯具能被选为intellabeam 2或者Cyberlight 6代替他们柄上的号码。

这对于一个场景不止有一页的灯具很有用，就可以避免控制台板面上的标记过多而产生混淆，灯具从他们最低的号码开始编号，因此最高号码柄上的特殊类型的灯具将被定义为组的最后一个号码。

按EXIT键不能退出通道菜单。唯一的退出方法是再按一次CHANNEL按钮。

9.6.1  选择灯具

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*按下CHANNEL按钮。进入通道选择菜单。

当前的灯具类型显示在闪动的光标线上，这是你配接灯具类型的一种，如果你想用另外一种灯具改变它，你必须：

*按下软键B[选择一种新的灯具类型]（Softbutton B[Select a new Fixture type]）。屏幕显示所有当前配接的灯具类型。

*选择你想要使用的新的灯具。你会自动回到通道菜单，并且新的灯具备列在闪动的光标线上。

*输入你想选择的灯具的号码。最低柄上号码的灯具被设置为1，最高柄上的号码被设置为组的最高号码。号码显示在闪动的光标线上：CHAMMEL=XX。

*按下ENTER键 。所选择的灯具的指示灯亮起。

*再按下CHANNEL按钮退出通道菜单。

9.6.2  选择一个连续序列的灯具

你可以用THROUGH按钮来选择一个给定类型的连续序列的灯具。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*按下CHANNEL按钮。进入通道选择菜单。

*如果需要，用软键B来选择一种新的灯具。

*输入你选择灯具的第一个号码。号码显示在闪动的光标线上如是：CHAMMEL=XX。

*按下软娟C（Softbutton C[THROUGH] ）。

*输入你想选择的最后一个灯具的号码。

*按下ENTER键 。被选择的灯具的指示灯亮起。

再按下CHANNEL按钮退出通道菜单。

9.6.3  用通道按钮来使用组

如果你定义了任何组(参见第9.3节 编写组程序)，他们也能够用CHANNEL按钮来操纵，同样的方法被运用到规则中，在这个规则中灯具被认为存在于组中。

选择组：

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*按下CHANNEL按钮。进入通道选择菜单。

*按下软键D[组]（Softbutton D[GROUP]）。闪动的光标线会问你输入你想选择的组的号码。

*按下ENTER键 。被选择的灯具的指示灯亮起。

*再按下CHANNEL按钮退出通道菜单。

9.6.4  用CHANNEL按钮选择在编程器中的所有灯具

这个特性用来选择存在在编程器中的所有灯具，如果你要改变不同的颜色这很有用，例如：现在你要以相同的图案来设置所有的灯具。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*按下软键A[选择所有的]（Softbutton A [Select All]）。所有的电脑灯上的指示灯亮起。

*按下CHANNEL按钮。进入通道选择菜单。

*再按下CHANNEL按钮退出通道菜单。

这仅能用在电脑灯光──而不能是调光通道。

9.6.5   用CHANNEL 菜单来操纵已选择的组

无论用什么方法选择了一系列的灯具，它可能刚好选择的是一组奇数或者偶数，这时，一个灯具根据占用柄的号码来决定是奇数还是偶数，但是以后的软件将改变这个，使奇数或者偶数根据一组灯具的号码或者一个单独被选择灯具的序列来决定。

从当前选择的灯具中选择所有奇数号的灯具：

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*无论用什么方法选择你想要的灯具。

*按下CHANNEL按钮。进入通道选择菜单。

*按下软键E（Softbutton E[ODD]）。所有在奇数号的柄的指示灯将亮起。

*再按下CHANNEL按钮，退出通道菜单。

从当前选择的灯具中选择所有偶数号的灯具：

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*无论用什么方法选择你想要的灯具。

*按下CHANNEL按钮。进入通道选择菜单。

*按下软键F（Softbutton E[EVEN]）。所有在偶数号的柄的指示灯将亮起。

*再按下CHANNEL按钮，退出通道菜单。

9.6.6  从键盘中输入一个光强值

你能用CHANNEL 菜单来输入所选择灯具的光强来代替用预置推杆或者转轮。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*无论用什么方法选择你想要的灯具。

*按下CHANNEL按钮。进入通道选择菜单。

*按下软键G（Softbutton G[AT %]） 。屏幕会问你输入光强值。

*输入一个所选择通道的光强值（从0至10），0表示0%、9表示90 %。想给一个100 %的价，再按下软键G（Softbutton G[100 %]）。

*再按下CHANNEL按钮退出通道菜单。

9.6.6.1  用加或者减5%来调整当前的光强价

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*无论用什么方法选择你想要的灯具。

*按下CHANNEL按钮。进入通道选择菜单。

*按下软键G（Softbutton G[AT %]） 。屏幕会问你输入光强值。

*按下软键E[+5%]（Softbutton E[+5%]）或者软键盘G[-5%]（Softbutton F[-5%]）来调整所选择灯具的光强。

*在按下CHANNEL按钮退出通道菜单。

9.7  INCLUDE（包括）按钮

象第4.3节所论述，HTP 和LTP 通道是如何被记录的？从录放区域输出的LTP 通道不会记录到一个新的记忆中（或者跟踪步中），因为他们不在编程器中。

把一个记忆或者跟踪步的所有通道放到编程器中来记录其他地方的东西，这时你能用INCLUDE 。

这个按钮的功能得到提高，那么你现在能在任何时间使用它，来把整个记忆或者跟踪步的DMX值放到编程器中，这个按钮也移到键盘上面的灰色按钮中。

你现在能从一个UNFOLDED（展开）的追逐来INCLUDE（包括）一个跟踪步。一个在记忆中的形状将自动地被INCLUDED 。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入当前的编程模式菜单。

*如果你想包括（INCLUDE）一个特殊的跟踪步，运行跟踪，并且停在你想INCLUDE（包括）的那个步上。

如果它的录放推杆拉下或者推上，并且它的跟踪是运行的，你将包括一个运行的最后一个完整的步。

*保证你没有选择任何东西。

*按下灰色的INCLUDE按钮。

*按下你想调用的记录在录放推杆上的记忆或跟踪步的SWOP按钮。记忆或者跟踪步从控制台里输出，并且装进编程器中。

你能通过重复任何多次这个步来INCLUDE（包括）超过一个的记忆或者跟踪步。

*在以正常的方式储存一个记忆或者跟踪步的一部分之前，做其他任何变化到你需要的舞台中。

9.7.1  用INCLUDE来有选择地调用灯具或特性

你也能用INCLUDE的功能来调用一个关闭的特性，进而从一个记忆或跟踪步中选择灯具，

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入当前编程模式菜单。

*如果你想从一个特殊的跟踪步里包括所有的特性，运行跟踪并停在你想要包括的那个步上。

如果它的录放推杆拉下或者推上，并且它的跟踪是运行的，你将包括一个运行的最后一个完整的步。

*选择你想调用特性进来的灯具。他们的指示灯将亮起。

*在特性块中选择你想要调用的特性，在特性块的指示灯表明哪个特性将被调用。在LAMPS块中，这将是已选择的灯具的所有特性。在其他的块中，被调用的特性用聚焦标识来定义。(参见第8.14节  改变聚焦标识)

*按下你想调用的记忆或跟踪步的录放推杆中的SWOP按钮。从记忆或跟踪步中选择的灯具的关闭的特性从控制台输出，并且装到编程器中。

*当需要时重复上面的过程来调用其他的特性。

*在以正常的方式储存一个记忆或者跟踪步之前，做任何其他的改变到你需要的舞台场景中。

9.8  FAN（扇动）模式

按下程序选择块上的蓝色的FAN按钮，把转轮放到FAN的模式中，FAN按钮上的指示灯的闪动表示FAN模式正在工作。

这改变了用两个转轮来控制一组灯具中的一个特性的方法，它代替了所有灯具在DMX值中的相同的相应的改变。当你顺时针旋转一个转轮时，输入到灯具中的值，前面一半的组的值增加，以后面一半减少。同样，转轮增加的效果从组的中央输出，那么移动灯具的效果，在距组中央更远的一个灯具有着更大的效果，因此从组的中央向外建立一个扇动效果。这能应用到任何特性中，而不仅仅在水平和垂直方面。

在一个奇数的组的中央的灯具在数值方面不会改变。

*一个组的顺序是被选择灯具的顺序，通过应用FAN模式到一个随意或者特殊顺序的组中，来完成一个有趣的效果。

FAN按钮代替了老的RESTORE CHASE OUTPUT按钮。

再一次按下FAN按钮恢复转轮的正常功能。

当你完成它时，确定你已经退出了FAN模式，否则它不会象你以后希望的结果动作。

9.9  减弱推杆

减弱推杆允许暂时地限制一个光强通道的输出，这对于关掉一个不稳定的电脑灯，或者限制一个特殊设备引起的照相闪动来说很有用。

每次，一个光强推杆被配接到特性块1上，一个减弱推杆自动地被配接到特性块12中标。

使用减弱推杆：

*把你性减弱的通道推到满的位置上。

*到REDUCE FIXTURE INTENSITY块中去。所有的预置推杆都可以以减弱推杆来操作。

*也可以把减弱推杆推到满的位置来把光强通道匹配到输出电平的位置上。假如它已经在满的位置，把他拉到零的位置，再推上去。

*把减弱推杆拉下以限制到所要求的电平位置的输出。

9.10  在BLIND（挡板）的模式总编程

9.10.1  进入挡板模式

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入当前编程模式菜单。

*按下软键F（Softbutton F[PRESS FOR BLIND MODE]）。进入挡板编程模式菜单。

当在挡板模式时，编程器和预置推杆没有从输出被连接，因此你建立或者编辑各种记忆和跟踪，而不用看舞台来编程。

编写的程序能在当前的编程模式中看见，除非你所做的改变在输出中看不见。

当你进入挡板模式时，通道已经在编程器中停留，因而可能要求清除（CLEAR）在第一个输出的挡板模式中的编程器，否则编程器中的通道可能包括在你编写的程序中。

9.10.2   退出挡板模式

*再一次按下软键F（Softbutton F[PRESS FOR LIVE MODE]），进入当前的编程模式菜单。

当你退出挡板模式时，在编程器中的通道被清除，并且在挡板模式被选择之前在编程器中的任何通道被装载到编程器中。

这意思是说，进入和退出挡板模式都不影响所看到的舞台，并且如果需要你能在一个演出的中间挡住（BLIND）程序。

*当你回到能记录一个记忆的模式之前，保持着编程器中的东西，这样你能以后INCLUDE（包括）。参见第9.7节  INCLUDE 钮。

9.10.3  无须改变舞台的场景来转换一个记忆

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入当前编程模式菜单。

*按下软键F（Softbutton F[PRESS FOR BLIND MODE]）。进入挡板编程模式菜单。

*包括的记忆被转换. (参见第9.7节INCLUDE按钮)

*编辑（EDIT）要求的记忆。

*以通常的方法储存记忆。

*记录预置推杆并且按下CLEAR键。

*再一次按下软键F（Softbutton F[PRESS FOR LIVE MODE]）。进入当前编程模式菜单。

如果记忆录放推杆推上然后拉下来，在往上来装载一个心得记忆。

9.11  声光器

连接一个麦可风或者一个线路电平（Line Level）信号到声光器的输入口中，在控制台内部允许你用话筒或者线路构成控制台的一个连接。

9.11.1  设置声光感应器输入口的电平连接

你能选择三个输入设置的其中一个给声光感应器，其中包括：Normal Microphone, Low Level Line和Line level。

设置这个你必须打开控制台，并且移到LINK 901的位置。

在你打开控制台之前，必须确保主电源没有连接。

Link 901在主电路板（最大）的audio输入连接器的旁边。当这个连接在电路板最边上时，这个输入口被设置为麦可风口，中间的位置被设置为低电平线路输入口，最靠近电路板中间的是line level输入口。

9.11.2  为声光器编程

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*编写三个跟踪程序到录放通道1、2和3中。

它将作出以下反应：

Bass（低音）信号(录放1 )

Mid (中间) 信号(录放2 )

Treble（三倍）信号(录放电)

每个跟踪应该最初被设置成LINDS OFF的状态。

参见第7.12.3节  连接追逐。

*现在，把钥匙转到RUN的位置。

9.11.3  运行声光功能

*已经编写了三个跟踪程序（在以前的章节中有描述），连接上声音源并按下软键E[允许声光]（Softbutton E[ENABLE Sound to Light]）。

*按下录放推杆1至3，调节声光电平控制来达到希望的效果。

每次，BASS ，MID 或者TREBLE 信号出现的适当的跟踪将逐步进行。

一些步能连接在跟踪中来提供不同的效果，已连接的步将继续运行，未连接的步将受到音乐的触发，如果需要，你能建立复杂步来进一步提高音乐。参见节7.12.3节  连接跟踪和第7.9.2节  单一步的时间跟踪。

9.11.4  停止声光功能

*按下软键F(Softbutton F[DISABLE Sound to Light])允许声光功能。

9.12  帮助和提示

问题：轮子的运动很奇怪。

解答：你仍然在FAN的模式中。

问题：我想从一个记忆中复制一些效果到一个新的节目表中。

解答：用INCLUDE来复制部分或者所有的记忆到编程器中，在编程器中能合并成新的记忆和跟踪步。

10.  图形发生器

图形发生器允许容易去访问各种已编好的图形和效果。

10.1  图形的类型

有不同种类的图形。

10.1.1  周期和随机图形

图形能够是周期或者是随机的。

一个周期图形包括重复应用在一个特性中的一系列值。

一个图形循环是重复做一个图形的模式。

随机图形不重复一个模式，但是，它可以被限定在某个范围的值中来建立它的效果，这原因是你可能需要有一个沿着舞台四周随意移动的光柱的一个移动的图形，在这种情况下图形值必须被限定在保持光柱在舞台中。

10.1.2  相关和绝对的图形

图形能够是相关的或者是绝对的。

一个相关的图形被应用在与一个特性的当前值有关的值中。例如一个圆，因为它用的是一个特性当前的水平和垂直的值来定义圆心在哪里。

一个绝对图形应用在一个特性当前舞台的任何地方。大多数调光器和薄膜功能都在这种方式进行。

10.2  运用图形

所有的图形都于这种方法运行。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入当前编程模式菜单。

*按下软键G（Softbutton G[SHAPE GENERATOR]）。进入图形发生器菜单。

*选择你希望应用图形的灯具。他们的指示灯将亮起。

*按下软键A（Softbutton  A[PLAYBACK SHAPE]）录放图形。在软键盘上显示可供利用的图形。

*用软键盘选择需要的图形，软键F和G允许你在不同的形状页中向前和向后移动。形状被放到编程器中并且被用在选择的灯具中。

10.3   编辑图形

你能定做不同的图形，也能调整任何图形的尺寸SIZE（振幅），速度SPEED（频率）或者宽度SPREAD（相）。

图形的尺寸（SIZE）决定功能的振幅，这将用来控制一个多大的圆，一个光线要移多远或者一个彩虹将有都深的颜色。

SPEED（速度）很明显。

SPREAD允许不同灯具以相同的形状来非互相协调地操作，那就是他们执行相同的功能，但能允许他们完成互相不一致的图形。

Coarse Spread的定义是在一个图形圆的再循环期间一个灯具有多少个位置，如果Fine Spread被设置为零，灯具总能均匀地被放置在图形圆中。

即：如果Coarse Spread是2，说明灯具被分布在圆中的两个不同的点中，其中灯具1带头，灯具2在它后面的半个圆中，灯3、5、7等与灯具1的位置相同，灯具4、6等将与灯具2的值相同。

如果Coarse Spread是4，灯具1将是图形的带头，灯具2到4在图形的圆中均匀地跟随着它后面，并且分布在不同的点中，后面的灯具如：灯具5与灯具1在同一点上，灯具6将与灯具2在同一点中，等等。

这很明显Coarse Spread值不可能大于图形中灯具的号码，因为当两个图形相同时，所有的灯具在圆中的不同的点上，并且均匀地分布在圆中。着就叫做均匀Spread。

Fine Spread值是在degrees中，并且是允许分布在圆的四周而变得不均匀的一个值，用Fine Spread能改变这个值，这个值高的话表明灯具将在圆形的图形中挤得越紧。

10.3.1  编辑一个图形

为了能编辑一个图形，它必须被放到编程器中。

一旦按下CLEAR镜，图形就会丢失，除非已经把它们储存到记忆中。(参见第10.4节 在记忆中记录图形。

如果你曾把不同的图形运用于相同灯具特性的相同设置中，你只能找到编程器中的最后一个图形。但是如果你这样运用，例如：一个圆移到选择的灯具中，然后再把一个垂直的场景移到相同的选择的灯具中，两个图形都会在编程器中，因为垂直的场景只控制垂直的特性—水平的仍然由圆来控制。

相同地，同样的圆被分开地运用于两个不同的灯具组中，这将出现两个不同的图形。

所有的做图形的编辑将运用那个图形中所有灯具。

你能从图形发生器中使用固定灯具功能。参见第4.7.1  固定灯具。（LOCATE FIXTURE）

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入当前编程模式菜单。

*按下软键G（Softbutton G[SHAPE GENERATOR]）。进入图形发生器菜单。

*按下软键B（Softbutton B[EDIT SHAPE]）编辑图形。软键显示当前编程器中所有不同的图形。

*用软键选择需要的特性来进行编辑工作，软键F和G允许你在不同的形状页中向前和向后移动。

*你能用软键C（Softbutton C[Set WHEELS to SPREAD…]）来改变图形的Fine和Coarse Spread。转论A现在控制Fine Spread的值而转轮B控制Coarse Spread的值。定义这些图形是如何工作的请参见第10.3节 编辑图形。

*你能通过按下软键D（Softbutton D[Set WHEELS...]）来改变图形的SIZE或者SPEED。现在，转轮A控制SIZE的值，转轮B控制SPEED的值。定义这些图形是如何工作的请参见第10.3节 编辑图形。

*你能用软键F（Softbutton F[CHANGE DIRECTION] ）来合成图形的方向。

请注意，所有编辑工作会影响已经运用的那个图形的所有灯具。这意思是说如果你想运用一个圆形到你的组合中，但是有不同的灯具在不同方向或者以不同的速度旋转，那么你就必须为每个变化在一个新的图形，并且运用他们到相应的灯具中。

你能同时编辑不同的图形，因此你能做两个圆形，例如：用所有相同的特性，但是它以不同的方向做圆。

10.4  在记忆中记录一个图形

只能把图形记录到记忆中。记录一个包括有图形的记忆如下：

*象上面一样运用和编辑图形，记住在同一时间里可以使用多个图形。

*按下在程序选择块上蓝色的MEMORY按钮。它的指示灯将亮起，记忆的指示灯在你编辑是会灭掉，因为已经有东西编写在里面了。

*按下你正在编辑的记忆录放通道中的SWOP按钮。屏幕会问你是否想把图形记录到记忆中。

*按下ENTER确认你想要存储的图形。

对于那些会自动按下CLEAR键的用户来说，当他们按下SWOP按钮来储存一个记忆时，请不要着急。因为记忆已经在编程器中被快照下来，因此按下CLEAR键对它没影响。只有你后来按下ENTER键，它才被储存。

*按下CLEAR清除编程器 。(更多细节参见1.6编程器)

警告：当你编辑一个包含有图形的记忆时，并且想记录新的图形，这时原来的图形将被删除。要克服这个你必须记录一个没有图形的记忆，然后把它包含（INCLUDE）在编程器中，不要按下CLEAR键，这将会把原来的图形装载进编程器，并且你还拥有新的图形，现在再调用记忆和图形，如果新的图形是存在的图形和新的图形改造而成的，你应该通过把它记录到一个挡板（BLIND）记忆中来储存编程器，现在包括（INCLUDE）原来的记忆，那么新保存的记忆重新保存到原来的记忆中。

如果录放推杆不在零的位置，你必须在升起它再调用记忆之前把它拉到零的位置上。

10.5  图形和记忆模式

如果你以方式0的记忆来存储图形，当记忆录放推杆到达触发点的位置时，图形开始执行。

如果你做了一个方式1或者方式2的记忆，图形的尺寸（Shape Size）将随着录放推杆的升上和降下而变化，因此你能淡入淡出图形。

细节参见第6.4 记忆方式。

10.6   编辑一个存储在记忆中的图形

当你只编辑一个在编程器中的图形是，一旦按下CLEAR，图形将会丢失。当带有所有其他特性时，重演一个图形不能把它放到编程器中，因此如果我们想编辑的图形一旦储存时，必须使用INCLUDE键。

10.6.1  使用INCLUDE来编辑一个图形

你能用INCLUDE 来从记忆中调用图形，这将会调用储存在记忆中的所有图形，并且把他们放到编程器中。然后你能选择一个或者更多的图形以便正常的方式编辑。(参见第9.7节 INCLUDE键)

INCLUDING一个包含有一个或更多图形的记忆将调用所有图形和所有灯具到他们的应用中。你不能从图形中选择灯具或者单一的特性来编辑。

10.7  停止SHAPES（图形）按钮

在图形发生器菜单[STOP SHAPES FROM MEM & CHASES] 中的软键G具有暂时放下从录放推杆当前输出的所有图形的功能。这是原来放在那里的修改工具，不能做任何移动。如果按下它的话，就恢复了你的图形，就必须降低包含有图形的记忆的那个相应录放推杆。

10.8   查看当前的图形

这对于找出什么图形确实能运行很有用。它的做法如下：

*按下VIEW按钮 。

*按下软键E（Softbutton E[SHAPES]）图形。现在，VDU 显示当前的图形，VDU继续显示当前的图形，直到你再用VIEW来把这一屏幕改变。

10.9  帮助和提示

10.9.1  用OFF进行预先图形编写程序

通常地，当你存储一个包含有图形的记忆时，你存储了两个东西。你保存了某种特性的基本值，例如：50%的水平和垂直的值，或者在一个歌手表演时的位置预置聚焦，并且你储存了运用这个基本值的功能。在圆的方面，你定义了一个圆形的移动，这将把基本点的位置作为圆心。

这意思是说，无论你什么时候调用这个记忆，你的灯具都将移到舞台相同区域的圆中。

但是储存的只是图形的特性，没有储存任何特殊的基本值到将被运用的那个图形中。在某些情况下，图形将被应用到存在的特性值上，从圆可以表明，把应用的灯具的当前位置作为它的圆心。

这通过以通常的方法存储记忆来完成，但是关掉（OFF）灯具的所有或一些的特性（这些灯具将有图形应用上去），或者是所有灯具，这要依靠你完成的效果。图形将从所有被关掉的特性中被再参考。(参见第4.8节OFF 钮)

11. 移动灯光特技

11.1  使用移动灯光特技系统

移动灯光特技系统你在’ follow spot’ 里使用大量的移动灯光。

当特技活跃时，控制台能为每个选择的灯具计算水平和垂直的位置，使他们在同一时间里在舞台的同一点上。

11.2   对准移动灯光来做特技

在移动灯光能用作特技模式之前，控制台必须被对准使它知道每个灯具备的位置。

如果你在特技的模式中试图使用控制台并且它还没有被对准，图表的板子的舞台区域将不起作用。

11.2.1  标记舞台

用特技系统来对准灯具，表演场地的四个角必须被标记在舞台的地板上，每个灯具都能到达任何一个角。

理想地，表演场地应该是舞台的中央，并且它的边是在舞台边上的四分之三的位置上。

*表演场地每个边必须相等并且每个角为90度。

11.2.2   定义舞台

*把钥匙转到PROGRAM的位置上。进入当前的编程模式。

*按下软键H（Softbutton H[ML MENU]）。

*按下软键E（Softbutton E[DEFINE THE STAGE]）。进入定义舞台菜单。

*软键A-D用来记录表演场地的各个点。把所有的灯具移到表演场地的左上角，（从观众席看向舞台），然后按软键A记录这个值。

*其他三个角同样这样做，依此按下软键B到D来记录适当灯具的位置。

*如果你想检测他们的话，按下软键F[调用]（Softbutton F[RECALL]），它是跟随在任何的舞台位置（软键A到D）的后面。

*按下EXIT键退出RECALL（调用）功能，进入调用舞台菜单。

*按下ENTER键来储存或者按下EXIT键放弃。从其他的操作中进入DEFINE THE STAGE（定义舞台）菜单。

控制台将用去10秒钟的时间来计算灯具的位置，一个倒记数显示在屏幕中。

做好对光的笔记很重要：

水平的值对于每个角都必须不同，垂直的值也一样。需要区别的仅是1个总数。

（缺图）

如果你正在使用moving head Fixtures,你必须依照下面的引导行，并且设置：

*排成一线的灯具如上图所示。

*当挂灯具时，应确保水平的界线要远离表演场地。

*当对光时，要保证垂直的level低于50%。

11.3  不用图表板子（Grapics Tablet）来使用特技

一旦你把控制台对好光，你就能对灯具做些特技，这最好用图表板子来进行(参见第14.10节  在图表板子上使用特技)，但是它由控制台也是可能的。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入当前的编程模式。

*按下软键H（Softbutton H[ML MENU]）。

*选择软键F（ Softbutton F[TRACKING ON/ OFF] ），使得在Tracking ON的位置上。

*选择灯具来做特技，转轮现在能控制他们在你定义的区域的上下舞台中移动，而转轮B控制他们的左右移动。

11.4  在特技模式中使用Align灯具

在Tracking on的状态下使用Align灯具，将调整所有的灯具，因此那样能代替从第一个选择的灯具中复制相同的DMX值，当代替了第一个选择的灯具时，所有的灯具备都将指向舞台的相同的地方。

11.5  为了用4D Track你必须有一个图表板子

这个你能从当地的爱富丽销售商里买到，它名字的分号码是：1221-0190。

11.6  帮助和提示

问题：当要调光做特技时，控制台死锁。

解答1：你可以用老的个人软件，这个软件还没有MIRROR过。如果用新版本的软件，就应加一行MIRROR 1 120 180到软件中，这将能更合理的工作。

解答2：可能有些还没有对光的灯具被选上了。

- 用户设置菜单

- 用户菜单能使你构成控制台的某种特性。

*把钥匙转到PROGRAM的位置，进入编程模式。

*按下软键B（Softbutton B[USER SETTINGS]）。进入用户设置菜单。

用上下箭头键在菜单中上下移动。

用左右箭头键来进行菜单操作。

12.1  设置1. 跟踪参数

不做任何东西，把这功能转换到编程菜单的软键A中。

12.2  设置2. 推杆拉下在XX位置上（FADER OFF AT XX）

这一设置是录放推杆停止一个顺序运行的电平位置。

这个值必须低于记忆推杆推上的值。(参见下面 )

12.3  设置3. 推杆推上在XX位置上（FADER ON AT XX）

这一设置是LTP功能在录放通道中起作用时的那个触发点的电平位置，这同样是跟踪开始运行的电平位置。

这个值必须高于记忆推杆拉上的值。(参见上面 )

12.4  设置4. 运行模式

运行模式有：

12.4.1  正常的运行模式（NORMAL RUN MODE）

12.4.2  占用运行模式（TAKEOVER RUN MODE）

12.4.3  两个预置模式（TWO PRESET MODE）

这写模式在第13章有详细的介绍。

12.5  设置5. 记录模式

记录模式有：

12.5.1  用灯具记录（Record by INSTRUMENT ）

- 用通道记录（Record by CHANNEL）

- 在6.1章的录音方式里有详细介绍。

12.6  设置6.  不用（Not used）

12.7  设置7.  不用（Not Used）

12.8  设置8. TC CHECK ENABLE DISABLE

这一设置显示当前的时间代码检测操作的状态。

参见第17.10节 时间代码检测（Timecode CHECKING）。

12.9  设置9. 自动连接（AUTOCONNECT）

允许跟踪自动连接意思是最近显示的跟踪会自动地被连接到转轮中。

当你你改变滚轮上的页和字母时，最近连接的跟踪会自动连接。

当他们被再演示时，用这一模式能快速访问跟踪。

12.10  设置10. 远程连接/G-板子

这个模式构成了控制台后面的串行口为不同的输入设备服务。选择一个适当的模式来运行Stage Remote或者Graphics Tablet。参见第15章的Graphics Tablet和第16章Stage Remote。

如果一个连接的设备没显示出正确的动作，选择在用户设置中的设置，直到重选择到正确为止。

12.11  设置11  不用（NOT USED）

12.12  设置12  不用（NOT USED）

12.13  设置13 . SPEED IN SECONDS/BMP

这一功能决定是否跟踪的速度是显示在SECONDS（秒）或者BEATS PER MINUTE（每分钟打击）。

12.14  设置14.  FRAME +(X)mcS

用户设置允许DMX 传输速度渐渐放慢，因为某种调光器和灯具在满速度的DMX中没反应。

这稍微地减少了控制台的性能，但呢能避免一些低规格的设备找不到DMX的指令。X的值越大，控制台的反应就越慢。

左箭头键是用来减慢它。

右箭头键是使它加速。

12.15  设置15-MIDI允许 / 控制 / 被控制（Disabled / Master / Slave）

确认这个设置有：不允许进入MIDI的note on/ note off的信息，或者是允许它，并且设置控制台为Master或者Slave，控制台播送note on/ note off信息。在Slave(被控制)中，它对它作出反应。

你利用这个特性来控制另一台控制台。参见附录6 MIDI。

12.16  设置16-MIDI 通道=(X)

它设置了MIDI通道的能起反应的那个控制台的号码，左右方向键使你能在1-16间选择MIDI通道的号码。

12.17  设置17-XX bit wheel ctrl

大多数16-bit Pan and Tilt的灯具事实上只使用了12或者13bit。这一功能允许转轮来产生灯具所要求的bits的数量，使水平和垂直的控制更灵敏。用左右方向键来增加和减少bit的数量。

12.18  设置18-DMX Chans =XXX

如果你没有用满能利用DMX 通道，你能通过限制传播DMX通道的数量来加速控制台的处理速率。你能设置这个功能从48 至512的任何值，表明你在使用任何输出的最高DMX通道。

12.19  使用1.4Mb的软盘

这一设置允许你选择720k 和1.4Mb两种软盘，屏幕上有显示当前使用软盘的大小，如果它认为这控制台不是当前的设置，它会由控制台自己更新。

12.20  在软键上的用户设置

那也有一些功能是在软键盘上的用户设置菜单。

12.20.1  软键A -FIXTURES OR MIMICS（灯具或者模拟）

这一设置用来决定在预置SWOP通道上的指示灯是用来表明通道的电平还是是否选择了电脑灯。

12.20.2  软键B-VALID RANGE（有效范围）

参见第17章原版文件系统。

按下这个软键允许你设置有效输入时间代码值的范围。时间代码值不在这些值中时，将不被使用，并且系统会用内部的定时器来继续一个无间歇的时间代码流，直到进入的时间代码回到有效的范围。

输入值的范围是：

*在键盘中输入最低值。

*按下软键A（Softbutton  A[MINIMUM TC]）。

*在键盘中输入最高值。

*按下软键B（Softbutton B[MAXIMUM TC] ）。

*按下EXIT退出 。

12.20.3  软键C-SET FOCUS MASK（设置聚焦标识）

参见第8.14节改变聚焦标识。

12.21  帮助和提示

问题：LED 模拟不显示通道的电平。

解答：挑选FIXTURES OR MIMICS（灯具或者模拟）的设置。

13.  运行你的程序

13.1 运行模式

把钥匙转到RUN的位置进入运行模式。这时就不能进行所有的控制台的编写程序特性，并且只允许对控制台的操作。

钥匙能拿走来锁住控制台。

有三种不同的运行模式供你使用来进行运行程序。

他们是：

正常模式（NORMAL MODE）

占用模式（TAKE OVER MODE）

两个预置模式（TWO PRESET MODE）

要改变模式，你能设置用户设置4 (参见第12.4节 设置4. 运行模式)。当钥匙在RUN的位置时，你能用软键A[TOGGLE MODE]在Normal（正常）和Take over（占用）中两者任选其一 。

在所有这些模式中，操作基本上是相同的。推上一个录放推杆，使记录在它上面的记忆或者跟踪运行，并且到达适当的位置时它的指示灯将亮起。如果改变滚轮上的字母或页，并且这个录放推杆还在上面时，它的指示灯将闪动。

你能从所有的运行模式中查看任何的屏幕。 参见第9.1节进一步了解屏幕—使用VIEW。

13.1.1  正常运行模式

这一模式中ADD 与SWOP按钮的反应速度最快。

在Normal Run 或Wide 的模式中，当把钥匙从PROGRAM的位置转到RUN的位置时，编程器被清空并且你不再访问任何LTP通道。

然而这方式仍然可以访问HTP 通道。

在预置推杆中每个特性快控制60个HTP通道。他们输出的电平通过预置主控A来控制。

通道1-30中每一个都有一个预置SWOP 和一个预置ADD 钮组成。

预置SWOP 功能工作在单独的预置推杆上，使所有其它通道不起作用。

预置ADD按钮把通道加到控制台的输出中。

在这种模式中，用SWOP 钮与SWOP按钮把通道放到控制台的输出中的电平位置是由主控推杆ADD和SWOP控制的。

录放推杆的电平位置是由记忆主控推杆B控制的。

在不同的运行模式下参见第13.3节的ADD和SWOP按钮，来进一步了解录放ADD 和SWOP按钮的功能，录放SWOP按钮上的指示灯决定于露房推杆的电平位置。

所有的电平位置都是由Grand Master控制。

13.1.2  占用模式

当把开关从PROGRAM的位置打到Take Over Run模式时，编程器不会被清除，并且能访问所有的HTP和LTP通道，你能如PROGRAM模式一样，用转轮或预置推杆来控制各种特性。唯一不同的是HTP预置通道受Preset Master A的控制。

预置ADD和预置SWOP 钮有如在PROGRAM模式下的一样功能，因此你仍然能选择SWOP按钮的灯和运用在ADD按钮上的预置聚焦。

象平常一样用CLEAR键来清除编程器。

在占用模式中能通过选择灯具调用预置聚焦到一个给定的时间中，在键盘中输入时间，然后选择预置聚焦按钮（在输入时间后，不要按ENTER键）。当要预演一个程序时，这很有用。

录放推杆正常工作并受到记忆Master Fader B的控制。

在不同的运行模式时，参见第13.3节的ADD和SWOP按钮，进一步了解录放ADD 和SWOP按钮的功能，录放SWOP按钮上的指示灯决定于露房推杆的电平位置。

录放SWOP按钮完全不能工作。

然而你应该注意到录放ADD按钮的反应时间比正常的运行方式下的反应时间要慢。(在正常的运行模式中这些按钮的平均时间是85mS而占用模式下的是185 mS )。

所有的电平位置都是由Grand Master控制。

13.2  在Two Preset模式中运行

在Two Preset模式中，当你把钥匙从PROGRAM的位置转到RUN的位置时，编程器被清空并且你不再访问任何LTP通道。

然而这方式仍然可以访问HTP 通道。

在这模式中，两套的预置推杆都能访问通道1-30。

特性块A是由预置主控推杆A控制。

特性块B是由预置主控推杆B控制。

因此在Two preset模式中运行时，没有任何记忆的主控控制。

每一预置通道都有一个ADD 和一个SWOP按钮。

预置SWOP 功能工作在单独的预置推杆上，使所有其它通道不起作用。

预置ADD按钮把通道加到控制台的输出中。

在这种模式中，用SWOP 钮与SWOP按钮把通道放到控制台的输出中的电平位置是由主控推杆ADD和SWOP控制的。

在Two Preset模式中，录放区域的功能与Normal Run的模式一样，并且在预置通道31-60中用调光器或灯具编写的记忆和跟踪将照常运行，尽管这些通道不是供预置推杆使用的。

在不同的运行模式下参见第13.3节的ADD和SWOP按钮，来进一步了解录放ADD 和SWOP按钮的功能，录放SWOP按钮上的指示灯决定于露房推杆的电平位置。

当把钥匙转回到PROGRAM的位置上时，预置推杆工作在Wide的模式中。

所有的电平位置都是由Grand Master控制。

如果你想记录一个建立的RUN模式中的场景时，确保这个场景是建立在特性块A中的。

13.3 在不同的运行模式中的ADD 与SWOP按钮

下面一张表用来说明SWOP 与ADD 钮如何以不同的运行模式工作。

| Run Mode (运行模式) | Preset（预置） |  | Playback（录放） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预置 ADD | 预置 SWOP | 录放 ADD | 录放SWOP |
| Normal Run (正常运行) | 把那通道加到输出中 | 单独地把那通道放到输出中 | 参见附录5 在运行模式中ADD按钮的功能 | 单独地把记忆或跟踪放到输出中 |
| Take Over Run (占用运行) | 当在Program的模式时允许选择预置聚焦等。 | 当在Program的模式时允许选择灯具。 | 如normal run,但这些按钮的反应时间慢了。 | 不起作用。 |
| Two Preset (两种预置) | 如normal run一样 | 如normal run一样 | 如normal run一样 | 如normal run一样 |

13.3.1  改变的运行模式

可以用两种不同的方式改变运行模式。

或者：

*把钥匙转到PROGRAM的位置。

*按下软键B（Softbutton B[USER SETTINGS]）。

*用上下方向键移到设置4的位置上，并用左右键来循环运行模式。

*把钥匙转到RUN的位置。

或者：

*把钥匙转到RUN的位置。

*按下软键A确定运行模式。着一模式并不能确定所有的三种模式，这要靠在用户设置中选择。

使用这个模式时它会在屏幕的闪动光标线上显示。

13.4  帮助和提示

问题：在RUN模式中我不能控制LTP通道。

解答：改到Take Over Run的模式中。

问题：我的ADD 与SWOP按钮用起来似乎是十分慢的。

解答：用Normal Run模式。

问题：ADD 与SWOP按钮不能控制脑灯。

解释：用Take Over Run模式。

14. 磁盘功能和软件

14.1  演出磁盘系统

磁盘系统允许你储存和装载一个演出，格式化磁盘，并且确认保存的磁盘与装在控制台的程序匹配。

你能使用在PC机上格式化的720K双面、双密度或者1.44Mb 高的密度的磁盘，我们建议使用3M预格式化的1.44Mb磁盘，因为控制台现在能处理更多的DMS通道并使所编的程序更大，越来越多的程序不再适合于小于720K的磁盘，因为这些盘不能格式化成高密盘时，就有必要对他们预格式化。如果你做完一个对于一个磁盘还要长的程序，而控制台只能储存尽可能多的东西，这就要求你更换磁盘。

不要试图把720k的磁盘格式化成一个高密度盘，这将导致出现问题！

进入磁盘系统

进入磁盘系统如下：

*把钥匙转到PROGRAM的位置上。进入编程菜单。

*按下在程序选择块上蓝色的DISK按钮。它的指示灯将亮起，进入DISK OPTIONS（磁盘操作）菜单。

DISK OPTIONS菜单如下：

软键A[从磁盘中装载程序]（Softbutton A[LOAD SHOW FROM DISK] ）

软键B[储存程序到磁盘中]（ Softbutton B[SAVE SHOW TO DISK] ）

软键C（Softbutton C）

软键D（ Softbutton D）

软键E[格式化操作]（Softbutton E[FORMAT OPTIONS] ）

软键F[目录]（Softbutton F[CATALOGUE] ）

软键G[装载用户使用表格]（ Softbutton G[LOAD USER CURVE] ）

14.1.1  格式化磁盘

在储存一个程序之前，需要对磁盘进行格式化，如果没有，控制台能格式化一个720k的磁盘，当前它还不能格式化一个高密盘，但以后可能会实现。

当你格式化一个磁盘时，磁盘上的所有东西将会丢失 ！！

*把要格式化的磁盘放到驱动器中。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的DISK按钮。它的指示灯将亮起，进入DISK OPTIONS 菜单。

*按下软键E[格式化操作]（Softbutton E[FORMAT OPTIONS] ）。

*或者：按下软键B[格式化]（Softbutton B[FORMAT PC DISK] ）。格式化现在开始，需大约2分钟的时间，最初，提示行显示出格式化的百分比，然后对格式化的检测。

或者：按下软键A[格式化并存盘]（Softbutton  A[FORMAT PC DISK THEN SAVE SHOW]）。格式化和检测磁盘如上所示，然后自动储存磁盘。

14.1.2  储存所编的程序到磁盘中

当使用储存程序时，所有的数据包括配接一起被储存。

*把要格式化的磁盘放到驱动器中。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的DISK按钮。它的指示灯将亮起，进入DISK OPTIONS 菜单。

*按下软键B[储存程序到磁盘中]（Softbutton B[SAVE SHOW TO DISK]）。

*如果需要，你可以用预置ADD和SWOP按钮把程序名输入到磁盘中，VGA 屏幕会提示你如何做这个。

*按下ENTER键 。

现在两个文件已经储存在磁盘上了，它们是AVO.SYS 和MEMPOOL.SYS。第一个文件包含各种控制台要求的设置参数，这个文件不改变长度，第二个文件包含你所编程的数据。当编写很多记忆和跟踪时，这个文件会变得很长。

*当储存完全成功是，显示这样的信息：All files successfully saved.Press EXIT.（所有的文件保存成功，请按EXIT键）

*按下EXIT键。

*如果没有获得这个信息，可能磁盘坏了，试换上另外一个磁盘。

无论什么时候保存磁盘，所有的信息都将被保存，这就不需要分开来储存或者装载配接。保存的时间和日期将会记录到磁盘中。

14.1.3  从磁盘中装载一个程序

*把要格式化的磁盘放到驱动器中。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的DISK按钮。它的指示灯将亮起，进入DISK OPTIONS 菜单。

*按下软键A[从磁盘中装载程序]（Softbutton  A[LOAD SHOW FROM DISK]）。磁盘被读取，VDU 显示存在的程序名。

*按下ETER确认想要装载的程序，或者按下EXIT 放弃。现在控制台开始读取程序的文件。

*当读文件时，会出现press EXIT to restart the desk..(按下EXIT键重新起动控制台)

如果没有这个信息，证明装载不成功。

14.1.4  设置内部时钟

储存的时间与日期记录在磁盘上，内部时钟作为它的信息源，当前的设置信息显示在VGA 屏幕的右上角上。

改变内部时钟如下：

*把钥匙转到SYSTEM的位置。进入系统模式。

*按下软键G[实用]（Softbutton G[UTILITIES]）。进入UTILITIES 菜单。

*按下软键A[设置时钟]（Softbutton A[SET CLOCK]）。LCD 屏幕会提示你到VGA 屏幕中。

*用24小时输入时间，日期用2个数字的格式即：年、月、日。

*按下ENTER键。

14.2  目录的功能

这种功能在VGA 监控器上显示磁盘中的程序名。如果磁盘中没有程序，监控器显示信息’Show Data files not found’(没发现数据)。

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的DISK按钮。它的指示灯将亮起，进入DISK OPTIONS 菜单。

*按下软键F[目录]（Softbutton F[CATALOGUE]）。读盘，同时VDU 显示存在的程序名。

*按下EXIT键继续。

14.3  驱动磁盘

驱动磁盘包含有驱动文件，驱动磁盘中能包含一个或更多的驱动文件。

当前市场上几乎每个DMX灯具都有一个驱动文件，爱富丽公司不断地生产和更新驱动文件，来使这些文件与新的DMX设备匹配。

14.3.1  驱动文件

驱动文件包含所有控制台要配接的信息，并且构成灯具的哪个特性块控制哪个特性的信息。

这些文件定期地更新，能在爱富丽网址中获得（网址：www.avoloites.com），或者从爱富丽的分销商中得到。

驱动程序能优化灯具的操作，也能防止在灯具上的非法配接。参见第5.17节非法地址。

14.3.2  老的驱动文件

如果你用老的驱动文件，控制台将发出警告。除了急用，否则一般不用老的驱动文件。

14.4   通用驱动文件

14.4.1  编辑驱动文件

通用的驱动文件是为了控制一个那还没有的灯具，或者以正常的方法配接或控制灯具。

Avolites驱动文件是按ASCII格式编写的，它能在任何个人计算机中编辑并且储存在双密或高密的MS DOS格式的磁盘中。

细节参见驱动程序编程手册。

14.5  用户图表

使用HTP通道时可能要定义自己的调光图表，图表定义为PC的文本文件，它的格式在附录7中有描述。

装载图表的方法如下：

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入编程模式。

*按下在程序选择块上蓝色的DISK按钮。它的指示灯将亮起，进入DISK OPTIONS 菜单。

*按下软键G[用户图表]（Softbutton G[USER CURVES]）。

*按下ENTER装载图表。

*按下EXIT退出。

14.6  复位控制台（擦除连接）回复到出厂时的设置

控制台能通过在主电路上的WIPEALL link使它完全复位，其后打开电源恢复到出厂时的设置。

在做这个之前，制造确保有系统软盘。这可以预防出故障，也可以自己做一个。参见第14.7.3节改变系统软件中的第一部分。

14.6.1  在珍珠控制台上做一个WIPEALL link

*把钥匙转到PROGRAM的位置。进入编程模式。

*把你的程序保存到一个空盘中。参见第14.1.2节保存程序到磁盘中。

*关掉控制台电源，并且拔掉它。避免破坏控制台或者对技术人员产生伤害。

*松开控制台顶端面板上的螺丝，然后打开控制台。插上控制台灯使它更容易打开。

*定位WIPEALL Link。它是一块主处理器板(最大的PCB )，在一个大的黑色芯片旁边。

*移动蓝色的jumper link header来连接两个终端。

*插上插头并打开电源。LCD 屏幕应该显示AVOS II 菜单。

*假定电源是正确的，按下软键A[开始系统]（Softbutton A[Start System]）。不要选择任何操作。

*关掉控制台，并拔掉电源。

*移走link（环），恢复到原来的状态。不要忘了移走环（link）否则控制台一开电就进入AVOS的状态。

*合上控制台，拧紧螺丝。

*插上电源打开控制台电源。

*以通常的方法再装载程序。参见第14.1.3节从磁盘中装载程序。

14.7  系统软件

所有的系统软件在把钥匙转到RUN的位置时出现。

无论对系统做什么，请先保存你的程序！！

系统软件是用来运行控制台的软件，这是我们常说的用来软件升级和软件版本的软件。

14.7.1  寻找软件版本号

当要向爱富丽公司寻求技术帮助时，你必须知道这个。

*把钥匙转到SYSTEM的位置。进入系统模式。

*按下软键A[服务]（Softbutton [SERVICE]）。进入服务菜单。

*按下软键B[软件证明]（Softbutton B[SOFTWARE I.D]）。

软件的版本号与日期显示在屏幕的提示行上。

14.7.2  测试按钮与推杆

*把钥匙转到SYSTEM的位置。进入系统模式。

*按下软键A（Softbutton [SERVICE]）。进入服务菜单。

*按下软键B[诊断屏幕]（Softbutton B[DIAGNOSTIC SCREEN] ）。

*屏幕上显示出所有在控制台上的按钮和推杆，能按下任何一个按钮看它记录，或者看任何一个推杆的输出值，推杆的正常的范围是FF到0。

*按下向上方向键退出。

14.7.3  改变系统软件

！！！！千万小心 ！！！！

这一节的操作是来转换记忆里的内容并且因此而改变你的程序或软件，如果你从爱富丽公司（通过邮寄或网络）获得新的软件，你只能用这种方法。

在开始之前你必须了解这一节的内容。

在演出之前，请不要试图改变系统软件。

要改变系统软件应做到如下：

2个空的格式化过的磁盘来保存你的程序和存在的系统软件。

2个磁盘标签和一支钢笔。

新系统软件的磁盘。

*把钥匙转到PROGRAM的位置，进入编程模式。

*保存你的程序到一个空盘中，贴上标签。参见第13.1.3 节 储存程序到磁盘中。

*把钥匙转到RUN的位置。进入系统模式。

*按下软键A（Softbutton A[SERVICE]）。进入服务菜单。

*按下软键A[运行AVOS 2]（Softbutton [RUN AVOS 2]）。

*输入密码68340并按下ENTER。进入AVOS 菜单。

*这时，你需要看屏幕最顶上一行，如果它显示Peal，然后进行下一个指令。否则，你将需要升级AVOS到珍珠2000上，参见第14.8节 装载一个新的AVOS操作系统。

*按下软键D[保存程序]（Softbutton D[SAVE PROGRAM]），并且插入一个空的已格式化的高密盘。

*按下ENTER来储存老的系统软件。这不仅复制的系统软件，而且也检查了在破坏系统之前磁盘驱动器的写情况。

*按下软键C（Softbutton C[VERIFY]）检测储存的东西，这不仅检测了储存的东西，而且也检测了在破坏系统之前驱动器读的情况。如果储存或者检验是坏的，试储存和检验另一张盘，最好在还没有进行这个之前，先向爱富丽公司了解清楚。

*如果储存成功，拿出磁盘，贴上标有‘老软件’的标签 。记住写保护！

*插入一个新的系统软件盘并按下软键B[生成一概新的程序]（Softbutton B[BURN NEW PROGRAM]）然后按下ENTER键。这就是装载新的系统软件。

*一旦系统装载完成，屏幕会显示“The process is completed.”，按下任何键退出。回到AVOS 菜单。

*按下键盘中的1[起动系统]（ [Start the System]）来起动系统，并且自动地做一个清除。

*以通常的方法再装载以前做的程序。参见第14.1.3节从磁盘中装载程序。

14.8  装载一个新的AVOS操作系统

将需要：

一个空的磁盘。

一个含有新的AVOS 操作系统的磁盘。

这的文件名字是RAM.PRL。

如果电源不稳定，不要试图做这些。因为如果在编写程序时停电了，这将要求助于爱富丽公司。

*把钥匙转到PROGRAM的地方。进入编程模式。

*把程序储存到空的磁盘中。贴上标签！参见第14.1.2节储存程序到磁盘中。

*把钥匙转到SYSTEM的位置。进入系统模式。

*按下软键A（Softbutton  A[SERVICE]）。进入服务菜单。

*按下软键A（Softbutton [RUN AVOS 2]）。

*输入密码68340，按下ENTER键。进入AVOS 菜单。

*插入含有新版本的AVOS磁盘。

*按下软键E（Softbutton E[AVOS EXTENDER]），并且遵循屏幕上的提示。

*按下键盘中的1[起动系统]（ [Start the System]）来起动系统，并且自动地做一个清除。

*在运行AVOS 之后你必须做一个擦除（WIPEALL）。参见第1.6.1节以做一个擦除。

*以通常的方式再调用程序。参见第14.1.3节从磁盘中装载程序。

14.9  帮助和提示

问题：控制台中的驱动程序没有显示在配接菜单的表中。

解答：在PC机上的运行INDEX.EXE，手工编辑索引文件，或者把驱动程序放到单独的磁盘中。

问题：当装载新的系统软件时，闪烁记忆编写程序停止了。

解答：按下在控制台的后部上的RESET按钮，再试一次。

问题：在运行新的系统软件时不我待控制台坏了，或者一些通道被构成为减弱通道，或者按下一些按钮时，控制台显示BUS ERROR（总线出错）。

解答1：在离开AVOS时没有做擦除（WIPEALL）。把钥匙转到SYSTEM的位置做一个擦除。参见第1.6.1节做一个擦除。

解答2：选择配合擦除环旁边的68340处理器然后开电源。移走环（或者每次开控制台时做一个擦除）。参见第1.7.1节做一个擦除。

问题：在做一个擦除环时，获得“PROGRAM CANNOT BE FOUND”的信息。

解答：你必须再装载系统软件。参见节14.7.3节 改变你的系统软件。你能从爱富丽网址获得系统软件，或者从老的系统盘里再装载。

问题：在装擦除环时，控制台不能正确起动。

解答：你能装上AVOS环在AVOS2菜单中起动。如下：

*关掉控制台，并且拔掉电源。(可能它仍然打开着。)

*把环放在标有SASHA的芯片旁边。

*做环1。

*擦上电源，打开控制台。LCD屏幕将显示AVOS II 菜单。

*按下软键A[起动系统]（Softbutton A[Start System]）。不要选择任何操作。

*关掉控制台，拔掉电源。

*撤走所有的环，回复到以前的状态。

*关上控制台，打紧螺丝。

*插上电源，打开控制台。

*以通常的方式调用程序。参见第14.1.3节从磁盘中装载程序。

14.9.1  格式化PC磁盘

在DOS中：

*把要格式化的磁盘放到PC驱动器中。

*在DOS 的模式下输入：FORMAT A：/F:1440 /U，格式化一个高密盘，或者：FORMAT A：/F:720 /U，格式化一个双密盘。

*按下RETURN 。

在WINDOWS 3.11 中：

*在WINDOWS  3.11中，进入文件管理器。

*在CAPACITY 中，选择720K 或者1.44 Mb，不要选择MAKE SYSTEM DISK 或者QUICK FORMAT 。

15.  图表板子

15.1  4D TRACK和Graphics Tablet的介绍

如果你没有一个图表板子，买一个！

你能 Avolites的分销商里买到，型号是1221 0190。

在使用图表板子之前，你应该对控制台的操作了如指掌。

4D TRACK使你控制移动灯具在三维的空间中移动，节省了编程的时间。(第四维的空间是时间！)

4D TRACK 为控制移动灯具提供了一个唯一和无可比拟的界面，并且它非常有趣！

这是舞台灯光的一场革命，图表板子的界面，提供：

在’follow spot’或者’relative’中用来控制移动灯具的一个跟踪系统。

用来容易和迅速地建立单一颜色的颜色调色板，还有储存和即刻调用功能。

选择灯具、组、预置聚焦等的按钮。

15.2  板子的正面

芭子分为若干部分。参见附录3。图表板子的外形图。

15.2.1  舞台区域

在这上面你能画出舞台灯具的分布简图。

在这个区域中有即时访问（INSTANT ACCESS）水平和垂直功能。如果控制台已经对光，当你有感应笔点到一个位置时，被选择的灯具即刻移到那个点上。

当板子上的参考标尺简图跟实际舞台上一样时，就很容易把灯具移到想要移到的地方去。

你能通过拖动感应笔来使灯具在舞台中移动。

15.2.2  颜色控制区域

她提供了即时访问颜色特性，使你能做出各种不同的颜色混合特性，有些颜色是以前不可能出现的。

你只能在颜色控制区域中拖动感应笔来得到想要的颜色，做这个实验是非常有趣的！

15.2.3  选择按钮

这些按钮能允许对灯具、组、预置聚焦和单一灯具特性的选择。

特性选择按钮是编好程序的，并且定义在驱动程序中，他们用来控制灯局。

组选择按钮是用来选择与控制台一样的组，能在控制台和图表板子里编程。

预置聚焦选择按钮，与控制台的预置聚焦一样，能从控制台或者图表板子中编程和调用。

灯具选择按钮与控制台SWOP按钮一样，灯具选择按钮1用来控制柄1上的灯具，等等。当灯具被配接时被设置。

在每个按钮上用纸来标记这很有用，要附加的插页能从爱富丽公司获得。（产品号11-03-0076。)

15.2.4  推杆

这允许任何特性的单独设置，并且能瞬时地访问任何灯具的调光通道。

15.2.5  功能按钮

选择控制编程器、LED模拟模式和其他多方面操作的按钮，有些按钮还未定义，留待以后用。

15.2.6  鼠标板和屏幕选择

这些是为以后增加的。

15.3  连接图表板

*关控制台电源。

*用电缆把图表板连到控制台的串行口上。

只用Avolites提供的电缆以防止板子或者控制台受到破坏。板子是特别为本控制台设计的。

*按下板子顶上左后边上的蓝色按钮，打开板子，板子要到控制台开关打开时才通电。这时按钮应在按下去的位置上。

*打开控制台开关。当它打开时，板子上左边顶上的指示灯亮起。

当你关掉控制台时，最好是保持板子是开的，使得它在下次控制台打开时能正确启动。

现在板子能即刻工作了，如果不工作：

*把钥匙转到PROGRAM的地方，按下软键B[用户操作]（Softbutton B[USER OPTIONS]）。

*用下方向键移到地10项的地方，然后用右方向键选择G-TABLET。如果它已经选上了，循环一周等到它再回来为止。

*按下EXIT退出用户操作菜单。

板子现在准备好了。

如果现在有灯具配接在上面，你能用感应笔点到适当的按钮上对他们进行操作，控制台上预置区域的指示灯会显示哪个灯具被选择上了。

如果他们不是这样，点到[FIXTURES or MIMIC]的按钮上（板子的右下角）。现在控制台预置区域上的指示灯会表明你选择的哪个灯具，而不显示调光器的电平位置。

15.4  使用板子

用感应笔点到板子上的按钮上，笔上一边的按钮不起任何作用。

对于大多数部分，板子只是来提供一个转换控制台功能的一种转换方法。除了板子的极少数特性外，这一章不解释它的功能是怎样，只谈谈如何来进行操作。

如果要记起你忘记的任何功能，可以使用索引。

当板子模仿控制台时，控制台也会出现与你通常完成这些功能的操作，如改变特性块、亮指示灯等等。你会发现很容易在板子上操作控制台的一些功能，并且它的效果是一样的。

列在上面的就是对即使访问特性的解释，它提供了快速访问特性和把他们放到编程器中的信息，但不改变特性块。

15.4.1  用板子选择灯具

*把感应笔头点到想要选择的灯具的按钮上。

15.4.2  显示选择了哪些灯具

*用感应笔点到Fixtures或者Mimics按钮上，选择预置通道指示灯来显示调光电平位置或者选择了哪个灯具。

15.5  从图表板子控制灯具

15.5.1  特性选择按钮

这些是：头30个是选择（SELECT）按钮，颜色是蓝色的，他们模拟控制台特性块按钮，顶上一行按钮1-15访问任何给定特性块的上特性，通常是用转轮B控制的，底下一行按钮16-30是访问下面的特性，通常是用转轮A控制的。

即：特性按钮3控制水平方向，特性按钮18控制垂直方向。

你能以通常的方法用按钮来进入一个特性块（特性块选择后，相对应的控制台的指示灯会亮起），或者能用他们实际控制特性。

15.5.2   以特性选择按钮运行

在某些场合，你可能为灯具的某一特性写地址，同样在控制台中夜允许使用特性键和转轮。

调整一种单一特性的电平位置：

*选择要控制的灯具。

*把感应笔按到适当的特性按钮中。这个特性块的指示灯会亮起。

*不要把感应笔离开板子，在它上面上下滑动来增加和减少特性。

15.5.3  使用特性推杆

可能想用推杆来设置任何特性的电平位置，就如转轮一样。

*选择要使用的灯具。

*把感应笔按到要访问的特性按钮上。控制台特性按钮上的灯会亮起。

*通过点到特殊的电平位置上，用推杆的把来设置电平位置，或者拖动感应笔上和下来设置推杆。

15.5.4  调整特性

选择所有的灯具把他们设置在一个特性的同一特性上，这个特性就如在控制台上的移动灯具菜单中调整特性功能一样。

*用特性选按钮选择想要调整的特性。

*点到第一个灯具上。它会成为灯具源。

*选择想用灯具源调整的灯具。

*点到调整（ALIGN）特性上。

15.6  INSTANT ACCESS 控制特性

INSTANT ACCESS意思是不用改变特性块来控制特性，在板子上的INSTANT ACCESS区域是：

Dimmer按钮                                即时访问光强

Stage Area(舞台区域)                         即时访问水平和垂直

Colour Control Area(颜色控制区域)             即时访问颜色转轮和颜色混合特性

这些改变会被放到编程器中。

15.6.1  板子的DIMMER按钮

DIMMER按钮是给INSTANT ACCESS到灯具的调光通道中。

*选择灯具。

*点到在超过推杆位置的DIMMER按钮上。

点在或在推杆位置上拖动感应笔来设置调光电平位置。

- Absolute和Nudge

- 板子上舞台和颜色区域的两种模式。

他们能使感应笔点在板子的实际颜色和位置在现，这用ABSOLUTE按钮来完成，用ABSOLUTE，灯具会跳到用感应笔点到的位置上。

用感应移动来改变当前灯具的颜色和位置，这称为Nudge 。

15.6.3  舞台区域

舞台区域提供了即时访问到灯具水平和垂直特性中，如果控制台已经对光，舞台区域提供一个非常精确的尺度来在现实际舞台。表演区域（在对光时定义的）的四个角可以画在板子上，它的中心就是舞台的中心了。

15.6.4  使用在舞台区域中的Absolute和Nudge

假如灯具在正确的位置上，这很容易选择Nudge，然后在舞台区域中拖动感应笔，舞台的灯具将会随感应笔拖动的位置移动。

如果你想移动一些的灯具保持他们相对位置移动的话，必须用Nudge。例如，如果一些灯具指在舞台中形成一个圆，并且使这个圆在舞台中移动，那么要使用Nudge 。当所有灯具指向同一点在他们的位置上时，不用试图使用Absolute，使他们指到舞台的同一点上。

如果你在Nudge ，并且希望所有灯具指到舞台的同一点上，那么点到ALIGN上。

15.6.5  使用颜色控制区域

颜色混合调色板很容易形成新的颜色和调整已有的颜色。

一般地新在颜色在Absolute模式中更容易形成，而改变现有的颜色用Nudge 方式更容易。

能通过点到颜色调色板底部的两个按钮上来在两个模式之间选择。

15.6.6  在颜色控制区域中形成新的颜色

*选择想要使用的灯具，他们有一个颜色混合器最好。

*如果需要可以打开DIMMER。

*点到颜色调色板下面的Absolute来选择适当的颜色。

*点到在Luminosity（发光度）一半的位置上。

*在颜色调色板区域中移动感应笔来寻找相近的颜色。

*在Luminosity上移动感应笔以调整阴影。

在他的最顶部是白色，底部是黑色（灯具不出光）。

*储存颜色到需要的预置聚焦、记忆或者跟踪中。

15.6.7  编辑一种现有的颜色

*选择灯具，并且打开如同形成一种新颜色一样的Dimmer。

*点到Nudge 上。

*在颜色调色板中移动感应笔，直到出现想要的结果。

*储存颜色到需要的预置聚焦、记忆或者跟踪中。

15.7  在板子上的预置聚焦

预置聚焦1-60在板子上能储存和调用。

15.7.1  在板子上储存预置聚焦

注意应该保证当聚焦标识还没有标记到板子上时，储存正确的信息到正确的预置聚焦中。

存储预置聚焦：

*把钥匙转到PROGRAM的位置，进入编程模式。

*设置灯具的预置聚焦。

*点到Store Focus按钮上。控制台的指示灯表明聚焦标识。

*检查聚焦标识的正确设置。

*在图表板子上点到想储存预置聚焦的Focus Select按钮。

板子上的60个Focus Select按钮直接对应控制台的头60个按钮，预置聚焦61-120只能通过在键盘中输入号码来使用。

15.7.2  在板子上使用预置聚焦

调用预置聚焦：

*选择灯具。

*用Attribute Select来访问适当的特性块。

*点到想要使用的Focus Select按钮上。

15.7.3  在板子上删除预置聚焦

*按下控制台上蓝色DELETE按钮。屏幕问你是删除一个记忆、跟踪还是预置聚焦。

*按两次要删除的预置聚焦按钮。

15.7.4  在板子上调用聚焦

调用聚焦（RECALL FOCUS）的功能给了编辑预置聚焦的一种安全的方法，因为你只能存储水平和位置的位置到第一次调用的聚焦中，这避免了被错误聚焦覆盖的危险。

Recall Focus有一些相关的功能，这些是：

Step to Next（到下一步）

Step to Last（到最后一步）

Store Pan/Tilt（储存水平/垂直）

Next Focus（下一个复焦）

这些在舞台区域上面的一行按钮中。

*点到Recall Focus和Focus Select按钮上，选择那个预置聚焦中的所有灯具。

如果你选择了灯具，那么预置区域上的指示灯会亮起表明选择了哪些灯具。

*如果调光器还没有打开，可以点到Dimmers的位置上，然后推杆的F位置上来做这些。

*现在可以把灯具一起移动，或者用Step to next 和step to last按钮一个一个地移动灯具。

在板子上的舞台区域用感应笔在上面拖动来移动他们。这只改变水平和垂直的方向，点到适当的特性选择按钮上（3是水平的，18是垂直的），然后滑动感应笔。

*当完成编辑预置聚焦时，点到Store Pan/Tilt按钮上，这将会把预置聚焦存储回第一个调用的聚焦选择按钮上。

*现在你可以用Next Focus 按钮选择下一个预置聚焦，或者点到Focus Select按钮上用Recall Focus来编辑另一个预置聚焦。

15.8  ML（移动灯具）功能

15.8.1  固定灯具

*用Fixture按钮或者调用一个Group（组）来选择灯具。

*点到Locate Fixture的位置。

灯具出白光，没有图案，并且在50%的水平和垂直方向上。

固定灯具不要选LTP通道来记录，必须按通常的方法来做。

15.8.2  Flip

这个功能只用来一定灯头，因为对于舞台的每个点都有水平和垂直两个位置。

点到Flip上，会在灯具的水平和垂直上转换以变换位置。

这对于灯具在水平方向停下来很有用。

15.8.3  选择ALL

选择编程器中的所有灯具。

15.8.4  清除编程器，释放灯具和锁上灯具

这三个功能以不同的方法在编程器中工作。

Clear Programmer是清除编程器中所有东西，不储存你所做的改变，这跟控制台上的Clear按钮具有相同的功能。

Release fixture或Untouch与Clear Programmer的功能一样，但它只清除编程器中已选择的灯具，把它认为选择性的清除。

Delatch Fixture从板子上移走控制的灯具，但保留将要记录的的任何改变到编程器中。

15.8.5  OFF

这一功能是把在编程器中任何特性关掉。

*选择想要用的灯具。

*选择想要关掉的特性。

*点到OFF 上。

15.9  板子上的其他一些功能

15.9.1  在板子上编写一个组

*选择想要的灯具。

*点到ML 功能区域中的Record Group的地方。

*点一下Group按钮，储存组到这个按钮上。

15.9.2  使用板子上的组

*点到适当组的按钮上。

一旦记录就标记上哪些灯具使用这个组，记到一张分开的页上或者样板中。

15.9.3  记录记忆

用这个来记录一个记忆，就如控制台上记录一个记忆一样。

*建立想记录的场景。

*点到Recoud Memory按钮上，控制台总的记忆指示灯会亮起。

*按下在控制台上的Playback SWOP 钮以记录记忆。

15.9.4  记录步

当建立一个跟踪时用来记录步。你必须首先按下控制台中的CHASE按钮打开跟踪，并且选择要记录上去的录放通道。

点到Record Step的地方然后模仿按到闪烁的录放SWOP按钮上来记录步。

你必须再按一次CHASE来关掉跟踪。

15.9.5  Next Instrument

这在最后一组中连续选择灯具，他们以储存他们的顺序来选择。

15.9.6  板子上的→←↑↓按钮

这些按钮是模仿控制台上的方向键可以绕着屏幕移动。

15.10  使用板子上的Tracking

*控制台对光。

*选择灯具。

*点到Track ON的位置上。

*在板子的舞台区域上用感应笔拖动。

选择的是ABSOLUTE 方式，按这种模式舞台上的中心就是板子上的矩形中心。

*当超过一个灯具被选择时，第一个选择的灯具为带头者，其他的灯具跟着它后面。

*当板子在这种模式时，能记录预置聚焦、记忆或者跟踪步。

*按下Track OFF离开Tracking 模式。

15.11  图表板子的特性和表屏幕

这些显示在屏幕10上。

一半显示所选择灯具的特性。另一半显示所选择表的内容。参见第9.2.10 屏蔽10-特性和表。

这个表是编好程序的颜色调色板或者是图案预置到分开的特性选择按钮上。

即：按钮13-15和28-30。

表是存储在灯具的驱动程序中，只有在编辑驱动程序时才被编辑，不是所有的灯具都有表。

一些表包含有象灯具与特殊的颜色匹配的颜色值。

访问表：

*选择灯具。

*点到列在上面的表特性选择按钮的其中一个上。

如果用边存储在它上面，显示将自动地转换到屏蔽10(图表板子屏幕)，同时表上的值会显示在屏幕空的一半中。

*不要移走感应笔，把它在表上来回移动。

*当移走感应笔时，你指向表上的值就是输出到选择灯具上的值。

15.12  图表板自的以后一些功能

15.12.1  设置舞台高度

这种功能将在以后的软件出现时才能使用。

*当点到这个按钮时，跟着点到推杆位置上就是舞台高度的设置。

*当这个特性允许时，你想要把灯头的位置设置到多高就在多高的位置上。

15.12.2  板子上的屏幕1，屏蔽2和舞台按钮和鼠标板

这些按钮要以后才研制。

15.13  使用Puck

Puck一个选择输入设备到感应笔上，要按下感应笔上大的按钮。

15.14  板子的一些特殊功能

Full 3尺寸跟踪系统是为移动灯具服务的（移动灯头和移动镜子）

颜色控制系统是来即时形成一个新的颜色

灯具选择

聚焦选择

组选择

单独访问任何特性

在nudge或者absolute位置上满刻度舞台

满聚焦建立、调用、编辑，用唯一储存水平和垂直的安全方式

在聚焦快速运行灯具

固定灯具按钮，打开灯具到所给的位置上。

15.15  帮助和提示

问题：在图表板子的水平和垂直方向不工作。

解答1：或者在控制台对光，或者关掉在ML菜单中的Tracking .

解答2：使用了一个老的配接灯具的驱动程序。

问题：颜色混合区域中很少或者没有颜色输出。

解答：点到CLEAR上，检查图表板子是否正常工作。看控制台的预置指示灯是否与板子的相对应（设置的灯具没有Mimics）。如果它工作在适当的设置Luminosity在50%的位置上，那么再试一次。确定你的灯具有颜色混合器，而不只是颜色转盘。

问题：图表板子好象连接上并且打开电源了，但是不工作。

解答：选择USER SETTINGS 菜单中的第10项，并且选择G。如果已经选择了，那么再选择一遍。如果还不工作，保持着板子的电源不关闭，按下控制台的RESET按钮复位控制台。

16.  舞台遥控

舞台遥控是拿在手上连接在控制台中的小DMX控制器，它能受到遥控器的控制，产品号是30-12-0001。

控制台和遥控器是由一跟25针的D型连接电缆连接，它能插到任何一个舞台遥控的后面，很方便，什么时候插入和拔出都可以。

遥控可以控制一个DMX通道、一个柄或者一个记忆，也可以一步一步地执行跟踪。

16.1  构成舞台遥控

*把钥匙转到PROGRAM的地方，如果已经在PROGRAM，那么把它转到RUN后再转回来。

*在用户设置菜单中，选择第10项设置成REMOTE CONTROL。如果不这样设置，遥控不能正确工作。

*如上所述连接舞台遥控。

*按下遥控底端左手侧的白色空白键，它的指示灯会闪动。

*在遥控上按下EXIT，随后是111 。遥控的指示灯再次闪动说明遥控已经能工作了。

遥控只有当钥匙转到PROGRAM的位置时才工作。

16.2  调用一个单一的DMX 通道

*按下DIM。它的指示灯亮起。

*选择在遥控上的DMX号码。

*按下AT %钮。

*按下从1到9的其中一个号码，设置电平位置，或者再按一下AT %钮(为100 %)。

例如，把DMX通道24设置为70 %按下：

DIM  24  AT % 7。

把DMX通道100设置为100 %按下：

DIM  100  AT % AT% 。

为了在所有四个输出中都能访问DMX 通道，他们被编号为：

线路A-DMX通道1-512

线路B-DMX 通道513 -1024

线路C-DMX 通道1025 -1536

线路D-DMX 通道1537-2048

16.3  AND ，THRU ，INSTD ，NEXT 以及LAST 。

可以建立通道的表，这个表能通过通道号码间的ADD按钮来打开。

(通道号码)THRU (通道号码)选择含有两个通道号码的所有通道。

NEXT 和LAST是到下一个和以前的通道进入最后一个输入的通到。其他所有的通道为零。

当用上面功能时，不用按下AT %按钮，除非想改变以前那个通道的电平位置。通道以最后一个用AT%按钮设置的电平位置为准，或者如果没有被使用，他们被设置为48%。

这个电平位置是为了用来把一个用在110V的PAR灯不小心配接到220V的电压的破坏的危险降到最低。

按下INSTD 将清除所有的通道。（设置所有的通道为零。）

16.4  使用遥控来调用记忆

记忆的调用总是在100 %的位置上。

*按下遥控上MEM。它的指示灯亮起。

*输入录放通道号码。

这个通过页码1和15相乘（一页的录放通道号）加上滚轮的页号1乘于150，再加上这一页的记忆号。页号A=0，B=1等。如：一个记忆在第1页G号的录放推杆12上，记为：([7 -1)*15] (11)*150 12。它逻辑真的很难解释！

*按下%AT按钮打开记忆。

16.5  用遥控来调用和逐步跟踪

*按下遥控上MEM按钮 。它的指示灯将亮起。

*输入录放通道号。参见上面。

*按下%AT按钮。

*用+和-来向前和向后逐步跟踪。

如果想用所有的常规灯具做一个跟踪，要按顺序对他们进行对焦，可以使用遥控一个个进行。

16.6  关上遥控

*按下EXIT  000。关上遥控，防止发生误操作。

16.7  检测状态

按下底端的左按钮，会给出舞台的状态，是Enabled（允许）还是Disabled(不允许)。

如果它的指示灯闪烁一次说明允许。

如果它的指示灯闪烁两次说明不允许。

17.  剧本（SCRIPT）文件系统

剧本（SCRIPT）文件系统允许对时间代码或者从控制台内部时钟对一个已变好的程序自动录放，一个剧本文件能用“STEP”按钮手动运行。剧本文件通常把钥匙转到SYSTEM的位置来进行记录和编辑。

珍珠控制台使用MIDI时间代码进行外部控制。参见第24.3 MIDI 时间代码。

控制台的系列号PRL330可能需要修改，请联系Adam Profitt  或者来些细节请联系你的分销商。

17.1  建立一个剧本（SCRIPT）文件

建立剧本文件如下：

*编写需要的记忆和跟踪。

*把钥匙转到SYSTEM的位置。进入系统模式。

*按下软键D（Softbutton D[SCRIPT FILE PROGRAMMING]）。进入剧本文件菜单，自动地进入剧本文件屏幕。（屏幕8）

*按下软键A[选择时间源]（Softbutton A[SELECT A TIMER SOURCE]）。决定选择哪个时间源，是时间代码（TIMECODE）还是内部时钟（INTERNAL CLOCK）。

*或者

按下软键A[外部时间源]（Softbutton A[EXTERNAL TIME SOURCE]）。时钟设置成零并且控制台等待一个外部时间代码。

*或者：

按下软键D（Softbutton D[INTERNAL TIMER /TC]）。内部时钟开始运行。

建立一个剧本文件很容易，只要如何记录他们就能如何完成他们。

*在做一个擦除后，将定义为剧本文件1。如果想改变，通过选择软键B[选择剧本文件]（Softbutton C[SELECT SCRIPT FILE]），并且从键盘中输入从1至99的原版文件号。

*按下软键B[建立剧本文件]（Softbutton B[CREATE SCRIPT FILE]）。建议最好擦除现有的剧本文件，否则会立即进入记录菜单。按下软键F[YES]来覆盖原来的文件。

*如果运行的是外部时间代码，现在就开始运行，如果用的是内部时间那么它已经运行了。

如果不选择那些，按下软键A[选择一个时间源]（Softbutton A[SELECT TIMER SOURCE]）然后按下软键F[打开定时器]（Softbutton F[START TIMER]）。按下EXIT退出菜单。

*确保GRAND MASTER（总控）是完全推上去的，否则记录不到剧本文件步。

*以正确的序列和正确的时间推上拉下录放推杆来完成所编的程序。剧本文件会记录下这些移动，录放推杆必须完全推上去以正确记录步。

你能用在任何页或者字母上的记忆和跟踪。

*当完成时按下软键F（Softbutton F[DONE]）。

剧本文件记录两种类型的步。

第一种类型是当录放推杆被推去来时被记录。

这一类型记录有三个信息：

录放通道

时间代码值

录放推杆从触发点移到满的位置所花的时间。

第二种类型是当录放推杆被拉下来时被记录。

这一类型记录也有三个信息：

录放通道

时间代码值

录放推杆从满的位置移到触发点所花的时间。

*重要的一点是，录放推杆推到满的位置是为了时间信息能正确记录，因此必须确定所有的记忆和跟踪步在一个明显的电平位置编程。

做到这一步，你就能演示剧本文件了。

17.2  选择一个剧本文件来编辑或录放

从剧本文件编程菜单里选择一个剧本文件：

*按下软键C[选择剧本文件]（Softbutton C[SELECT SCRIPT FILE]）。

*从键盘中输入想演示的剧本文件号码，或者用上下方向键移到你想选择的高亮度的剧本文件。

*按下ENTER键。

17.3  检查剧本文件

你可能想选用内部时钟来检查文件，因为他比再运行外部时钟来得容易。星号总是用来表明将要运行的下一步，当前的步显示在时钟的下面如：“Live=XX”。

选择内部时钟：

*按下软键A[选择一个时间源]（Softbutton A[SELECT TIMER SOURCE]）。决定使用哪个时间源，时间代码或者是内部是时钟。

*按下软键D[内部时钟]（Softbutton D[INTERNAL TIMER TC]）。内部时钟开始运行。

内部时钟产生与MIDI的代码：小时，分钟，秒，框架。这能用来编辑‘offline’ 。

*如果需要，可以用键盘输入新的时间到提示行中。

现在就可以检查剧本文件了。

*如上，选择剧本文件来检查。参见第17.2节选择剧本文件来编辑或者录放。

*输入将要输出那个步的号码，如果使用内部时钟它就会成为那个步的时间。

*或者：

输入另外一个步来执行。

或者：

按下软键E[连接时间]（Softbutton E[CONNECT TIMER]）来运行下面步的时间代码。

17.4   编辑一个剧本文件

在剧本文件中编辑每个步的各个方面：

录放推杆

时间代码

录放推杆淡入淡出的时间

编辑是用来分配动作和分配时间代码的菜单，箭头指向当前装载用来编辑的步，能通过上下方向键来移动箭头。

17.4.1  分配动作菜单

每一个步都有一个时间代码。

第一个字母是‘C’，‘M’或者‘R’指的是在当前录放推杆上的跟踪（CHASE）和记忆（MEMORY），或者‘R’表示Ramp Down,它是说录放推杆他到零的位置上。（即：OFF）

跟踪或者记忆的下一个号码是指滚轮的页（1，2或3），再下一个字母是滚轮的字母（A到J），最后一个号码是柄的号码（1到15）。

Ramp Down只有柄的号。

*在剧本文件菜单中按下软键D[编辑剧本文件]（Softbutton D[EDIT SCRIPT FILE] ）。可以看到箭头指剧本文件的一个步。

*用上下方向键把箭头指向要编辑的步。

*按下软键D[分配动作]（Softbutton D[ASSIGN ACTION] ）。

*或者：

按下软键A[LOAD]来模拟一个特殊的录放通道推到满的位置。

按下软键，然后按下想要使用的那个录放通道的SWOP按钮。

或者：

按下软键B（Softbutton B[RAMP DOWN]）来模拟一个特殊的录放通道拉到零

的位置。

按下软键，然后按下想要使用的那个录放通道的SWOP按钮。

或者：

按下软键D（Softbutton D[RAMP TIME]）想要衰减那个步的时间，然后在键盘

中输入以秒为单位的衰减时间并按下ENTER。

17.4.2  分配时间代码菜单

时间代码是HH/ MM/ SS.FF，分别代表小时，分钟，秒和帧。

分配一个时间代码到一个特殊的步中：

*在剧本文件菜单中按下软键D（Softbutton D[EDIT SCRIPT FILE]）。会看到一个箭头指向剧本文件的一个步中。

*按下软键E[分配时间代码]（Softbutton E[ASSIGN TIMECODE]）。

*用上下方向键把箭头指向想要编辑的步。

*或者：

直接输入上面所讲的时间代码值。

或者：

按下软键D输入显示在步中的时间代码值。参见17.4.4 分配时间代码到组的步

中。在软键A上会告诉你各种改变当前显示时间代码的方法。

17.4.3  定义一个步的组

你能分配时间代码到组的步中，所有的步会区分出老时间代码和新的时间代码之间的不同，但是不会改变他们的相关的时间代码的区别。

建立一个组如下：

*在剧本文件菜单中按下软键D（Softbutton D[EDIT SCRIPT FILE]）。会看到一个箭头指向剧本文件的一个步中。

*按下软键E[分配时间代码]（Softbutton E[ASSIGN TIMECODE]）。

*用上下方向键把箭头指向想要编辑的步。

*按下软键F（Softbutton F[TOGGLE GROUP]）选择步。符号显示在下一个步中。

*从组中继续选择，选择的步没有象上面的那样标记。

这意思是说，如果一个剧本文件中有20个步，头12个步标有‘>’，那么就有两个组，组1-12和组13-20。

17.4.4  分配时间代码到组的步中

你能分配时间代码到不同组的步中或者到整个剧本文件中：

时间代码的数字是HH MM SS.FF ，小时，分钟，秒和帧。

*在剧本文件菜单中按下软键D（Softbutton D[EDIT SCRIPT FILE]）。会看到一个箭头指向剧本文件的一个步中。

*按下软键E[分配时间代码]（Softbutton E[ASSIGN TIMECODE]）。

*按下软键A（Softbutton A[SELECT A TIMER SOURCE]来选择内部时钟或者外部时间代码 ，并且停止和启动内部时钟。输入一个值（参见上面所规定的）并且按下ENTER来把它装进内部时钟里。

*或者：

按下软键B（Softbutton B[ASSIGN TC TO FILE START]），分配当前的时间代码在此之前到开始的剧本文件中，可以用时间代码的停与运行的做这个。

文件里所有的步将用这个值来区分，但不改变他们的各自不同的地方。

或者：

用方向键选择组中的某一步，按下软键C（Softbutton C[ASSIGN TC TO GROUP]），分配当前的时间代码值到组中的第一步，可以用停止和运行来做这个。

文件里所有的步将用这个值来区分，但不改变他们的各自不同的地方。

17.5  删除剧本文件的步

*在剧本文件菜单中按下软键D（Softbutton D[EDIT SCRIPT FILE]）。看到箭头指向剧本文件的某与一步中。

*用上下方向键把箭头指向想要删除的那一步。

*按下软键A（Softbutton A[DELETE STEP]）。

*按下软键F（Softbutton F[YES]），确认删除。

17.6  插入剧本文件步

*在剧本文件菜单中按下软键D（Softbutton D[EDIT SCRIPT FILE]）。看到箭头指向剧本文件的某与一步中。

*用上下方向键把箭头指向想要插入的那一步。

*或者：按下软键B（Softbutton B[INSERT BEFORE CURRENT STEP]）插入到步之前，

或者：按下软键C（Softbutton C[INSERT AFTER CURRENT STEP]）插入到步之后，这时，一个新的步被插入，但没有任何动作和时间代码。

*用分配动作菜单和分配时间代码菜单来填充空的步。细节参见第17.4.1节分配动作菜单和17.4.2节分配时间代码菜单。

17.7  剧本未见参数

当开电时，这个功能允许自动执行一个剧本文件。剧本文件只运行一次，或者连续循环运行。这对于一个展览相同类型的演出来说有用。

访问剧本文件参数：

*把钥匙转到SYSTEM的位置，进入系统模式。

*按下软键D（Softbutton D[SCRIPT FILE PROGRAMMING]）。进入剧本文件菜单，并自动剧本文件屏幕中(屏蔽8)。

*按下软键G[剧本文件参数]（Softbutton G[SCRIPT FILE PARAMETERS]）。进入执行模式，并自动进入屏幕12，SCRIPT FILE PARAMS（剧本文件参数）。

17.7.1  在开电的情况下自动地执行剧本文件

*在键盘中输入想自动执行的剧本文件号，或者用上下方向键移到剧本文件中。

*按下软键A（Softbutton [TOGGLE AUTORUN]）。提示行会出现自动运行的ENABLED的字样，并且带AUTO 纵列里显示这个剧本文件，AUTO上面是ON 。

17.7.2  设置剧本文件一个循环

这仅能在内部时间里运行，每次时钟复位时剧本文件开始运行。

*在键盘中输入想循环运行的剧本文件号，或者用上下方向键移到剧本文件中。

*按下软键B（Softbutton B[TOGGLE LOOP MODE]）。屏幕回在‘从最后一步停止’和‘继续’之间的字样中来回跳动，LOOP 纵列显示出剧本文件‘ENDS’ 或者运行‘CONT’(inuously )。

17.8  其他的剧本文件的解释

17.8.1  复位定时器

这仅供来用在，当正在使用内部的定时器时，从选择定时器菜单中复位定时器到最后输入的时间中。

17.8.2  复位主控

让录放推杆处于时间代码的控制下。

当按下时舞台不会发光！注意！！

17.9  调用剧本文件

*把钥匙转到RUN的位置。

*按下软键D（Softbutton D[RUN SCRIPT FILE]），运行剧本文件。

17.9.1  在运行模式中选择时间代码源

*按下软键D（Softbutton D[SCRIPT FILE FUNCTIONS]）。

*按下软键A[选择一个时间源]（Softbutton A[SELECT A TIMER SOURCE]）。决定使用哪个时间源，时间代码或者内部时钟。

*按下或者软键A[外部时间]（Softbutton  A[EXTERNAL TIME SOURCE]）。时钟设置成零，控制台等待输入一个外部时间。

或者按下软键D（Softbutton D[INTERNAL TIMER TC]）。内部时钟开始运行。

你也能从这个菜单停止和启动内部时钟。

17.9.2  选择剧本文件来运行

*按下软键D（Softbutton D[SCRIPT FILE FUNCTIONS]）。

*按下软键C[选择一个剧本文件]（Softbutton C[SELECT SCRIPT FILE]）。

*在键盘中输入想演示的剧本文件号码。

*按下ENTER 。

这只是装载所选择的剧本文件，而不执行任何步。

17.9.3  运行剧本文件

选择了剧本文件，从第一步开始执行如下：

*按下软键D（Softbutton D[SCRIPT FILE FUNCTIONS]）。

*按下软键D[从第一步开始]（Softbutton D[START FROM STEP 1]），然后按下软键D[YES] 来确认。

原本文件将装载但是执行。定时器将停止，同时你能：

*或者：

按下软键E[连接定时器]（Softbutton E[CONNECT TIMER]），开始运行时间代码的剧本文件。软键现在变为[DISCONNECT TIMER]（不连接定时器）和[NEXT STEP]（下一步）。

或者：

按下软键F（Softbutton F[NEXT STEP]），用手动一步步执行。

如果你想从任何一步而不从第一步开始：

*在键盘中输入不的号码并按下ENTER键。

步是立即输出。你能连接定时器或者手动执行。

17.9.4  在运行模式中暂停剧本文件

如果你编辑了任何剧本文件，在运行模式中按下软键C可以在暂停和运行剧本文件之间转换。

17.9.5  退出运行的剧本文件

退出运行的剧本文件：

*按下软键E[不连接定时器]（Softbutton E[DISCONNECT TIMER] ）。软键现在变为[CONNECT TIMER]和[NEXT STEP] 。

*按下软件键G[剧本文件的录放]（Softbutton G[CLEAR SCRIPT FILE PLAYBACKS]）或者按下软键H[复位主控]（Softbutton H[RESET MASTERS] ），释放任何录放推杆中约束的剧本文件系统。

当按下时舞台的灯会灭掉！注意！！

*按下EXIT键。回到运行菜单。

17.9.6  在同一时间里运行剧本文件并且同时手工使用录放推杆

你能退出剧本文件而无须不连接定时器。剧本文件将继续运行，但是同时，控制台的录放推杆应在满的位置。

*按下EXIT键。回到运行模式。

17.10   时间代码检测

这个功能是当你听到有噪声或者MIDI时间代码出故障时用。这能在USER SETTINGS MENU的第8项设置成TC CHECK ENABLED。控制台尝试进入时间代码，并且寻找哪个地方出了故障，它代替了内部时钟产生的并行的代码。

17.11  帮助和提示

问题：当推杆到顶端时，步不完成记录。

解答：主控推杆没有在满的位置。

问题：时间显示不正确。

解答：你有一个记忆衰变时间以及剧本文件时间。把记忆衰变时间调到零，或者把剧本文件时间调到零。

问题：当演示剧本文件时，有些步不见了。

解答：检查每一步的时间大了还是跟以前的步的时间相同。

问题：剧本文件播放不规则，或者速度很高。

解答：MIDI时间代码不能经过控制台的补偿点，检查剧本文件是否以内部时钟正确地编程来运行。如果它运行正确，你的时间代码源可能坏了。

18. 术语的术语表

可供使用的4D TRACKThe 唯一Avolites 移动灯具跟踪系统利用图表的牌子。

的ABSOLUTEMode 和在图表的牌子上的位置，在其中固定装置的输出符合直接牌子的铁笔的位置。参见NUDGE 。

ADDAn ADD 钮能与被联系预置或者Playback 通道。当被按下时，它增加通道至进行输出。ADD 以运行方式起作用能十分复杂。参见第5附录。在运行方式中的ADD 钮的功能。

ADDRESSESThe DMX 通道占领单独的固定装置。所占领的第一个通道通常被数字开关以某种方式(经常译成电码在固定装置上)，并且称为它的ADDRESS 。

向其它从所选择的第一种固定装置拷贝属性特色的ALIGNA 手段选择固定装置。

一种电脑灯具的ATTRIBUTEOne 通道。

钮的ATTRIBUTE BANKA 套归因于的控制柄与连接。

在控制台中的AVOSThe 最基本原则操作方式。AVOS 允许系统对软件的装载。

展览的BACKUPSCopies 为安全存储到盘。

每分钟BPMBeats 。

记录一或更多的CHASEA 序列举步利用CHASE 钮编写程序。如果被要求，它能自动地是replayed 。有时已知作为SEQUENCE ，或者连接STACK 插入。

追逐的CHASE STEPSIndividual 组成部分步骤。高于以上参见

用以通过不同的彩色gels 的名单改变灯具来源的颜色的COLOUR CHANGERA 机械固定装置，通常scrolling 或者把特殊的过滤器移动至灯具光束之中。

能的三个过滤器的COLOUR MIXA 系统每一从至颜色的crossfade 白，或者对另一个的一种颜色，。它是一些电脑灯具的特性，这能够成千上万的不同创造。

有单独的步骤的COMPLEX STEPA 追逐步骤时代编写程序它，因而将不利用全球的时代。参见SIMPLE STEP ，GLOBAL CHASE TIMES ，INDIVIDUAL STEP TIMES 。

CONNECTED CHASE

追逐，置于了轮子的控制之下，同时其它追逐功能紧迫CONNECT 钮。

记忆和追逐的复制的COPYA 系统利用珍珠，这种珍珠共同连接所有拷贝。在复制品的任何一方面变化导致相同的变化成为他们大家。参见PHOTOCOPY 。

CROSSFADEOr XFADE 。至另一个的从一种状态一种顺利(平滑)的过渡。能沾或者沾。在Avolites 控制台上面，所有追逐运行沾推杆拉下。

DEVICESee FIXTURE 。不是滴的crossfade 的DIPLESSThe 价值在两个crossfading 级别(水平)中更高。

DMXDMX512 (1990 )用于控制控制台和固定装置之间的通信的规格，原来地Dimmers 它为大多数电脑灯具被接受了作为控制草案为。它能携带数据的512 个不同的通道。

DMX TRANSMISSION RATE

在的速率DMX 数据向固定装置从控制台播送。

FADEA 清除至另一个的从一种状态过渡。

FADING CHANNELAn LTP 通道，CROSSFADES 。参见INSTANT CHANNELS 。

利用个性是PATCH的FIXTUREAny 点燃仪器。一般地涉及到运动灯具或者颜色变化，不是一个单独的更模糊通道。也称为电脑灯具，装置，仪器，移动灯具。

关于以移动头固定装置利用的FLIPA 功能。他们有两个可能的水平，并且在阶段(舞台)为每一使位置垂直点，以及FLIP ，将在他们之间轮流进行。

，当属性将存储或者记起的FOCUS MASKDetermines 节省或者记起PRESET FOCUS 时。将被记起的属性在属性中由LED 表明所阐明的返回。这些能被放置或者清除紧迫适当的属性返回精选的钮。

GENERICTerm 过去表明一个更模糊的通道。参见也FIXTURE 。GLOBAL CHASE TIMES

推杆拉下和等待这些时代它们运用于任何追逐步骤，这种步骤没有单独的步骤时代编写程序它。这些步骤称为SIMPLE STEPS 。参见INDIVIDUAL STEP TIMES ，COMPLEX STEP ，SIMPLE STEP 。

GRAPHICS TABLETOptional 为珍珠输入装置，这种珍珠借助于使在一电子slate 上铁笔或者Puck 发出滴答声控制Dimmers 和固定装置。

GROUPA GROUP 是能以一种单一钮按下选择的固定装置的一种预先指定的收集。

包括两个的HANDLEThe 行预置Faders ，ADD 钮和SWOP 钮，控制都电脑灯具或者单一预置推杆拉下，控制一个更模糊的通道。

HTPHighest 采取优越，机制决定所约束的通道的输出级别(水平)超过一个Playback 通道。在任何所给出的时间输出最高的价值的通道总是将决定通道的级别(水平)。也参见LTP 。

转换记忆的内容的INCLUDEA 手段或者把步骤追逐至程序员之中。INDIVIDUAL STEP TIMES

一个个体所编写程序的时代从TIMES 菜单追逐步骤。这些步骤称为COMPLEX STEPS 。参见GLOBAL CHASE TIMES ，SIMPLE STEP ，COMPLEX STEP 。

INSTANT CHANNEL

不利用的通道推杆拉下产生控制台，并且在至另一个的从一种状态离散的跳跃中移动。参见FADING CHANNEL 。

在不要求正确的属性控制属性的图表的牌子上的INSTANT ACCESSA 功能将要所选择的返回。

INSTRUMENTSee FIXTURE 。

INTELLIGENT FIXTURE

参见FIXTURE 。

使他们能够从一个自动地跑在上至另一个的追逐步骤之间的LINKSConnections 。

通过在中用水平放他们发现你所选择的固定装置使它容易的控制台的LOCATE FIXTUREA 特性开阔白，并且在50 %点钟垂直。

LTPLatest 采取优越，从一Playback 通过通道的控制的机制推杆拉下对在最后移动Playback 的基础上另一个推杆拉下有控制，只要Playback 推杆拉下曾移动通过板机点。(参见TRIGGER POINT )。它跟随那个LTP 通道总是以从一种状态至另一个的沾方法推杆拉下。(参见DIPLESS )。

也参见HTP 。

MACROSMacros 允许由制造厂向编写程序的功能一种电脑灯具能通过从控制台发送DMX 命令序列执行。他们能允许你重新安排固定装置例如。DMX 命令序列被定义在个性文件之内。

MASTER FADERThese 是ADD 主控掌握的盛大的主控，SWOP 主控，，预置B，以及Playback 主控。

编写程序在Playback 上的MEMORYA 单一阶段(舞台)看利用记忆钮推杆拉下。它没有等待时代。也已知作为CUE ，STATE ，LOOK 。

MEMORY MODEA playback 格式编写程序记忆。有0，1记忆方式。

音乐的仪器数字接口的MIDIStands 。它是使在数字的音乐仪器(诸如键盘)之间交换数据能够的所建立的硬件与软件规格以及其它装置诸如计算机，sequencers 以及声音，并且点燃控制台。

移动的ML MENUStands 轻便菜单。

的NUDGEMode 和在图表的牌子上的位置，在其中与牌子的铁笔的运动的关系的固定装置变化的输出。参见ABSOLUTE 。

OFFAny 通道能在任何所给出的Playback 通道上是ON 或者OFF 。当它的Playback 通道被记起时，(0000) 是OFF 的通道在Playback 通道上被记录，但是在任何方法方面将不改变。参见ON 。

ONAny 通道能是ON 或者OFF 。是ON 的通道活跃从事Playback 通道。它将处于Playback 的控制之下，并且跟随规则去HTP ，LTP 和LTPF 通道。

当它的DMX 地址在一个更迟缓的PATCH会议期间被另一个仪器取时，PARKThis 发生仪器。仪器必须那时是repatched 。

PERSONALITY FILE

什么属性的描述一种特殊的智能固定装置，，如何控制台将PATCH，并且利用这些。它也确定哪一个归因于返回将控制哪一个属性。Avolites 个性文件按ASCII格式，并且能编辑在任何个人计算机上，能阅读和节省在MS DOS 1.44 Mb (高的密度)上3.5 英寸盘。

PERSONALITY DISK

在上的盘个性文件被存储。

复制记忆的PHOTOCOPYA 方法，并且追逐那一点相互完全独立。参见COPY 。

能再游戏的控制台的PLAYBACKArea 记录记忆或者追逐。它包含Playback 通道所记起的利用的Playback Faders 和Playback ADD 和SWOP 钮。

。

为了描述参考所利用的PRESET FOCUSA 术语为属性-预定义状态，能被记起，只要在编写程序期间被要求。每一种固定装置可以在预置焦点方面不同，同时级别(水平)能被编辑。这是它如何不同于TABLE 。在Avolites 控制台上面每一个预置能以一种单一钮按下命名，和记起的焦点。

，在其中为功能编写程序PROGRAMDesk 方式能够，但是系统软件受到保护。参见RUN ，SYSTEM 。

包含先于录音的通道信息的控制台的PROGRAMMERThe 一部分。

REDUCTION FADER

使将要临时限制的一个更模糊的通道的输出能够的特性一种所定义的价值。

RUNDesk 方式，在其中所有Playback 功能能够，但是所有编写程序的功能丧失能力。

信息的页的SCREENOne 在LCD 显示上时显示。

SCRIPT FILE SYSTEM

允许的系统Playback 由Timecode 自动化和控制。

处于手工的控制之下的SELECTEDA 固定装置。

SEQUENCESee CHASE 。

SHAPE 被运用于属性的可供使用的preprogrammed 影响。它能那时是customised ，并且存储在记忆中。

SHARED PRESET FOCUS

预置集中，在其中信息为一种固定装置仅仅被存储，但是对所有那一种类型的固定装置可供使用。

没有单独的步骤的SIMPLE STEPA 追逐步骤时代编写程序它，因而将利用全球的追逐时代。参见COMPLEX STEP ，GLOBAL CHASE TIMES ，INDIVIDUAL STEP TIMES 。

由在屏幕上标记定义的不同的功能的SOFTBUTTONSButtons 。在手工的这中Softbuttons 总是在大胆，用在屏幕[in 方的brackets] 上图例(传奇)。

STACKSee CHASE 。

STAGE REMOTEOptional 输入装置记忆的DMX 通道和召回的珍珠允许控制，并且追逐步骤。

SWOPA SWOP 钮能与Playback 被联系或者预置通道。它独奏曲对输出的通道，当按下预置时按下，致死所有另一个或者Playback 输出。

珍珠的操作的软件的SYSTEMDesk 方式允许入口。

SYSTEM SOFTWARE

运行珍珠的软件。

-所定义的级别(水平)的TABLEList 允许记起通道名字。每一种固定装置利用相同的价值，同时表不是editable 。这是在它不同于PRESET FOCUS 的地方。

Timecode 的TCAbbreviation 。在珍珠中，这是总是MIDI Timecode 。，在其中移动灯具TRACKINGA 方式能环绕区域移动所有指相同的现场。

录音的TRAININGThe 过程在阶段(舞台)点那么这样控制台能为移动灯具制定TRACKING 。

TRIGGER POINTThe 级别(水平)放置在用户Settings 中，这种在决定点Playback LTP 通道编写程序在它上的把板机推杆拉下。

允许追逐步骤为容易的进行编辑被放置在Playback Faders 上的UNFOLDA 功能。

USER SETTINGSUser 可定义的控制台settings 。在USER SETTINGS MENU 中被发现。

允许不同的套数据被显示在屏幕上的VIEWA 功能

WAITA 时间在推杆拉下在进行追逐中发生之前，，流逝。

从控制台清除所有的WIPEALLA 过程以前编写程序，但是不触到系统软件。

WHEEL AThis 是左手轮子。它用来控制每一的上面属性属性返回。WHEEL BThis 是正确手轮子。它用来控制每一的低属性属性返回。

19. 第1附录。第2004 珍珠

第2000 珍珠包括在珍珠的硬件与软件配置方面变化。对VGA 监控器的利用对现在完整充足珍珠的利用2004 种软件，虽然以前你能作为利用大多数功能下列在LCD 屏幕上提示。驱动监控器被要求视频卡片，并且已经不会被适合。第2000 个一个新的珍珠2004 个的Rolacue 珍珠在正面面板上的2004' emblazoned 。为了查明老珍珠的状态，请接触你的供给者。运行珍珠，仍然可能一块不改进的板的2004 种软件。

硬件修正对运行对提高的板可供使用的2种DMX 输出也必要。

被限制的Avolites 出售一套廉价的提高成套用具，这为钮包括最好的新的关键，这曾改变他们的功能。为细节接触你的最邻近的供给者。

在这里是你将在第2004 珍珠对于更多细节，利用索引来发现手册的主体。

*软件版本I.D 。在Softbutton 上的现在B，当你放SYSTEM 的关键时。

*更多DMX 通道。在4种patchable DMX 输出第2004 一个新的珍珠能控制2048 个DMX 通道。在2种patchable DMX 输出一块提高的更早期的板能运行1048 个通道。

*你能运行多达120 种电脑灯具和更模糊的120 预置，或者更模糊的多达240 预置仅仅在第2000 珍珠上面，只要你有足够可供使用的DMX 通道。更模糊的每一预置能是对一或更多DMX 的更模糊通道的PATCH。一个DMX 的更模糊通道能仅仅是对更模糊的一个的PATCH预置。

*新的形状发电机允许你利用preprogrammed 影响建造记忆。这包括如同带有颜色混合方便的固定装置的中心运动和彩虹颜色追逐一样的东西(事物)。

*有现在可供使用的四种页固定装置，在12个钮的顶端利用四个白钮选择聚集轮子的左。

当时PATCH电脑灯具，你PATCH他们在每四页的灰色预置ADD 钮上。当(由于)有30预置ADD 钮，同时四种页固定装置，这我们如何能现在是第120 种PATCH多达120 种电脑灯具。

你能另外任何在蓝色上的更模糊的DMX 通道的数量把SWOP 钮预置在每个这样的页上面的PATCH。这样，你能也第更模糊的120 PATCH预置。

如果你有任何可供使用你在不为电脑灯具利用的灰色预置ADD 钮，你也能在他们上PATCH更模糊的DMX 通道。

*预置Faders 仅仅控制强度。利用在之上的固定装置原则的页，你能访问所有PATCH固定装置与Dimmers 的强度。在任何时间你能交换页。当页改变时，强度级别(水平)得到保持。你得与级别(水平)与通道的现有的强度匹配，在你能控制它之前，当你改变页时。

*和预置Faders 属性的返回之间的环节完全破坏了。不论不论属性返回你在，你总是将有预置Faders 的强度。因此，你不能不再在未用过属性上PATCH奇特的更模糊通道返回。轮子控制所有LTP 功能。

*轮子所有固定装置与Dimmers 的控制强度，不论他们什么地方是PATCH是什么。

*有现在120 预置焦点。

通常，130靠灰色预置ADD 钮生活。

160 以前作为由图表的牌子易接近。

1120 通过易接近在预置焦点的数量中键入。

*有现在120 小组(集团)。

*每固定装置在可供使用的20家属性返回上有多达40 种属性。(属性返回扣上110)。属性返回曾成为访问属性的第二页的变换关键返回。在的没有固定装置这一次有任何第二页的属性，但是它不能远！第12属性返回是仍然减弱返回。

*更模糊的通道被分离了的事实属性的从返回意味着那个减弱通道曾经简化，和不再需要成为PATCH。第12属性返回临时把所有预置Faders 放到减弱方式中。

*分享预置焦点。这允许你选择它预置这些焦点的一种固定装置和利用编程它们那时得到拷贝自动地所有相同的类型的其它的固定装置。在展览之前因此你能利用一种固定装置在展览之前为预置焦点的整个串编程，或者节省自己时间的负载，如果你增加额外的固定装置至现有的装配。

在控制台中，这也节省许多记忆空间。预置集中那一点当具有这种类型时，可任意选择地装载你PATCH固定装置。

*keypad 数量在灰色钮的顶端行上的新的钮功能(从左至右)：

CHANNEL 。这允许你访问通过进入数量选择和所控制的固定装置。固定装置能由类型认为起源于(eg 。第2Cyberlight ，第12Intellabeam )不论柄的数量是什么它是对的PATCH。你能从一种所选择的组固定装置中容易选择ODD 和EVEN 固定装置。

FOCUS 。允许至所有的存取预置包括不被分配的那些的焦点一个灰色ADD 钮(预置第31焦点31120 )。

INCLUDE 。包括特性移动，和得到提高的功能。参见如下。

SCREEN 。允许通过屏幕航行。老的VIEW CURSORS ，这向前和反向地允许通过屏幕航行，被去。

*现在，INCLUDE 功能允许你部分地记起记忆或者追逐步骤。你能选择，归因于，以及固定装置你想要记起进入的信息。步骤能是来自UNFOLDED 追逐的INCLUDED 。在记忆中的形状将得到自动地INCLUDED 。

*定位到第3数量的权利在keypad 上面的新的AVO 钮是允许你把Dimmers PATCH选择在上面预置Faders 上利用蓝色被选择的变换关键预置SWOP 钮。

*编辑钮新的追逐位于序列控制区域的中心行，对于追逐STOP 钮的权利而言。他们从左至右是LIVE TIME ，LIVE STEP ，NEXT TIME 和SNAP BACK 钮。他们允许追逐步骤编辑和追逐步骤时代。追逐EDIT 钮被撤走了。

*老追逐EDIT 钮是现在REVIEW 钮，允许你检查你的追逐编辑工作。

*FAN 方式被执行了。这改变两个轮子为组固定装置控制属性的方法，那么这样移动轮子的影响在小组(集团)的极端有一种更大的影响；同时，运动的方向在小组(集团)的中心翻转，这样创造从小组(集团)outwards 的中心风扇影响。这能运用于任何属性，不是公正的水平，并且垂直。

FAN 钮代替老的RESTORE CHASE OUTPUT 钮。

*RECORD ALL CHANNELS 录音方式被中止了。

*现在仅仅焦点伪装能在用户Settings 菜单方面仅仅改变。

*一定的盘功能被改进了，同时现在你被劝告把你的展览存储在MS DOS 格式1.44Mb 盘上面。当前，控制台不能格式这些，但是在未来的软件版本中这将可能。一个大的展览能存储横跨若干盘。所有节省是现在时间，同时邮戳，同时你能进入展览名字以确定盘。

*当控制台予以加强时，现在自动地原本文件能自动地执行原本文件。原本文件能被放置以便以便成圈，如果它在从内部的钟跑。

*在PATCH菜单中的新的PATCH效用有新的功能，包括FIND FIXTURE ，这帮助你以定位你不知道DMX 地址的固定装置。

20. 第2附录。珍珠的图形

21. 第3附录。图表的牌子的图形

22. 第4附录。轻便的电脑灯具制造厂[RS1]Moving Mfr 。联系数量国家公司联系电话号码英国文摘

44 (0)116 278 8078 英国Andromeda 点燃David Morrell 44 (0)160 868 3673 (fax )3417 德国Amptown Rolf Garnes

49 40 64 (fax )0445 意大利英国粘土Paky Pulsar

同时坟墓

39 35 654 311 44 (0)1223 66798 意大利英国Coemar Coe -tech[RS2] Fausto Kevin 先生培养

39 376 779 336 44 (0)1604 785 878 英国Fal Lightmasters

44 (0)1480 407727 美国高结束系统Lightfactor

Mick Hannaford 1512 836 2242 44 (0)181 575 5566 英国Lampoo Batmink

44 (0)1458 833186 英国

MMMichael Goldberg Nigel Sadler (销售)44 (0)171 284 2504 只丹麦英国燕专业燕英国

Ian Kirbie

44 (0)1622 755 442 英国NJD

44 (0)115 939 4122 美国

水平命令

1408 986 8800 英国Ryger

44 (0)1773 530325 意大利英国Satire JYG Stefano 39 35 951 738 777 44 (0)1708 530325 英国SGM JYG

44 (0)1708 741613 意大利空间大炮Alexander Bales

39 131 772 288 (fax )292 英国

Starlight 光线法国燕Lubbock 44 (0)171 511 4400

英国

搁浅点燃David Burtenshaw 44 (0)181 560 3171 种意大利

39 761 352 520 英国TAS Coe -tech Kevin 技术室适当Franco Bertini 培养44 (0)1604 785878 美国Vari -Lite C

野战勤务1214 630 1963 英国

44 (0)181 575 6666 英国Wynne ，Wilson Gotelier 有限公司(Tunbridge 井)Peter Vari -Lite 欧洲有限公司技术支持赢得Wilson

23. 第5附录。在运行方式中的ADD 钮的功能

这张表运用于正常的运行方式，采取遍及运行方式，同时两个预置方式。

LINKS 的以及在上面

在的FADER 充足或者零个

在追逐参数中把方式推杆拉下

FADER WILL RELOAD CHASE

FADER STOPS GO TO START

FADER STOPS STARTS CHASE

影响

OFF

ZERO

FADER WILL RELOAD CHASE

DOES NOTHING

ON

ZERO

FADER WILL RELOAD CHASE

CHASE RUNS AS IF FADER AT FULL

OFF

FULL

FADER WILL RELOAD CHASE

RUNS NEXT CHASE STEP

ON

FULL

FADER WILL RELOAD CHASE

CHASE GOES STRAIGHT TO NEXT STEP AND CONTINUES TO RUN

OFF

ZERO

FADER STOPS STARTS CHASE

RUNS CHASE TO END OF CHASE STEP

ON

ZERO

FADER STOPS STARTS CHASE

CHASE RUNS AS IF FADER AT FULL

OFF

FULL

FADER STOPS STARTS CHASE

RUNS NEXT CHASE STEP

ON

FULL

FADER STOPS STARTS CHASE

CHASE GOES STRAIGHT TO NEXT STEP AND CONTINUES TO RUN

OFF

ZERO

FADER STOPS ，GO TO START

RUNS CHASE TO END OF CHASE STEP

ON

ZERO

FADER STOPS ，GO TO START

CHASE RUNS AS IF FADER AT FULL

OFF

FULL

FADER STOPS ，GO TO START

RUNS NEXT CHASE STEP

ON

FULL

FADER STOPS ，GO TO START

CHASE GOES STRAIGHT TO NEXT STEP AND CONTINUES TO RUN

的笔记，FADER STOPS ，GO TO START 假定推杆拉下带来了至零个，同时因此追逐曾停止。

24. 第6附录。MIDI 执行细节

MIDI 充分执行在珍珠上，然而在motherboard 上一种小的修正在连续的数量PRL330 之下为控制台被要求。。如何做这个的细节能是来自Avolites Website 的downloaded 或者通过在Avolites 英国接触服务部获得。

控制台能对MIDI Timecode 作出反应。它也能对作出反应这种类型MIDI 控制在这里被定义。

这个附录采取MIDI 的一种合理的工作的知识。一些MIDI 书能在最技术bookshops 中被发现，一份短的阅读书目这个附录的最后被建议。

第15用户优先选择15套成为MIDI 主控(输出MIDI )的控制台，MIDI 奴隶(对MIDI 作出反应)或者没有MIDI 。

MIDI 的一份短的回顾24.1 包装正常的MIDI 数据块如下：

状态字节STATUS BYTE1 BYTE2 或者1sssnnnn 0xxxxxxx 0yyyyyyy 总是有它的MSB 套；数据字节总是有清晰的这个。

sss =状态数量nnnn ，=MIDI 通道数量。这通过用户优先选择菜单被放置。

xxxxxxx 和yyyyyyy 是数据字节

一些标准的MIDI 包24.2 种珍珠MIDI 执行被利用了。

这些的通常的名字在斜体字中给出。

所有命令在hexadecimal 符号中给出，并且由指示$ 对于clarity ，除非说明以其它方式。

MIDI 通道数量总是被显示作为N。

eg 。=$Cn 是放置名单页数量的状态字节命令。

24.2.1 放置当前的页

节目变化

$Cn 表示名单Facet 与名单页数据将跟随。

下列表为这些给出价值：Facet 页

1

2

37d 7e 7f

B

02 0c

15

C

03 0d

16

D

04 0e

17

E

05 0f

18

F

10

19

G

111a

H

121b

我

131c

J0a

14

1d

D例子$Cn $04Desk 变化成为Facet 卷第1页。

F$Cn $19Desk 变化成为Facet 卷第3页。

24.2.2 放置(在当前的页)上playback 的级别(水平)

运行Playback 推杆拉下，这是是由Playback 组成的的3个字节命令把数量推杆拉下，同时Playback 把级别(水平)推杆拉下。

注意到在上

$90 Playback 把数量推杆拉下，Playback 把级别(水平)推杆拉下(排列0..19 ，0..127 )

在充足的级别(水平)，例子$9n $03 $7FPlayback 把4推杆拉下。

(那Playback 把数量推杆拉下在零个开始)。

24.2.3 在进行追逐上时举步等等。

为了控制追逐的方面，你需要3个字节命令。

在接触$A0 Playback 把数量推杆拉下之后，控制密码控制密码是：

$00stop 追逐$01 运行追逐$02 从步骤重新起动对下一步利用的1$03fade 编写程序把直接对下一步的时代$04Snap 推杆拉下

24.3 MIDI 时间密码

原本文件能从MIDI 时间密码起运行。

四分之一种-框架信息类型充分被支持，同时这些跟随标准的格式，这能在大多数MIDI 手册中被发现。这个附录的最后参见段24.5 个进一步读物。

对Midi Timecode 的一适合EBU LTC Timecode 转化由JC Cooper 电子学制造，其地址是12500 条Beatrice 街道，洛杉矶CA 90066 美国，或者通过Avolites 英国。

24.4 个Midi 问题

控制台支持充足数据速率脉冲2秒，在之后数据可以失去，由于它不能被处理。

MIDI 调整终端可供使用。为了激活这个：

*旋转系统的关键。

*按下Softbutton [TEST] 。

*按下Softbutton D[ENABLE DEBUG BUTTONS] 。

*往回旋转关键所要求的位置

*挤按下不显著的顶端正确序列控制钮将MIDI 终端屏蔽的toggle ，这显示在VDU 上。

*紧迫的相同钮再一次使MIDI 终端屏幕丧失能力。

这个钮的操作通过从TESTS 菜单中选择Softbutton 被阻止F或者重新安排控制台。

24.5 个进一步读物MIDI 系统，并且控制Francis Rumsey 通过焦点的进行按下出版，第0ISBN 0240 。

MIDI 详尽的规格通过国际MIDI 联系出版，如同第649 第213 证明213 649 6434 。

在接触他们

5316 条W.57th 街道，洛杉矶，CA 90056 美国

25. 第7附录。用户-定义更模糊的曲线

用户的文件格式定义更模糊的曲线十分简单。

它包括数据的256 条线路，包含在0和255 之间的一十进制的数量的每一条线路，同时这逐一个所给定的输入值阐述输出，这种输入值是线路数量。允许意见但是在必须在项目之后有至少5个空间。

没有其它正文允许。

文件名字必须是UC.DAT

用户的例子项目弯曲数据文件：

第0级别(水平)输出00 将是000

第1级别(水平)输出05 将是005

第2级别(水平)输出07 将是007

第3级别(水平)输出09 将是009

第4级别(水平)输出11将是011

第5级别(水平)输出13将是013

第6级别(水平)输出19将是019

第7级别(水平)输出21将是021

这文件MUST 长期是256 条线路。26. 第7附录。个性文件系统

这个附录主要地为那些用户设计，希望知道，如何写或者改变个性文件。

个性文件系统利用一种简单的编程语言。最简单手工一些写软件的预先的知识(0000) 我们曾试图创造的Whilst 被采取。

如果写软件的思想，你的眼睛glaze 阅读没有进一步，并且在知识中利用你的控制台享受，在Avolites 有软件程序员，实际上享受写个性文件，以及如果你碰到个性文件被要求的仪器接触我们，同时我们将帮助。

26.1 是什么，，如何我写或者改变个性文件？

个性文件是包含关于的信息的ASCII正文格式文件如何控制台，如果PATCH每一个仪器的通道。

自从文件按ASCII正文格式你能容易修改他们，并且为你的自己的进行利用创造新的版本。

你能利用任何连续的编辑或者词汇处理软件IBMPC 或者可兼容，只要它有3.5 英寸软盘，并且以720K 格式能节省。(大多数能)。

当编辑你必须确保的文件时你的词汇处理机被放置以便以便以简明的ASCII正文格式节省。如果你利用窗户写制造明确，当你打开文件时你选择没有转化，以及当你关闭你在正文文件中节省它的文件格式。

在编辑制造原物的后备支撑之前，在情况你的编辑工作中不工作。

有26.2 条个性文件命名规定由个性文件利用的三种扩展，这些是。PER 。D2 。R96 。R20

扩展的文件。D2 不在这本手册的范围，并且与Avolites 钻石有关2个个性文件。

扩展的文件。PER 先于兰宝石和珍珠被创造96 种软件。因为有这些的各种各样不同的版本一种新的扩展。(第96 Rolacue )设计了R96 。

96 种软件兰宝石和珍珠将阅读任何。PER 文件和任何。R96 文件，然而，当时。PER 文件被阅读信息将献给用户以便警告一个老的个性文件在加以利用，同时控制台的所有的功能将工作正确地。典型地，这包括跟踪，-预装载焦点，并且定位固定装置和牌子功能。

一条更好的命名的规定利用了在上。R96 文件，在其中文件名字的头两封信件描述了制造厂名字。

扩展的文件。R20 能仅仅与第2004 珍珠这些文件有所提供在这些控制台之内的提高的功能的附加的领域。新的领域是

应该出现26.3 个PERSONALITY FILE KEYWORD ORDER 关键字于下列秩序之中：DEVICE 。。。

TYPE 。。。

DEVICEADDRESS 。。。

DAEND 。。。

MINDMX 。。。

MAXDMX 。。。

DIVBY 。。。

MIRROR 。。。

DMX 。。。

DMX 。。。

TEXT 。。。

END PFTABLE 。。。

PFEND MACRO 。。。

MEND

26.4 THE INSTRUMENT NAME

INSTRUMENT NAME 将出现在下列格式中：

DEVICE XXXXXXXX

DEVICE 是在的地方告诉控制台的关键字仪器名字跟随，同时"XXXXXXX "是仪器的名字，长期这名字能是11个字符，同时允许任何空间或者tabs 。

这仪器名字将出现在一个柔软的钮上，当时PATCH，并且用于各种各样的观点屏幕，当操作控制台时。

通常更容易的是使类似于DEVICE NAME 的实际文件名字使东西(事物)更容易，当时服务个性文件。

26.5 THE DEVICE TYPE

DEVICE TYPE 将出现在下列格式中：

第1TYPE YZ

在TYPE 是关键字的地方利用以便告诉控制台DEVICE TYPE 数据跟随。

"1"，这是在线路上第一个字符不再为后向的兼容性利用但是被要求。这个领域可以用于未来的版本，并且总是应该是"1"。

"Y"领域告诉控制台装置用法在途中给出信息的ATTRIBUTES (通道)的数量，以及项目，"Z"装置是要成为PATCH。

在下列地方：

M从第512 至001 dmx 的PATCH(向下)

D从第001 至512 dmx 的PATCH(向上)

K对于那些装置在所利用的dmx 通道在连续不断的开槽的地方

例如TYPE -LINE ，能看起来象如同一样：第1TYPE 18M

放置装置：通道从512 利用PATCH向下，同时下一线路为10个通道和PATCH从001 至512 放置装置

第1TYPE 110种D26.6 种固定装置开关settings

这允许控制台显示为了为一个所给定的DMX 地址构成固定装置所要求的确切的开关settings ，并且确保它被放置在正确的方式中。

实际上显示能构成在中任何所要求的方法。

固定装置开关细节MUST 在DMX 宣告之前予以声明。

一些变量为在这种功能之内的利用提供，这些是：

D=dmx 数量，仪器向被分配

H=处理仪器将操作由

N=装置名字，在个性文件中给出很早

你应该注意到这些变量必须在更低的情况之下

与固定装置开关settings 所联系的关键字是：

DEVICEADDRESS

DAEND

MINDMX

MAXDMX

DIVBY

为显示固定装置信息所允许的屏幕空间是10条线路21个字符。

固定装置开关细节的和结束由DEVICEADDRESS 和DAEND 标识。

显示这个信息的公式受79 个字符限定在10条线路。

三个其它变量必须为仪器被定义是：

=最低的DMX 数量，仪器MINDMX 能被提出

MAXDMX =最高的DMX 地址数量，仪器

=两个dmx 地址的区别，DIVBY 通过改变地址开关的LS 一点选择。

例如，如果1的DMX 数量将是1的仪器地址开关增量那时区别DIVBY ，如果将是20，在Cyberlight 上的如同一样它20的增量那时DIVBY 。

DIVBY 用来保证仪器能在地址提出建议用户，当时PATCH。

在那里为Cyberlight 跟随例子。；这个仪器能仅仅转换成为一定的DMX 地址。

；所利用的变量D=dmx 数量，H=处理，N=devicename ；

"提出%04b %1b001 "(D20)16%16)，(D20

；这是地址显示线路

；1. 引证显示在中的项目(条目)

；2. 在这里的项目(条目)(地址)第一是ascii 正文

；3. %04b =二进制数据的4一点，，领导0的0种手段显示

；4. 其次是空间

；5. %1b =二进制数据的1一点，

；6. 001 再一次是ascii 正文

；7. 关闭引证

；8. 所通过的变量第一((D20)%16

；(D20：dmx 20给出固定装置数量

；%16：孤立更低的4一点

；16-：反面4一点

；9. 所通过的第二个变量(D20

；(D20：给出固定装置数量的dmx 20

；16：孤立上面4一点。

；DEVICEADDRESS

"处理%2d "H

"第%固定装置"%11N

"DMX %03d "D

"沾第1234 开关1234 5678 "

"第0000 个性0000 0000 "

"提出%B%B%B%B%b001 "D20%2，D40 %2，D80 %2，D160 %2，D320 %2

"0"=OFF (权利)

=ON ，"1"(离开)

DAEND

MINDMX =1

MAXDMX =481

DIVBY =20

下一个例子为颜色推杆拉下，这个仪器利用GROUP 与ADDRESS 开关

；烧焦允许79 的Upto 10条线路，包括formulae

；所利用的变量D=dmx 数量，H=处理，N=devicename ；"提出%04b %1b001 "(D20)16%16)，(D20

；这是地址显示线路

；1. 引证显示在中的项目(条目)

；2. 在这里的项目(条目)(地址)第一是ascii 正文

；3. %04b =二进制数据的4一点，，0种手段不放置领导0

；4. 其次是空间

；5. %1b =二进制数据的1一点，

；6. 001 再一次是ascii 正文

；7. 关闭引证

；8. 所通过的变量第一((D20)%16

；(D20：dmx 20给出固定装置数量

；%16：孤立更低的4一点

；16-：反面4一点

；9. 所通过的第二个变量(D20

；(D20：给出固定装置数量的dmx 20

；16：孤立上面4一点。

；

DEVICEADDRESS

"处理%2d "H

"第%固定装置"%11N

"DMX %03d "D

"GROUP %2d "D121

"CHANNEL %2d "D%12

DAEND

MINDMX =1MAXDMX ，=508 DIVBY ，=326.7 MIRROR

镜子用来定义仪器类型-移动头或者移动镜子和最大限度水平，并且通过使角度垂直仪器能移动。这些价值为3D 跟踪系统被要求。典型地，MIRROR 线路看起来象如同一样：

第1MIRROR 1170

在下列地方：

MIRROR 是关键字

1表明移动在这个领域中反映2表明一个移动的头仪器。

170 是最大限度水平运动。

110 是最大限度使运动垂直。

26.8 THE DMX PRESET LAYOUT

将在下列格式中出现DMX PRESET LAYOUT ：

DMX

BCDEFGH我JKL；意见

BCDEFGH我JKL；意见

END

在DMX 是告诉控制台dmx 的关键字的地方，预置并且推杆拉下信息跟随。领域""

这放置归因于返回将与DMX 通道被连接，更稍后定义。范围是控制台的1至12，但是牌子的多达15。

0在这个领域中的(零)表明它是在以前的线路上所定义的16一点通道的一部分。领域"B"

这告诉控制台，把返回推杆拉下属性选择用于那一个通道，在1意味着底行和61 顶端行的地方。

领域"C"

这是通道类型，当前有可供使用的5种不同的通道类型：

H的(HTP )更模糊

L移动灯具和scrollers 的(LTP )

我不推杆拉下的(即时的)LTP 通道

S(使字节增加一倍)不推杆拉下的16个一点LTP 通道

S(使字节增加一倍)16个一点LTP 通道

领域"D"

这是所定义的属性的相关的DMX 地址，从1开始。

领域"E"

这是那种在%中的属性的最大限度输出，在的地方0种手段没有完全的输出和充足的100 %输出。

这允许通道在级别(水平)中被限制。

领域"F"

这为那一个通道建立第4条支持曲线，DOM 版本2.xx 和4条不同的曲线：

1=线性的曲线

2=广场(方形)

3=在50 %点钟的继电器，在上的(128 )

=方的FD ，曲线数量4加前缀能是：

N=正常

C=补充曲线(ie 倒转通道)

领域"G"

这是对PAN 和TILT 的用户表与标识符的环节。这将在TABLES 段中予以解释。这个项目能从运行至F和0(零)不意味着任何表项目。

领域"H"

这总是必须是1(checksum 方便撤走了)。

领域"我"

这定义通道名字。这应该在所倒转的逗号，并且长期能是多达11个字符，同时它可以包括空间。这将加以利用在屏幕上来在更迟缓的软件修订确定通道。

"J"，"K"和"L"领域定义三个违约级别(水平)它们能是输出。这些定位固定装置，重要部分和Lowlight 。

范围是0..255 和--1种手段没有变化成为进行输出。

定位固定装置用于运动来打开对这样的你能看到仪器是什么地方的级别(水平)的固定装置与套通道轻便菜单。一般地，settings 给第50 50 %个水平50 %垂直，白，没有gobo ，更模糊的100 %。

重要部分和Lowlight 利用来的目的是生辉，当编辑焦点时或者以其它方式标识其它的转变成为一种模糊的状态的一仪器whilst 。

正文领域26.9 TEXT FIELD 将加以显示，当时PATCH装置。

这个正文领域能握住你喜欢的任何正文，但是一般地它显示属性装置的返回布局是PATCH。

当(由于)兰宝石和珍珠控制台利用相同的个性你得取原由屏幕规模(尺寸)区别。

在之上的数量阐述在珍珠与兰宝石屏幕上字符displayable 的最大限度数量。避免写珍珠有看正文领域的一种特殊的方法的两种套个性，在在每一条线路上21之后，它抛弃所有字符。

写返回布局如下允许相同的个性用于两个控制台。

12140

1

珍珠兰宝石

20个珍珠和兰宝石屏蔽布局

26.10 PRESET FOCUS 表

整个表系统曾是redefined ，并且改进。

新的表能是任何种违约预置焦点或者为在记忆制造中的利用能用作为绝对的价值。

违约预置焦点当仪器是PATCH时，自动地被装载在焦点钮上。

两条关键线路为表被要求，定义线路，以及数据线路。

定义线路看起来象如同一样：

PFTABLE "表名字"B. 。

在的地方允许表与牌子属性钮被连接。

用仪器，当钢笔发出滴答声在牌子上时表表(单)在LCD (或者VGA )屏幕上出现，移动钢笔允许表对项目的选择或者。

这的范围--1张意义表不是对牌子钮的专员或者1..30 定义，扣上表将是对的专员。

B是在的地方将被定义在表之内的dmx 通道价值的表(单)。

例如：

第347第347PFTABLE "GOBO "

第一个词汇是表明预置焦点表跟随的关键字PFTABLE 。

其次跟随表名字。这能是多达11个字符，并且能包括空间。它必须以增加一倍开始和结束引证。

第一数量表明哪一个牌子属性扣上表将可供使用。

最后的数量是实际DMX 通道数量。

其次排列包含实际焦点信息，并且被定义如下：焦点名字焦点钮数量通道级别(水平)

当这是名字时的焦点名字向焦点给出。这能是多达11个字符，并且能包括空间。它必须以增加一倍开始和结束引证。

当时焦点钮数量定义集中项目将被放置在上面的钮，--1()负一个表明项目不放置在钮上面，并且将用作为一种绝对的表价值，第1..60 数量表明焦点钮数量的whilst 。

在通道级别(水平)是对仪器的实际级别(水平)输出的地方。这必须在hexadecimal 符号。如果任何价值不被要求(项目是OFF )--负的应该被放置在领域中。

例如：第20GOBO "200FF ；

第一个领域是焦点的名字，STAR GOBO 。

其次是焦点将被放置在上面的焦点钮数量。在这种情况下，集中第20钮。

"STAR GOBO "--第010FF ；

在这种情况下，项目将不是预置焦点但是作为直立的数据利用。

请注意到这种数据能仅仅从牌子被访问。表不再放置在柔软的钮上面到F。

其次是数据价值。

预置焦点表的最后线路必须是：PFEND 能在能有一些预置焦点表。

26.11 MACROS

宏允许通道的一所定义的套相当被调整喜欢运行追逐。为这原则利用在于允许仪器打击或者重新安排，有时要求通道的序列断断续续地被旋转遍及一个一定的时间规模。

宏在运行所有其它控制台功能Whilst 被锁住。宏的行进关于屏幕的敏捷的线路的方面出席。

有与所联系的三个关键类型的数据线路宏，这些是：

"宏的名字"通道表(单)"数据"数据表(单)MACRO "延迟"1时间MEND

在能是多达11个字符的地方"宏的名字"这，并且能包括空间。它必须以增加一倍开始和结束引证。

当时通道表(单)是仪器的DMX 通道，对于而言数据将从数据表(单)加以通过。

下列数据将加以通过至仪器的"数据"。请注意，这MUST 在更低的情况之下，同时在增加一倍中附上引证。

数据表(单)是将要被通过至仪器的数据。它必须在hexadecimal notation. 。

"延迟"这个可任意选择的语句(声明)定义在之前延迟时间连续下一步。当必须其后为1时利用它。这个领域为未来的进行利用。

时间在0.1 秒的单位是延迟时间，并且在hexadecimal 。

3秒将是宏的2E 必须以语句(声明)MEND 终止

宏的一个典型的例子是：第11820第11820HOME "；把仪器送到家位置"数据"第0种0FF 第10种"延迟"00FF "延迟"120的第0120种"数据"；0040 等待大约2.5 "延迟"140 ；为高的结束Cyberlight 等待第0大约5秒"数据"000MEND 26.12 例子个性文件

在BOLD 中的项目(条目)被要求，另外，每件事是能自由地改变的意见删除等等评论总是先于；。

；"高结束第1Cyberlight 方式"，20个DMX 通道，filename ：hecyber1.per

；

；描述的日期

；26-05 -94 Salzedo 创造

；10-08 -94 Anwar 修订dmx 开槽

；07 -09 -94 J.B.Toby 为通道的珍珠利用/重新定位修订

；11-11-94 J.B.Toby 与PerManML 匹配修订

；2205 96 S。使所插入的通道识别决议Anwar 水平/垂直

；04 03 96 S。Anwar 为第96 兰宝石修订；----------------------------------------------------------------------------

；没有空间允许装置名字，upto 11个字符，DEVICE CYBER _ mode1

；

；----------------------------------------------------------------------------

；仪器的类型，1M为后向的兼容性被要求

；中间数量指示第1DMX 通道所利用的TYPE 的数量120M

；

；----------------------------------------------------------------------------

；镜子/头决议MIRROR1170108

；| | |

；| | | _ _ _ _ _ _ _ 最大限度使(程度)的运动垂直

；(程度)的| | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 最大限度水平运动

；| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1手段移动镜子，2种手段移动头

；

；----------------------------------------------------------------------------

；PATCH信息。(Upto 10条线路)允许

；烧焦允许159 的Upto 10条线路，包括formulae

；所利用的变量D=第(1..512 )dmx 数量，，H=处理(1..60 )，N=devicename ，(11-烧焦)

；允许modifiers ；，-，*，/，(，)基本的arithmatic

；在之后其余的%种手段划分；手段逻辑的AND ；| 手段逻辑的OR ；R手段翻转curernt 结果的一点(操作在字节上)；逻辑的专有OR (^ 手段操作在字节上)；成为权利的手段变换；变换成为左；R其后为数量手段得到那一个参数的价值；DDMX 地址；N固定装置名字，0终止字符串；H柄数量DEVICEADDRESS "处理第%%2d "H"固定装置"%11"N"DMX %03d "D""沾第1234 开关"1234 5678 "第0000 个性"0000 0000 "提出%B%B%B%B%b001 "D20%2，D40 %2，D80 %2，D160 %2，D320 %2"""0(=OFF 权利)""1"=ON ，(留给)DAEND

；

；----------------------------------------------------------------------------

；规定DMX 限制

；

；最小所允许的dmx 数量MINDMX =1

；

；最大限度所允许的dmx 数量MAXDMX =481

；

；DMX 数量必须由这DIVBY 可分=20

；

；----------------------------------------------------------------------------

；DMX 通道描述

；

；每一个DMX 通道的纵列描述的纵列

；1. 第(1..12 )通道返回数量

；2. 在返回中的上面faders (1)或者在第(61 )返回中的低faders

；3. 通道类型(L=LTP ，H=HTP ，我=即时的LTP ，S=16-咬即时的LTP ，

；S=16-一点Fadeable LTP

；4. DMX 补偿(DMX 通道的1..number )

；5. 输出级别(水平)由这个级别(水平)(0..100 成适当比例地减少

；6. ，(适用于仅仅HTP 通道)的曲线数量通常放置到1

；7. 被倒转(我)或者正常(N)

；8. 属性类型(=颜色轮子，BCD =颜色混合，E=水平，F=垂直，

；0=uncategorised )

；9. Checksum 通道(总是)1；10. 属性名字，在中必须附上引证和所允许的upto 12字符；11. 这个第(0..255 )通道的ON 价值；12. 这个通道的重要部分级别(水平)；13. 这个通道的Lolight 级别(水平)

；

DMX

361 S1100 1N 第128 --1--1第128 --1--1E1个"水平"；PAN

00L2100 1N E1"水平--向下"128 --11；PAN 向下

31S3100 1N F1使128 --1--1"垂直"；TILT

00L4100 1N F1"使"128 --1垂直向下--1；TILT 向下

41我第05100 1N 第000第00001个"颜色轮子"；COLOUR WHEEL

101L6100 1N 第255 255 255 第255 255 255 B1"Cyan "；CYAN

1061 L7100 1N 第255 255 0第255 255 0D1种"深红"；MAGENTA

961 L8100 1N C"黄色"的1255 255 0；YELLOW

61我第09100 1N 01"第1Gobo "000；第1GOBO

661 我第010100 1N 01"第2Gobo "000；第2GOBO

861 我第011100 1N 01"Gobo 速度0"；GOBO SPEED

第051L12100 1N 第000第00001种"直飞上升"；ZOOM

第0561 L13100 1N 第0--1--1第0--1--101个"焦点"；FOCUS

21我第014100 1N 01""255 255 255 ；IRIS

我第015100 1N 0191"影响"000；EFFECT WHEEL

761 我第016100 1N 第000第00001种"霜"；FROST

第0261 L17100 1N 第255 255 255 第255 255 255 01种"窗板"；SHUTTER

第011H18100 1N "更模糊"的01255 255 255 ；DIMMER

第081L19100 1N 01"发动机速度255 "；MOTOR SPEED

111我第020100 1N 第000第00001种"控制"；控制END

；

；----------------------------------------------------------------------------

；将要所显示的正文，当仪器为PATCH被选择时

；

TEXT

第1Cyberlight 方式

返回Faders

底顶端

更模糊的1--

2窗板

3水平/垂直

第14种颜色--

5集中直飞上升

第26Gobo 1Gobo

7种霜--

8M-加速Gobo spd

黄色的9种影响

10种Cyan 深红

11种控制--

INPUT 和/或者注意到DMX 数量。

按下通道夺取以便制造PATCHEND

；

；----------------------------------------------------------------------------

；表

；颜色表颜色轮子，cyan ，深红，黄色PFTABLE "颜色"--15678"第1Col "10ff ff ff "第2Col "第020ff "00第3Col "第0300ff "第4Col "4000ff "第5Col "第050ff ff "第6Col "600ff ff "第7Col "70ff 0ff "第8Col "8097 32 c8 "第9Col "903d a3 bd "第10Col "100eb 5a 17PFEND

；Gobo PFTABLE "Gobos "--191011"第1.1 Gobo "11200"第1.2 Gobo "第012af 00"第1.3 Gobo "第013b9 00"第1.4 Gobo "第014c3 00"第1.5 Gobo "第015cc 00"第1.6 Gobo "第016d7 00"第1.7 Gobo "第017e1 00"第2.1 Gobo "第01802d "第2.2 Gobo "第01904b "第2.3 Gobo "2005f 0PFEND

；位置PFTABLE "位置"--2180 80 "使"2250 80 "正确"的第21113个"中间"第80 23b0 "高达"第252480 50 个"底"第262580 b0 "TLeft "第282650 50 "TRight "27b0 b0 "BLeft "2850 b0 "BRight "29b0 50 PFEND

第1MACRO "HOME "0ff ff "延迟"00ff "延迟"0040 "延迟"第0140 种"数据"的第0120种"数据"的第0120种"数据"的11820种"数据"000MEND

第2MACRO "SHUTDOWN "0ff ff "延迟"00ff "延迟"0080 "延迟"第0140 种"数据"的第0120种"数据"的第0120种"数据"的21820种"数据"000MEND

27. 信任和谢意

原来的想法，并且由和许多点燃中的设计者以许多所感谢的帮助设计Richard Salzedo 。

Ric 的硬件受Shahid Anwar 带来至生活设计和执行软件，援助David Bujan -Tome 和Paul Bari 。

从软件与硬件来销售，指导Steve Warren ，并且到吨的Shembish 和五月援助Yam ，以Avo 方法花费所有的自由的分钟训练设计者。

他们反过来回来(产生invoices )的Elvira Coomans ，船只总数文件，并且写和Louise Stickland (销售)

控制台得被建造了，同时Nuri Waheishi 领导Garry 传达室的生产组，Raffi Pereira ，Darren Jennings 和Ali Almas 。

服务得到Suresh Keria 的援助Adam Profitt ，也检验电路板集合Alner Hamblin 。

在设计微型-控制器lookalikes 中，JB Toby 有specialised ，(不论及Z8 )。

制造明确所有部分将被命令是Laurraine Gustad 配备有Dilip Patel 的，，Calvin 充分地和在。

在秩序中，Alwyn Fernandis 和David Morrell 曾保持Cadstar ，以及所花费的Alan Rochell ，许多设计机械图的小时。

回答是Beverley Robinson 。

如果你曾那时租这个控制台你-总之Garry 传达室在照料，租或者销售，Meena Varatharajan 将从事收集你的金钱！

现在作为你可以记起，所有软件向生活出版硬件DMX ，抽吸以便使你的创造性的想法真正化。它在分钟细节中受到的细心地检验和检查Hardiman ，Ewan McRobb ，Chris Crockford ，Liz Berry ，Lydia 干扰(证明阅读了谁这本手册)和许多Avolites distributors 和用户。

感激的谢谢为写这本手册去Liz Berry (所有65646 个词汇)。

对上述的所有的特殊和温暖的谢谢和对于许多人而言，这些人曾给出自由地想法灵感和鼓励，并且对于所有我们的用户而言。

Avolites 有限公司承认所有在手册之内的商标是他们的各自的所有者的财产(特征)。

1

1至1种PATCH，44

16-一点水平使控制垂直，29

44D 履带，108 ，125 绝对，147 绝对，128 ，129 以运行方式访问盘系统，117 ADD ，147 个钮，不同的运行Modes. 的115 个钮功能，159 钮playback ，16个钮，预置，15个，113 ，114 主控推杆拉下，15个主控推杆拉下，16个，113 主控推杆拉下，114 Playback ，113 种，114 ，115 Playback 反应时间，114 预置，114 个地址，26种，27，40 ，43 ，51 ，90 ，147 空气吸入，14ALIGN ，147 种属性，128 种固定装置，36 只箭关键，17分配的DMX 线路，49 种属性返回，16归因于返回变换关键，78 种属性，27，28控制，114 以图表的牌子控制，127 个性盘，在价值中119 键入，39 种属性，87 种属性和表，91 Autoconnect 用户Settings ，，110 AutoConnecting 追逐，63 AVO 钮，28AVOS ，147 个环节，123 个菜单口令，122 张菜单，强迫控制台进入以，123 reprogramming ，122

B往回，面板，，13，14，147 失明的方式，60 ，76 方式，在中编辑记忆的98 失明的方式，离去的98 ，98 编写程序，98 14种后备支撑弹跳，25，32 ，63 BPM ，62 ，72 ，76 ，147 用户Settings ，110 扣上-H，17

C改变运行方式，115 DMX 地址，45 CHANNEL ，93 选择所有功能，94 以选择固定装置，93 以选择一系列固定装置，94 EVEN 功能，95 ODD 功能，95 利用中的小组(集团)，94 个通道关键，作为百分比屏幕的17个通道输出，充足的90 个通道输出决议屏幕，90 种追逐，147 autoconnect ，63 自动的关系，63 反向地，25，32 弹跳，25，32 清除临时性的速度和crossfade ，72 连接，62 种控制盒子，71 拷贝，70 ，75 crossfade 控制，25，31删除，72 删除步骤，72 方向控制，25，32 编辑，66 ，67 编辑65 向前，68 进入的时代，，对任何步骤25，32 ，63 跳跃，71 个连接的单独的步骤，68 个环节，65 ，66 个环节，步骤的99 数量，16参数用户Settings ，109 个参数，把功能推杆拉下，74 个参数，首先等待和推杆拉下，74 个参数，允许/所不接受的手工的方式，74 个参数，正常/随机，74 个参数，节省方向，74 个参数，节省速度，74 个参数，放置在最后步骤上面，73 个参数，加速允许/所不接受的轮子，75 个参数，停止，74 Photocopying ，71 记起70 以远程的阶段(舞台)记起，137 记录，24记录，30，61 再数量，73 种放置的速度和十字路口推杆拉下，62 种放置的速度音乐，在若干秒的72 种速度控制，BPM 的25种，31，62 速度，72 种速度，72 种速度，BPM ，62 种速度，通过轻敲打击，72 种速度，秒，62 种速度，76 开始，62 个步骤，删除插入，73 个步骤，插入，69 个步骤，记录，69 单步操作，63 个步骤，147 个步骤，联合体，64 个步骤，联合体，68 个，91 步骤，previewing ，75 个，88 步骤，关于图表的牌子的录音，132 个步骤，renumbering ，70 个步骤，简单，63 个，64 步骤，简单，91 个步骤，简单，68 停止编辑编辑利用的TIMES 菜单，65 次，编辑利用的轮子，65 次，，65 次，全球，63 次，全球，65 次，单独步骤，64 展开屏幕，91 展开，68 观察连接，88 VIEWING 连接，75 种追逐时代屏幕，90 个焦点伪装，79 CLEAR ，19个，76 钮，在牌子上18个，114 程序员，131 CLEAR ，98 种颜色变化，147 种混合，147 个步骤，64 个步骤，91 个步骤，68 种所连接的追逐，148 连接追逐，25，31追逐，自动，63 个轮子，28129 种混合，147 复杂步骤，用轮子以远程的阶段(舞台)用轮子控制区域，16种控制的属性，18种，28属性，28Dimmers ，23Dimmers ，用预置Faders ，23个DMX 通道，136 种固定装置，18种，28固定装置，28种强度，28控制在价值中键入的属性，39 拷贝，70 种，75 ，148 拷贝的记忆，58 Crossfade ，148 Crossfading 追逐，62 个指针关键，17

D为跟踪定义阶段(舞台)，106 种DeLatch 固定装置，131 删除，58 种追逐步骤，72 种追逐，72 个柄，47 种PATCH，46 ，47 预置焦点，82 展开菜单，69 删除，记忆，58 个控制台灯，15种综述，14种装置，珍珠的148 个图形，13更模糊的曲线，放置，47 更模糊的曲线，可定义的用户，48 沾，148 使Timecode 用户放置丧失能力，访问盘的110 DISK 系统，117 个钮，117 种格式安排盘，117 从盘装载展览，118 种操作，117 个个性盘，119 节省对盘的展览，118 个系统，117 盘sizel 用户Settings ，111 DMX ，148 通道用户Settings ，111 腐化，52 个特性，DMX 通道的49 减少的数量，插座的49 ，15种限制，选择的48 条线路，41 种输出，21，45 输出，问题，20种输出，41 种输出，14种输出，修正，14种输出，电报告知，14种PATCH屏幕，90 更新速率，76 种76 道裂痕，14种终止，51 种转播速率，51 ，148 转播速率用户Settings ，110 troubleshooting ，51 DMX 限制，51 种PATCH，90

E64 张TIMES 菜单，记录，69 TIMES ，展开菜单，69 EDIT FOCUS 钮，82 张，83 ，86 TIMES 菜单，编辑了追逐步骤，66 66 EDIT FOCUS 钮，86 种，99 ，100 编辑的记忆，57 个个性文件，119 种编辑的追逐，66 E-邮寄数量，ii EVEN ，95 EXIT 钮，17

F推杆拉下，63 ，64 及时，54 ，64 从时间，54 个，64 时间，进入，65 推杆拉下停止/开始追逐，74 个停止，去开始追逐，74 将再装载34 个，148 个推杆拉下的通道发现固定装置，50 种148 的追逐，74 个，34 FAN 方式，97 快速的PATCH，45 Fax 数量，英国，ii Fax 数量，美国，ii 提出，52 其次，91 选择，114 选择，91 种固定装置PATCH，40 种固定装置观察，89 种固定装置或者模仿用户Settings ，111 种固定装置，以图表的牌子选择，127 次闪烁钮，15Flip ，131 个，148 焦点，77 FOCUS 钮，81 个焦点关键，17个焦点伪装，78 ，148 利用变化，86 种颜色属性，80 种违约settings ，78 家LAMPS 返回，80 ，79 个焦点伪装，87 种格式安排盘，117 盘PC ，124

G一般，148 全球的追逐时代，63 种，148 追逐时代，65 次，64 GO 钮，25，32 ，62 盛大的主控，16，18，113 ，114 ，115 图表的牌子，15种，125 ，149 规格，134 绝对，128 ，129 结盟属性，128 种属性精选的钮，126 种，127 属性和表屏幕，91 清晰的程序员钮，131 种颜色控制区域，125 种颜色控制区域，129 构成，126 种控制的属性，127 个指针关键钮，133 种DeLatch 固定装置钮，131 更模糊的钮，128 编辑颜色，129 推杆拉下，126 种固定装置精选的钮，126 种固定装置或者模仿钮，127 Flip 钮，131 个焦点伪装，130 个焦点精选的钮，126 种功能钮，126 未来功能，134 小组(集团)精选的钮，126 即时的存取，125 ，127 定位固定装置，131 家发光度酒吧间，129 制造一种新的颜色，129 只耗子衬垫，126 ，134 其次移动轻便功能，131 其次焦点钮，130 仪器钮，132 Nudge ，128 ，129 OFF 钮，132 种综述，125 加强，13预置132 扇召回焦点把焦点预置在上面在上面的焦点，130 ，130 记起，130 记录在上追逐步骤，132 记录记忆，132 种释放固定装置钮，131 重新安排，135 个屏幕，133 屏蔽1个钮，134 屏蔽2个钮，134 个屏幕选择，126 选择所有钮，131 个精选的钮，125 种选择的固定装置，127 种选择的固定装置，127 套阶段(舞台)高度钮，134 显示其次选择固定装置，127 个阶段(舞台)区域，125 个阶段(舞台)区域，129 个步骤向最后钮，130 个步骤钮，130 家商店焦点钮，130 家商店使钮水平/垂直，130 存储把焦点预置在上面，130 个牌子规格，134 条履带的钮，在钮上的133 条履带，133 利用利用利用小组(集团)以跟踪，133 个用户放置在上面，110 用户Settings ，126 ，132 ，127 以属性推杆拉下，以属性工作的128 精选的钮，127 图表的牌子，108 图表的牌子铁笔，125 小组(集团)，在图表的牌子上149 ，，在牌子上132 ，132 记起，92 选择，94 小组(集团)，，37

H柄，23，26删除，47 高，29HTP ，149 个通道，33 ，55 ，56 ，59 ，60 ，76 ，113 ，114 HTP 以及LTP 通道，的录音，33 HTP 把时间推杆拉下，64

不合法的地址，40 ，47 不合法的地址，119 我包括，17包括选择属性，96 包括选择固定装置，96 INCLUDE ，149 INCLUDE 钮，96 INCLUDING 形状，104 个体举步时代，64 个体举步时代，149 个插入物追逐步骤，73 展开菜单，69 125 个，127 ，128 ，149 个通道，34 个，149 通道，34 个仪器，149 电脑灯具，在价值中键入的149 种强度，95 Internet 地址，ii 倒转通道，52 倒转通道，35

K关键，15，18调节开关，1717个功能关键，17

L15种对比定位固定装置的LCD 明亮，13明亮，，13，15LCD 显示，17个环节，66 个，149 环节，65 个环节，单独追逐步骤，68 LIVE TIME 钮，67 从盘装载展览，118 ，52 种LOCATE 固定装置，36 种固定装置，29，39 定位固定装置，50 锁住控制台，所失去的15，18固定装置，50 LTP ，149 个通道，55 个，56 通道，33 ，53 把时间，54 次，64 等待时间，64 个LTP 以及HTP 通道推杆拉下，的录音，33

M宏，150 宏，37 主体插座，14主体开关，允许/所不接受追逐的14手工的方式，74 种手工的软件，ii 手工更新，13为跟踪标识阶段(舞台)从，106 个主控推杆拉下，150 Faders ，15种记忆拷贝，58 删除，58 编辑，57 ，59 Photocopying ，58 previewing ，58 记起，57 记起，关于图表的牌子的137 个录音，132 次，57 个利用的记录阶段(舞台)，59 观察，88 种记忆，被存储在中的150 种编辑的形状，104 把OFF at.. 推杆拉下。用户Settings ，109 把ON at.. 推杆拉下。用户放置，109 个主控推杆拉下B，114 方式，150 方式0，55 方式1，56 方式2，56 方式，55 方式，56 ，57 种方式以及形状，104 在中记录形状，103 种记忆，记录，23张，30，53 菜单，17MIDI ，150 通道用户Settings ，111 丧失能力/掌握/奴隶用户Settings ，110 进一步读物，为了跑所要求的162 种修正，160 种规格，160 Timecode 转化盒子，162 个15张ML 菜单，150 方式0，55 方式1，56 方式2，56 移动轻便菜单，36 移动灯具跟踪，106

N119 新的钮，16，17个新的个性盘，其次屏蔽，17种下一步，展开菜单，70 NEXT TIME 钮，67 正常的方式，113 Nudge ，128 ，150 Nudge ，128 ，129 数字Keypad ，17

OODD ，95 OFF ，132 个，150 钮，37 ，38 把焦点，85 种OFF 以及形状预置在开关上面，105 OFF 钮，85 老的个性文件，119 ON ，38 ，150 ，13种输出观察，89

P固定装置改变若干页的页，23种PATCH，21种，27，41 ，43 ，44 PATCH，22页固定装置，21，22，42 页固定装置钮，16个水平使控制高分辨率垂直，29个水平，并且使交换垂直，35 个公园，46 个，150 PATCH级别(水平)，放置，47 种PATCH，40 ，41

1至1种PATCH，45 改变DMX 地址，45 改变柄，46 以颜色changers 删除，46 ，47 Dimmers ，21，41 ，42 ，48 Dimmers ，45 Dimmers VL5TM 洗涤Luminaires ，45 1至1种PATCH，21Dimmers ，检查PATCH，23Dimmers ，个别地，22Dimmers ，顺序的通道，22，42 快，45 种固定装置，26种，27，43 ，48 固定装置同时Dimmers ，固定装置的44 最大限度数量，Dimmers 的48 最大限度数量，Dimmers 和固定装置的48 最大限度数量，48 顺序的通道，42 观察固定装置PATCH，40 观察PATCH，40 观察PATCH，44 观察PATCHDMX 通道，40 观察PATCH柄，40 个个性盘，26个，42 ，150 盘，119 个文件，150 个文件，34 个文件，例子，172 个文件，写一个，164 个文件，26个，52 ，108 ，119 文件，customising ，48 个文件，编辑，119 个文件，老，119 个文件，可能的问题，，134 个文件，恢复失去，123 个电话号码，ii Photocopy ，58 ，71 ，151 Playback ，151 ADD 钮，16个区域，15个区域，115 推杆拉下，19，114 SWOP 钮，16种Playback 状态屏幕，90 阵地的焦点，在上77 个大国重新安排，13个大国从插座，14加强，13120 个出口，13供给破坏，把ADD 钮预置在上面，15个区域，15家返回，147 家返回，114 家返回B，114 家返回标签，27，43 Faders ，15个，113 ，114 ，151 焦点，151 个焦点，运用，81 个焦点，定义，77 个焦点，记录，80 个焦点，replaying 时间，84 个焦点，77 个焦点图表的牌子，130 个焦点，有时在Takeover 运行方式中应用，114 个焦点，自动地创造，27个，43 焦点，编辑，82 个焦点，organising ，80 个焦点，-前编写程序，84 个焦点，记起，80 个焦点，的用法，77 掌握，114 掌握，113 个主控把，114 个主控推杆拉下推杆拉下B，114 个SWOP 钮，15预置数字的焦点，81 观察，89 预置焦点ADD 钮，81 预置焦点程序员，87 预置焦点观察，85 预置焦点，删除，82 种预观点，58 种预观点，追逐步骤，75 ，88 以前的步骤，展开菜单，70 个问题预置焦点，86 个19个，39 ，51 ，60 ，76 ，86 ，108 ，116 ，123 ，134 ，147 节目，151 个关键放置，15方式，18个精选的钮，16个程序员，18，19，33 ，53 清除，19个程序员，18，33

R随机，66 ，74 REC 。STEP 钮，在牌子上的66 扇召回焦点，仪器的通道的通道的130 个记录，53 ，60 ，76 ，53 个，61 方式用户放置，109 个阶段(舞台)，59 个记录，展开菜单，69 录音方式，通道的53 个，61 记录，仪器的53 个，61 记录，53 种，61 减弱推杆拉下，76 种，151 减弱推杆拉下，97 种释放固定装置，131 再数量追逐，73 展开菜单，70 种46 Repatching ，45 代替电源(功/权力)供给，19重新安排钮，15重新安排屏幕，88 恢复追逐输出钮，97 REVIEW 钮，68 本名单，15页，15页，60 ，76 页钮，15种运行，151 RUN 关键放置，15种运行方式，18种运行方式，113 正常的运行方式，113 个用户放置，109

S的销售和服务数量，英国，ii 销售以及服务数量，美国，ii 节省方向，74 节省速度，74 节省展览，118 盘，19个屏幕，13个，17，88 ，151 钮，17个屏幕，17，113 观察，89 个原本文件参数屏幕，91 个原本文件分配行动菜单，141 向组步骤分配Timecode 菜单，142 分配的Timecode ，142 个建筑物，139 检查，140 个清晰的主控命令，144 定义组步骤，142 删除步骤，143 编辑步骤，141 插入步骤，143 重新安排定时器命令，144 个90 选择Timecode 来源，139 ，144 为编辑或者playback 选择，140 选择内部的钟，140 个系统，151 个系统，139 个Timecode 符号，142 选择DMX 线路，所选择的41 ，151 选择邻近的固定装置，28种固定装置，28选择更模糊的通道，28种序列，151 种控制钮，16连续的港口，13连续的港口，15服务数量，英国，ii 放置追逐时代，63 记忆时代，54 种形状发电机，绝对的101 种形状，运用，101 粗糙的101 传播，102 循环，101 编辑，101 ，102 ，104 罚金在记忆中传播，102 种随机，101 个录音，103 亲戚，101 个规模(尺寸)，101 种速度，101 传播，102 种类型在中，，共用的105 预置焦点，共用的83 ，84 101 利用的INCLUDE ，104 种形状记忆方式，104 种形状以及OFF 预置焦点，87 编辑，83 种锐利，77 个展览盘，117 简单的步骤，151 个步骤，63 ，64 ，68 ，91 单一预置方式，，并且把时间推杆拉下，74 个跳跃68 张快照删除，装载或者记起以点燃，93 采取以点燃点燃插座，92 Softbuttons ，17，151 软件bugs ，13种更新，13版本数量，121 种版本，121 种声音，15种输入装置，99 种输入级别(水平)环节，99 连续，99 停止，99 种声音，99 种声音，1593 为返回用户Settings 规定属性，若干秒或者BPM 用户Settings 的112 种速度，允许/所不接受追逐的110 种速度轮子，75 把电缆与相分裂，14个堆栈，远程的152 个阶段(舞台)，15，136 检查的状态，138 在所有四种DMX 输出构成，136 个控制的DMX 通道，136 个控制的DMX 通道，136 丧失能力，138 记起追逐，137 以记起记忆，137 AND 钮，137 INSTD 钮，137 LAST 钮，137 NEXT 钮，137 THRU 钮，137 个用户放置，110 开始追逐，25，32 单步操作进行追逐，25，63 STOP 钮，在最后步骤上25个，32 ，62 停止追逐，74 个停止形状钮，104 停止追逐，25，32 ，62 STORE FOCUS 钮，81 种交换水平，并且垂直，35 SWOP ，152 个钮，按运行方式，115 个钮，playback ，16个钮，预置，15LED ，113 个主控推杆拉下，16，113 个主控推杆拉下，114 个主控Faders ，15playback ，114 Playback ，113 ，115 预置，113 个，114 系统，152 个关键放置，15方式，17种软件，13种软件，17种，121 ，152 软件，从装载装载新，121 种软件，可能的问题，123 种软件，节省盘，122 种软件，检验节省盘，122

T表，152 Takeover 运行方式，114 个检验的钮以及faders ，121 OFF 钮，38 THROUGH ，94 Timecode 的有效范围用户Settings ，111 Timecode 转化盒子，162 个定时器，54 张TIMES 菜单，63 ，64 进入，54 次，，54 跟踪，152 定义阶段(舞台)，106 标识阶段(舞台)从，106 训练控制台没有一个图表的牌子，106 图表的牌子，133 ，107 跟踪，37 种，106 ，107 ，108 训练，跟踪的108 个，125 ，152 控制台，106 种训练，107 个板机点，25，55 ，56 ，62 ，109 ，152 旋转的通道OFF ，37 ，38 固定装置OFF ，38 两个预置方式，15，21

U展开菜单，68 个屏幕，91 UNFOLD ，68 ，152 展开菜单删除，69 种编辑工作时代，离去的69 ，70 个插入物，69 种下一步，70 以前的步骤，70 个记录，69 再数量，70 个更新个性文件，26提高，在控制台上14有用的特性，88 个用户，90 更模糊的曲线文件格式，163 用户Settings ，152 Autoconnect ，110 种追逐参数，109 个盘规模(尺寸)，111 个DMX 通道，111 DMX 传输速率，110 种固定装置或者模仿，远程的111 图表的牌子/阶段(舞台)连接，110 种记忆把OFF at... 推杆拉下，109 种记忆把ON at... ，109 张推杆拉下109 个MIDI 通道，111 MIDI 伤残掌握/奴隶，110 个记录方式，109 种运行方式，若干秒或者BPM 的109 种速度，110 有效的范围，111 XX -一点轮子控制，111 USER SETTINGS ，86 种利用的固定装置，26手册，12

V13个VDU 插座，15种观点，113 ，152 活跃的形状，104 种所连接的追逐，柄屏幕的88 种PATCH，90 VIEW ，88 固定装置，89 记忆，88 种属性和表，作为百分比屏幕的91 个通道输出，充足的90 个通道输出决议屏幕，90 种追逐时代屏幕，90 种追逐VDU 屏幕，13个插座，展开屏幕，91 当前的控制台输出，89 种DMX PATCH，90 种Playback 状态屏幕，89 个原本文件参数90 种预观点，90 个屏幕，屏蔽，91 个原本文件屏幕，90 个用户。优先选择屏幕，90 VIEW ，柄的PATCH，90 VIEW ，连接追逐，75 观察即时，并且把通道推杆拉下，34 个所倒转的通道，35 预置焦点，85 PATCH，40 PATCH，44 PATCHDMX 通道，40 PATCH柄，40 电按下选择开关，13个开关，13电按下选择开关开关，14

W等待，63 ，64 进入时间，65 及时，64 从时间，64 把所有(追逐)步骤等待和推杆拉下，74 Website ，ii ，13个轮子，29，152 B，29，152 灵敏性用户Settings ，111 个轮子，16，28宽阔的方式，15，22，45 ，113 ，115 WIPEALL ，15个，17，19，21，26，40 ，152 环节，120 个环节，使珍珠适应于，120 个环节，可能的问题，123

X

XX 一点轮子控制用户Settings ，111

[RS1] [RS2] Avolites 珍珠2004 名操作员手册-页I

第98 P2000MAN.DOC 98 7：15

Avolites 珍珠2004 名操作员第184 手册-页

第98 P2000MAN.DOC 98 7：15

MUSIC  TRICK  LIGHTING